Министерство строительства Российской Федерации

МИНСТРОЙ РОССИИ

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

Сборник 9

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

# Разработаны инженерами Акимовой З.Н., Моисеевым В.А. (Государственное предприятие «Туластройпроект»), Кузнецовым В.И., Степановым В.А., Шутовым А.А. (Главное управление совершенствования ценообразования и сметного  нормирования в строительстве Минстроя России), Володиной Н.А., Давыденковой З.А., Рожанским Е.Г., Шестовой Ю.М. (Кустовой информационно-вычислительный центр, отдел нормативов), Карцевой Т.А., Саватеевым Л.А. (ЦНИИЭУС Минстроя России).

Настоящий сборник рекомендован Минстроем России для разработки ресурсных смет и ведомостей потребности в материалах и изделиях в составе проектно-сметной документации на всех уровнях инвестиционного процесса по специфицированной (марочной) номенклатуре. Нормы расхода материалов могут использоваться всеми сторонами независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности для определения потребности в ресурсах при выполнении строительных и монтажных работ, расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящий сборник содержит показатели расхода материалов на строительные процессы по сборке и установке стальных и алюминиевых конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений, на устройство подмостей и на антикоррозионную защиту стальных конструкций. Структура процессов принята согласно сборнику 9 “Металлические конструкции” СНиР-91 (СНиП4.02-91) с конкретизацией структур строительно-монтажных процессов и выделением операций, предусматривающих расход материалов.

1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для определения потребности ресурсов при выполнении работ на строительные процессы по сборке и установке стальных и алюминиевых конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений, на устройство подмостей и на антикоррозионную защиту стальных конструкций и расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяются сметная и фактическая стоимость работ. Нормативные показатели применяются всеми участниками инвестиционного процесса, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса (рабочей операции) заданного качества при данном уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, соответствующих требованиям стандартов и нормативных документов.

1.4. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери (отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площадки, при выполнении рабочих операций, обусловленных технологией и организацией производства.

1.5. В нормы не включены:

- потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации, производства и приемки работ, применением некачественных материалов;

- потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки;

- расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механизации и т.п.

1.6. Нормы расхода материалов с табл. 9-2 по 9-15 комплексные, предусматривают монтаж стальных конструкций зданий и сооружений специального назначения независимо от проектных решений.

1.7. Нормы расхода материалов на монтаж резервуаров и газгольдеров предусматривают расход материалов на гидравлическое испытание корпуса и пневмоиспытание кровли, но не учитывают расход материалов по прокладке трубопроводов для проведения этих работ. Расход материалов по прокладке трубопроводов следует определять дополнительно.

1.8. Нормы расхода материалов  с табл. 9-16 по 9-38, с табл. 9-41 по 9-46, с табл. 9-53 по 9-55 предусматривают монтаж отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, имеющих комбинированные каркасы, независимо от проектных решений.

1.9. Нормы расхода материалов в табл. 9-49 предусматривают среднеотраслевые условия производства работ при постановке всех типов болтов.

1.10.  Нормы расхода материалов в табл. 9-36, 9-38, 9-39, 9-44, 9-45 предусматривают монтаж конструктивных элементов зданий и сооружений из алюминиевых сплавов независимо от проектных решений.

1.11. Нормы расхода материалов настоящего сборника распространяются также на монтаж аналогичных импортных конструкций, запроектированных и изготовленных с учетом требований отечественных норм и стандартов. На работы с применением конструкций, запроектированных и изготовленных по нормам и техническим условиям иностранных фирм, имеющих принципиальные отличия от отечественных, данные нормы расхода не распространяются.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объемы работ по монтажу строительных металлических конструкций определяются по теоретической массе конструкций, согласно исполнительным деталировочным чертежам КМД завода-изготовителя без учета массы металлических и лакокрасочных защитных покрытий.

2.2. При подсчете объемов работ по монтажу каркасов зданий следует включать следующие конструкции: опорные плиты, колонны, подкрановые балки с ограждениями, подстропильные и стропильные фермы, прогоны, связи по колоннам и фермам всех типов.

2.3. При подсчете объемов работ по монтажу зданий специального назначения не следует включать ограждающие конструкции кровли и стен.

2.4. Изменение массы стальных конструкций (увеличение или уменьшение) в заводских чертежах, разработанных на основании рабочих чертежей, не учитывается в объемах работ.

2.5. Расход материалов, изделий и конструкций, который указан в таблицах “по проекту”, следует определять дополнительно в соответствии с проектно-сметной документацией.

# Раздел 01. ЗДАНИЯ И КАРКАСЫ ЗДАНИЙ

# 01. 01. КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

## Таблица 9-1. Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей

Состав работ: 01. Сборка и установка конструкций стальных каркасов на болтах и на сварке. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей: пролетом до 24м: |  |  |  |  |
| Е9-1.1 | высотой до 15 м без кранов | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов зданий пролетом до 24 м высотой до 15 м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 4,88 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами ГОСТ 7798-70 | кг | 4,4 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,5 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,8 |
|  |  |  | Доски необрезные толщиной 40 мм, IVc, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,027 |
|  |  |  | Бревна строительные хвойных пород, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,01 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-1.2 | высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов зданий пролетом до 24 м высотой до 20 м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 4,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами ГОСТ 7798-70 | кг | 4,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,7 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,4 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,73 |
|  |  |  | Доски необрезные толщиной 40 мм, IVc, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,027 |
|  |  |  | Бревна строительные хвойных пород, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,01 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  | пролетом до 36м: |  |  |  |  |
| Е9-1.3 | высотой до 25 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 200 т | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов зданий пролетом до 36 м высотой до 25 м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 4,9 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами ГОСТ 7798-70 | кг | 3,8 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,9 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,3 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,69 |
|  |  |  | Доски необрезные толщиной 40 мм, IVc, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,027 |
|  |  |  | Бревна строительные хвойных пород, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,01 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-1.4 | высотой до 30 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 360 т | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов зданий пролетом до 36 м высотой до 30 м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 8,8 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами ГОСТ 7798-70 | кг | 1,5 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,0 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,6 |
|  |  |  | Доски необрезные толщиной 40 мм, IVc, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,027 |
|  |  |  | Бревна строительные хвойных пород, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,01 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  | пролетом до 48м: |  |  |  |  |
| Е9-1.5 | высотой до 50 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 500 т | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов зданий пролетом до 48 м высотой до 50 м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 11,7 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами ГОСТ 7798-70 | кг | 1,3 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,9 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,0 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,6 |
|  |  |  | Доски необрезные толщиной 40 мм, IVc, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,027 |
|  |  |  | Бревна строительные хвойных пород, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,01 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |

## 01.02. КАРКАСЫ И ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

## Таблица 9-2. Монтаж каркасов зданий

Состав работ: 01. Сборка и установка конструкций стальных каркасов на болтах и на сварке. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж каркасов зданий: |  |  |  |  |
| Е9-2.1 | главных корпусов мусоросжигательных заводов | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов главных корпусов мусоросжигательных заводов | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 8,0 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 9,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами ГОСТ 7798-70 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,59 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-2.2 | арочных пролетом до 48 м | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов зданий арочных пролетом до 48 м | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 10,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,025 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,24 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами ГОСТ 7798-70 | кг | 2,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,0 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,6 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |

## Таблица 9-3. Монтаж зданий и цехов

Состав работ: 01. Сборка и установка конструкций стальных каркасов зданий и цехов на болтах и на сварке. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж здания: |  |  |  |  |
| Е9-3.1 | машинного, котельного и бункерно-деаэраторного отделений ГРЭС мощностью 500 МВт | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов зданий машинного, котельного и бункерно-деаэраторного отделений ГРЭС мощностью 500 МВт | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,0 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 18,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,016 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,16 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами ГОСТ 7798-70 | кг | 2,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,13 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 4,0 |
|  |  |  | Ветошь | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,04 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,2 |
|  |  |  | Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,64 |
|  |  |  | Пигмент | кг | 0,01 |
| Е9-3.2 | машинного и деаэраторного отделений и помещений электроустройств АЭС | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов зданий машинного, деаэраторного отделений и помещений АЭС | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 5,0 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 16,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами ГОСТ 7798-70 | кг | 3,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,22 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 2,0 |
|  |  |  | Ветошь | кг | 0,011 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,04 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,27 |
|  |  |  | Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 0,19 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Пигмент | кг | 0,01 |
|  |  |  | Шпалы | шт. | 0,17 |
|  |  |  | Бетонные блоки (марка по проекту) | м3 | 0,008 |
|  |  |  | Брезент | м2 | 0,043 |
| Е9-3.3 | машинного, котельного и бункерно- деаэраторного отделений ТЭЦ | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов зданий машинного, котельного и бункерно- деаэраторного отделений ТЭЦ | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 6,0 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 13,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами ГОСТ 7798-70 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 3,86 |
|  |  |  | Ветошь | кг | 0,24 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,46 |
|  |  |  | Круги шлифовальные | шт. | 0,074 |
|  |  |  | Шпалы | шт. | 0,173 |
|  |  |  | Эмаль | кг | 0,41 |
| Е9-3.4 | горно-обогатительных комбинатов | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов зданий горнообогатительных комбинатов | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 60,0 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 60,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0011 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами ГОСТ 7798-70 | кг | по проекту |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,59 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  | монтаж цехов: |  |  |  |  |
| Е9-3.5 | кислородно-конвекторных с конвекторами до 400 т | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов кислородно-конвекторных цехов с конвекторами до 400 т | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 50,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0011 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами ГОСТ 7798-70 | кг | по проекту |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,59 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-3.6 | сталеплавильных | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов сталеплавильных цехов | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 6,0 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 1,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0011 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами ГОСТ 7798-70 | кг | по проекту |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,2 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,59 |
|  |  |  | Круги шлифовальные | шт. | 0,36 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,025 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |

# Раздел 02. СООРУЖЕНИЯ

# 02.01. БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУСТИТЕЛИ

## Таблица 9-4. Монтаж бункеров и силосов

Состав работ: 01. Сборка и установка бункеров и силосов на болтах и на сварке. 02. Устройство и разборка подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж: бункеров из тонколистовой стали , массой до: |  |  |  |  |
| Е9-4.1 | 0,1 т | 1 т конструкций | Конструкции стальные бункеров массой до 0,1 т | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 23,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-4.2 | 0,25 т | 1 т конструкций | Конструкции стальные бункеров массой до 0,25 т | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 11,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-4.3 | свыше 0,25 т | 1 т конструкций | Конструкции стальные бункеров массой свыше 0,25 т | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 5,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-4.4 | бункеров и силосов стационарных | 1 т конструкций | Конструкции стальные бункеров и силосов стационарных | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 2,2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами ГОСТ 7798-70 | кг | 2,1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 8,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,47 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,44 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,005 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |

## Таблица 9-5. Защита листовой сталью бункеров

Состав работ: 01. Устройство защиты бункеров из листовой стали на болтах и на сварке. 02. Антикоррозионная защита.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Защита листовой сталью сменной на болтах бункеров: |  |  |  |  |
| Е9-5.1 | металлических | 1 т | Сталь листовая | т | 1 |
|  |  | конструкций | Болты с гайками и шайбами ГОСТ 7798-70 | кг | 37,0 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,056 |
| Е9-5.2 | железобетонных | 1 т | Сталь листовая | т | 1 |
|  |  | конструкций | Болты с гайками и шайбами ГОСТ 7798-70 | кг | 9,0 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,056 |
|  | защита листовой сталью на сварке бункеров: |  |  |  |  |
| Е9-5.3 | металлических | 1 т | Сталь листовая | т | 1 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 11,0 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,056 |

## Таблица 9-6. Монтаж корпусов и опорных конструкций декомпозеров и сгустителей

Состав работ: 01. Сборка и установка стальных конструкций на болтах и сварке. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж: |  |  |  |  |
| Е9-6.1 | корпусов и опорных конструкций декомпозеров | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов корпусов и опорные декомпозеров | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 45,1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами ГОСТ 7798-70 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 14,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,5 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,45 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,005 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 48,5 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-6.2 | сгустителей | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов сгустителей | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 4,3 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами ГОСТ 7798-70 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 12,3 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,2 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,36 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,005 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 48,5 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |

## 02.02. РЕЗЕРВУАРЫ, ГАЗГОЛЬДЕРЫ

## Таблица 9-7. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов

Состав работ: 01. Сборка и установка стальных конструкций резервуаров. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций. 04. Гидравлическое испытание.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: без понтона, вместимостью: |  |  |  |  |
| Е9-7.1 | до 1000 м3 | 1 т конструкций | Конструкции стальные резервуаров вертикальных цилиндрических без понтона вместимостью до 1000 м3 | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 21,9 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,88 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Шпалы | шт. | 0,27 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,4 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,11 |
|  |  |  | Керосин для технических целей КТ-1, ОСТ 3511.08-86 | кг | 0,75 |
|  |  |  | Мыло | кг | 0,11 |
|  |  |  | Блоки железобетонные якорей (марка по проекту) | м3 | 0,02 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Вода | м3 | 39,4 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
| Е9-7.2 | до 5000 м3 | 1 т конструкций | Конструкции стальные резервуаров вертикальных цилиндрических без понтона вместимостью до 5000 м3 | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 15,2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,67 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Шпалы | шт. | 0,14 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,26 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,08 |
|  |  |  | Керосин для технических целей КТ-1, ОСТ 3511.08-86 | кг | 0,48 |
|  |  |  | Мыло | кг | 0,09 |
|  |  |  | Блоки железобетонные якорей (марка по проекту) | м3 | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Вода | м3 | 46,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
| Е9-7.3 | до 10 000 м3 | 1 т конструкций | Конструкции стальные резервуаров вертикальных цилиндрических без понтона вместимостью до 10000 м3 | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 13,5 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 4,5 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Шпалы | шт. | 0,13 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,25 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,08 |
|  |  |  | Керосин для технических целей КТ-1, ОСТ 3511.08-86 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Мыло | кг | 0,02 |
|  |  |  | Блоки железобетонные якорей (марка по проекту) | м3 | 0,02 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Вода | м3 | 51,7 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
| Е9-7.4 | до 20 000 м3 | 1 т конструкций | Конструкции стальные резервуаров вертикальных цилиндрических без понтона вместимостью до 20000 м3 | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 15,6 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,6 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Шпалы | шт. | 0,12 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,23 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,07 |
|  |  |  | Керосин для технических целей КТ-1, ОСТ 3511.08-86 | кг | 0,09 |
|  |  |  | Мыло | кг | 0,11 |
|  |  |  | Блоки железобетонные якорей (марка по проекту) | м3 | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Вода | м3 | 53,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  | с понтоном (плавающей крышей) вместимостью: |  |  |  |  |
| Е9-7.5 | до 1000 м3 | 1 т конструкций | Конструкции стальные резервуаров вертикальных цилиндрических с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 1000 м3 | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 35,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 5,0 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Шпалы | шт. | 0,15 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,63 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,5 |
|  |  |  | Керосин для технических целей КТ-1, ОСТ 3511.08-86 | кг | 0,58 |
|  |  |  | Мыло | кг | 0,12 |
|  |  |  | Блоки железобетонные якорей (марка по проекту) | м3 | 0,02 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Вода | м3 | 30,6 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,2 |
| Е9-7.6 | до 5000 м3 | 1 т конструкций | Конструкции стальные резервуаров вертикальных цилиндрических с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 5000 м3 | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 25,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 5,0 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Шпалы | шт. | 0,09 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,27 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,39 |
|  |  |  | Керосин для технических целей КТ-1, ОСТ 3511.08-86 | кг | 0,42 |
|  |  |  | Мыло | кг | 0,1 |
|  |  |  | Блоки железобетонные якорей (марка по проекту) | м3 | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Вода | м3 | 42,9 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,25 |
| Е9-7.7 | до 10 000 м3 | 1 т конструкций | Конструкции стальные резервуаров вертикальных цилиндрических с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 10000 м3 | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 16,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 9,0 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Шпалы | шт. | 0,06 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,22 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,37 |
|  |  |  | Керосин для технических целей КТ-1, ОСТ 3511.08-86 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Мыло | кг | 0,04 |
|  |  |  | Блоки железобетонные якорей (марка по проекту) | м3 | 0,02 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Вода | м3 | 48,5 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 5,8 |
| Е9-7.8 | до 20 000 м3 | 1 т конструкций | Конструкции стальные резервуаров вертикальных цилиндрических с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 20000 м3 | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 16,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 6,0 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Шпалы | шт. | 0,03 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,82 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,26 |
|  |  |  | Керосин для технических целей КТ-1, ОСТ 3511.08-86 | кг | 0,08 |
|  |  |  | Мыло | кг | 0,11 |
|  |  |  | Блоки железобетонные якорей (марка по проекту) | м3 | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Вода | м3 | 50,5 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 4,9 |
| Е9-7.9 | до 50 000 м3 | 1 т конструкций | Конструкции стальные резервуаров вертикальных цилиндрических с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 50000 м3 | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 14,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,0 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Шпалы | шт. | 0,27 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,29 |
|  |  |  | Керосин для технических целей КТ-1, ОСТ 3511.08-86 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Мыло | кг | 0,15 |
|  |  |  | Блоки железобетонные якорей (марка по проекту) | м3 | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Вода | м3 | 68,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,5 |
|  |  |  | Мел молотый, ОСТ 21-10-74 | кг | 0,01 |

## Таблица 9-8. Монтаж резервуаров сферических

Состав работ: 01. Сборка и установка стальных конструкций резервуаров. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций. 04. Гидравлическое испытание резервуаров.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж резервуаров: сферических: вместимостью 600 м3: |  |  |  |  |
| Е9-8.1 | на давление 0,8 МПа | 1 т конструкций | Конструкции стальные резервуаров сферических вместимостью 600 м3 на давление 0,8 МПа | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 16,0 |
|  |  |  | Электроды Э-50А, УОНИ 13/55, ГОСТ 9466-75 | кг | 7,0 |
|  |  |  | Проволока стальная сварочная диаметром 4 мм, ГОСТ 2246-70 | кг | 6,0 |
|  |  |  | Флюсы сварочные плавленые, ГОСТ 9087-81Е | кг | 7,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,45 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 4,64 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,99 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Блоки железобетонные якорей (марка по проекту) | м3 | 0,04 |
|  |  |  | Шпалы | шт. | 0,07 |
|  |  |  | Вода | м3 | 10,3 |
| Е9-8.2 | на давление 1,2 МПа | 1 т конструкций | Конструкции стальные резервуаров сферических вместимостью 600 м3 на давление 1,2 МПа | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 8,0 |
|  |  |  | Электроды Э-50А, УОНИ 13/55, ГОСТ 9466-75 | кг | 5,0 |
|  |  |  | Проволока стальная сварочная диаметром 4 мм, ГОСТ 2246-70 | кг | 5,0 |
|  |  |  | Флюсы сварочные плавленые, ГОСТ 9087-81Е | кг | 7,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,45 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 4,28 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,91 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Блоки железобетонные якорей (марка по проекту) | м3 | 0,02 |
|  |  |  | Шпалы | шт. | 0,04 |
|  |  |  | Вода | м3 | 6,83 |
|  | вместимостью 2000 м3: |  |  |  |  |
| Е9-8.3 | на давление 0,25 МПа | 1 т конструкций | Конструкции стальные резервуаров сферических вместимостью 2000 м3 на давление 0,25 МПа | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 11,0 |
|  |  |  | Электроды Э-50А, УОНИ 13/55, ГОСТ 9466-75 | кг | 6,0 |
|  |  |  | Проволока стальная сварочная диаметром 4 мм, ГОСТ 2246-70 | кг | 6,0 |
|  |  |  | Флюсы сварочные плавленые, ГОСТ 9087-81Е | кг | 7,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,45 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,94 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,001 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Блоки железобетонные якорей (марка по проекту) | м3 | 0,15 |
|  |  |  | Шпалы | шт. | 0,02 |
|  |  |  | Вода | м3 | 14,2 |
| Е9-8.4 | на давление 0,6 МПа | 1 т конструкций | Конструкции стальные резервуаров сферических вместимостью 2000 м3 на давление 0,6 МПа | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 12,0 |
|  |  |  | Электроды Э-50А, УОНИ 13/55, ГОСТ 9466-75 | кг | 7,0 |
|  |  |  | Проволока стальная сварочная диаметром 4 мм, ГОСТ 2246-70 | кг | 7,0 |
|  |  |  | Флюсы сварочные плавленые, ГОСТ 9087-81Е | кг | 8,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,45 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,89 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,001 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Блоки железобетонные якорей (марка по проекту) | м3 | 0,06 |
|  |  |  | Шпалы | шт. | 0,14 |
|  |  |  | Вода | м3 | 13,0 |
|  | траншейного типа: |  |  |  |  |
| Е9-8.5 | вместимостью до 5000 м3 | 1 т конструкций | Конструкции стальные резервуаров траншейного типа вместимостью до 5000 м3 | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 5,0 |
|  |  |  | Электроды Э-50А, УОНИ 13/55, ГОСТ 9466-75 | кг | 7,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,59 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,85 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Эмульсия битумная | кг | 0,88 |
|  |  |  | Керосин для технических целей КТ-1, ОСТ 3511.08-86 | кг | 0,92 |

## Таблица 9-9. Монтаж изотермических резервуаров

Состав работ: 01. Сборка и установка стальных конструкций резервуаров. 02. Подготовка поверхности резервуаров. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций. 04. Устройство подмостей. 05. Гидравлическое испытание резервуаров.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж изотермических резервуаров: цилиндрических вместимостью, м3: |  |  |  |  |
| Е9-9.1 | 20000 двухстенных | 1 т конструкций | Конструкции стальные резервуаров цилиндрических вместимостью 20000 м3 двухстенных | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 30,0 |
|  |  |  | Электроды Э-50А, УОНИ 13/55, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,35 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,42 |
|  |  |  | Мыло | кг | 0,29 |
|  |  |  | Блоки железобетонные якорей (марка по проекту) | м3 | 0,005 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,025 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,45 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Вода | м3 | 29,5 |
| Е9-9.2 | 44000 одностенных | 1 т конструкций | Конструкции стальные резервуаров цилиндрических вместимостью 44000 м3 одностенных | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 30,0 |
|  |  |  | Электроды Э-50А, УОНИ 13/55, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,86 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,43 |
|  |  |  | Мыло | кг | 0,25 |
|  |  |  | Блоки железобетонные якорей (марка по проекту) | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,025 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,45 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Проволока стальная сварочная диаметром 4 мм, ГОСТ 2246-70 | кг | 9,0 |
|  |  |  | Флюсы сварочные плавленые, ГОСТ 9087-81Е | кг | 11,0 |
|  | сферических вместимостью 1400 м3: |  |  |  |  |
| Е9-9.3 | внутренний сосуд | 1 т конструкций | Конструкции стальные резервуаров сферических вместимостью 1400 м3, внутренний сосуд | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 30,0 |
|  |  |  | Электроды Э-50А, УОНИ 13/55, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Проволока стальная сварочная диаметром 4 мм, ГОСТ 2246-70 | кг | 9,0 |
|  |  |  | Флюсы сварочные плавленые, ГОСТ 9087-81Е | кг | 11,0 |
|  |  |  | Вольфрам | кг | 0,13 |
|  |  |  | Аргон, ГОСТ 10157-79 | м3 | 16 |
|  |  |  | Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82 | кг | 0,059 |
|  |  |  | Бязь, ГОСТ 11680-76 | м2 | 0,09 |
|  |  |  | Спирт этиловый ректификованный, ГОСТ 18300-87 | кг | 0,07 |
| Е9-9.4 | наружный кожух | 1 т конструкций | Конструкции стальные резервуаров сферических вместимостью 1400 м3, наружный кожух | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 30,0 |
|  |  |  | Электроды Э-50А, УОНИ 13/55, ГОСТ 9466-75 | кг | 40,3 |
|  |  |  | Проволока стальная сварочная диаметром 4 мм, ГОСТ 2246-70 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Флюсы сварочные плавленые, ГОСТ 9087-81Е | кг | 0,3 |
|  |  |  | Вольфрам | кг | 0,003 |
|  |  |  | Аргон, ГОСТ 10157-79 | м3 | 0,33 |
|  |  |  | Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82 | кг | 0,095 |
|  |  |  | Бязь, ГОСТ 11680-76 | м2 | 2,27 |
|  |  |  | Спирт этиловый ректификованный, ГОСТ 18300-87 | кг | 0,165 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,59 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,13 |
|  |  |  | Раствор водомоющий | кг | 53,2 |

## Таблица 9-10. Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими

Состав работ: 01. Сборка и установка стальных конструкций газгольдеров. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций. 04. Гидравлическое испытание газгольдеров.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими: |  |  |  |  |
| Е9-10.1 | вместимостью до 1000 м3 | 1 т конструкций | Конструкции стальные газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью до 1000 м3 | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 19,0 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/55, ГОСТ 9466-75 | кг | 8,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,8 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,55 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,49 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Шпалы | шт. | 0,27 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Блоки железобетонные якорей (марка по проекту) | м3 | 0,007 |
|  |  |  | Вода | м 3 | 17,4 |
| Е9-10.2 | вместимостью до 6000 м3 | 1 т конструкций | Конструкции стальные газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью до 6000 м3 | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 12,1 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/55, ГОСТ 9466-75 | кг | 4,85 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,3 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,41 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Шпалы | шт. | 0,14 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Блоки железобетонные якорей (марка по проекту) | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Вода | м 3 | 30,3 |
| Е9-10.3 | вместимостью до 20000 м3 | 1 т конструкций | Конструкции стальные газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью до 20000м3 | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 11,8 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/55, ГОСТ 9466-75 | кг | 4,9 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,73 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,24 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Шпалы | шт. | 0,12 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Блоки железобетонные якорей (марка по проекту) | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Вода | м 3 | 48,9 |

# 02.03. ГАЛЕРЕИ, ЭСТАКАДЫ

## Таблица 9-11. Монтаж пролетных строений галерей с опорами

Состав работ: 01. Установка и крепление стальных конструкций галерей. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж пролетных строений галерей: с опорами: |  |  |  |  |
| Е9-11.1 | наклонного типа | 1 т конструкций | Конструкции стальные галерей наклонного типа с опорами | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 13,4 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/55, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,59 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0007 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-11.2 | горизонтального типа | 1 т конструкций | Конструкции стальные галерей горизонтального типа с опорами | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 15,6 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,4 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/55, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,59 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0007 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  | транспортных оболочного типа: |  |  |  |  |
| Е9-11.3 | круглого сечения | 1 т конструкций | Конструкции стальные транспортных галерей оболочного типа круглого сечения | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 12,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/55, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,59 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0008 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,008 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-11.4 | прямоугольного сечения | 1 т конструкций | Конструкции стальные транспортных галерей оболочного типа прямоугольного сечения | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 1,6 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/55, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,8 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,59 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0006 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,006 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |

## Таблица 9-12. Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м

Состав работ: 01. Установка и крепление стальных конструкций эстакад. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: |  |  |  |  |
| Е9-12.1 | одноярусных | 1 т конструкций | Конструкции стальные унифицированных эстакад пролетом до 18 м одноярусных | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 13,6 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/55, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 19,11 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 5,78 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0007 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,098 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,25 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 19,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 5,88 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,98 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 3,02 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,55 |
| Е9-12.2 | двухъярусных | 1 т конструкций | Конструкции стальные унифицированных эстакад пролетом до 18 м двухъярусных | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 14,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 7,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/55, ГОСТ 9466-75 | кг | 4,7 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 19,11 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 5,78 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0008 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 7,768 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,25 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 19,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 5,88 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,98 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 3,02 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,55 |

## 02.04. ШАХТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

## Таблица 9-13. Монтаж каркасов постоянных шахтных копров

Состав работ: 01. Установка и крепление стальных конструкций копров. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж каркасов постоянных шахтных копров: одноукосных высотой, до: |  |  |  |  |
| Е9-13.1 | 40 м | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов постоянных шахтных копров одноукосных высотой до 40 м | т | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,24 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/55, ГОСТ 9466-75 | кг | 12,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,44 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,73 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0013 |
|  |  |  | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 0,9 м | м3 | 0,006 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,013 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-13.2 | 50 м | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов постоянных шахтных копров одноукосных высотой до 50 м | т | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,24 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/55, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,3 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,69 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,007 |
|  |  |  | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1,5 м | м3 | 0,008 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,068 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-13.3 | двухукосных высотой до 50 м | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов постоянных шахтных копров двухукосных высотой до 50 м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,16 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,47 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/55, ГОСТ 9466-75 | кг | 5,9 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,3 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,69 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,007 |
|  |  |  | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1,2 м | м3 | 0,007 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,068 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  | башенных высотой, до: |  |  |  |  |
| Е9-13.4 | 70 м | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов постоянных шахтных копров башенных высотой до 70 м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,16 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,24 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/55, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,2 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,66 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1,5 м | м3 | 0,004 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,019 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-13.5 | 125 м | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов постоянных шахтных копров башенных высотой до 125 м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,12 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/55, ГОСТ 9466-75 | кг | 8,3 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,5 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,75 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,008 |
|  |  |  | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1,5 м | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,078 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |

# 02. 05. СООРУЖЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

## Таблица 9-14. Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м

Состав работ: 01. Сборка и установка стальных конструкций каркасов складов карбамида. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е9-14.1 | Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов складов карбамида пролетом до 60 м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 44,0 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,59 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | по проекту |

## Таблица 9-15. Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов

Состав работ: 01. Установка ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов. 02. Крепление алюминиевых листов винтами и заклепками. 03. Устройство подмостей. 04. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов |  |  |  |  |
| Е9-15.1 | покрытий | 100 м2 | Конструкции из профилированных алюминиевых листов | т | по проекту |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 60,0 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,0 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 18 |
|  |  |  | Винты самонарезающие | кг | по проекту |
|  |  |  | Заклепки комбинированные | кг | по проекту |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,01 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,27 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,28 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,05 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,14 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,03 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0005 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,012 |
| Е9-15.2 | стен | 100 м2 | Конструкции из профилированных алюминиевых листов | т | по проекту |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 3,0 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,0 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 18 |
|  |  |  | Винты самонарезающие | кг | по проекту |
|  |  |  | Заклепки комбинированные | кг | по проекту |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,90 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,27 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,28 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,05 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,14 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,03 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0005 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,012 |

# Раздел 03. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

# 03.01. ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ, ПОДКРАНОВО-СТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ, ПОДКРАНОВЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ

## Таблица 9-16. Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью

Состав работ: 01. Установка и крепление опорных плит. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: |  |  |  |  |
| Е9-16.1 | до 0,1 т | 1 т конструкций | Плиты опорные стальные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т | т | 1 |
|  |  |  | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 21,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 7,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 3 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,9 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 9,0 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-16.2 | до 0,5 т | 1 т конструкций | Плиты опорные стальные с обработанной поверхностью массой до 0,5 т | т | 1 |
|  |  |  | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 5,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,3 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,39 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,8 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-16.3 | до 1,0 т | 1 т конструкций | Плиты опорные стальные с обработанной поверхностью массой до 1,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 3,2 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,75 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,65 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,19 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,9 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-16.4 | более 1,0 т | 1 т конструкций | Плиты опорные стальные с обработанной поверхностью массой более 1,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 2,9 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,36 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,4 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,12 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,45 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |

## Таблица 9-17. Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад

Состав работ: 01.  Установка и крепление стальных колонн. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад: высотой до 25 м цельного сечения, массой: |  |  |  |  |
| Е9-17.1 | до 1,0 т | 1 т конструкций | Колонны стальные цельного сечения массой до 1,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,4 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,7 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,21 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,15 |
| Е9-17.2 | до 3,0 т | 1 т конструкций | Колонны стальные цельного сечения массой до 3,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,6 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,7 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,21 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,8 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,15 |
| Е9-17.3 | до 5,0 т | 1 т конструкций | Колонны стальные цельного сечения массой до 5,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,6 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,18 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,07 |
|  | высотой до 25 м составного сечения, массой: |  |  |  |  |
| Е9-17.4 | до 3,0 т | 1 т конструкций | Колонны стальные составного сечения массой до 3,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 2,06 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0008 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,008 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,1 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,6 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,26 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,3 |
| Е9-17.5 | до 5,0 т | 1 т конструкций | Колонны стальные составного сечения массой до 5,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 1,28 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0005 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,005 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,2 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,36 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,72 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,2 |
| Е9-17.6 | до 15,0 т | 1 т конструкций | Колонны стальные составного сечения массой до 15,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,8 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0003 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,003 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,36 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,41 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,71 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,17 |
| Е9-17.7 | более 15,0 т | 1 т конструкций | Колонны стальные составного сечения массой более 15,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,71 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0003 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,003 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,99 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,3 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,66 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,15 |
|  | высотой до 50 м составного сечения, массой: |  |  |  |  |
| Е9-17.8 | до 15,0 т | 1 т конструкций | Колонны стальные составного сечения массой до 15,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,8 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0003 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,003 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,36 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,41 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,71 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,17 |
| Е9-17.9 | более 15,0 т | 1 т конструкций | Колонны стальные составного сечения массой более 15,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,71 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0003 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,003 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,99 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,3 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,66 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,15 |

## Таблица 9-18. Монтаж подкрановых балок

Состав работ: 01.  Установка и крепление стальных подкрановых балок. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: |  |  |  |  |
| Е9-18.1 | до 1,0 т | 1 т конструкций | Балки подкрановые стальные массой до 1,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 4,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,4 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,8 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,1 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,33 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-18.2 | до 2,0 т | 1 т конструкций | Балки подкрановые стальные массой до 2,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 3,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,4 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,8 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,1 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,33 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-18.3 | более 2,0 т | 1 т конструкций | Балки подкрановые стальные массой более 2,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 1,5 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,3 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,9 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,24 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  | Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской готовности на отметке до 25 м пролетом до 12 м, массой: |  |  |  |  |
| Е9-18.4 | до 2,0 т | 1 т конструкций | Блоки подкрановых балок полной заводской готовности пролетом до 12 м, массой до 2,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 2,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,7 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,1 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,33 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-18.5 | до 3,0 т | 1 т конструкций | Блоки подкрановых балок полной заводской готовности пролетом до 12 м, массой до 3,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 1,8 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,7 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,1 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,33 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-18.6 | до 5,0 т | 1 т конструкций | Блоки подкрановых балок полной заводской готовности пролетом до 12 м, массой до 5,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 1,42 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,85 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,25 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-18.7 | более 5,0 т | 1 т конструкций | Блоки подкрановых балок полной заводской готовности пролетом до 12 м, массой более 5,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 1,17 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,3 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,8 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,7 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,21 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  | Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже на отметке до 25 м: пролетом до 12 м, массой: |  |  |  |  |
| Е9-18.8 | до 2,0 т | 1 т конструкций | Блоки подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, пролетом до 12 м, массой до 2,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 2,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,6 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-18.9 | до 3,0 т | 1 т конструкций | Блоки подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, пролетом до 12 м, массой до 3,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 2,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,6 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-18.10 | более 3,0 т | 1 т конструкций | Блоки подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, пролетом до 12 м, массой более 3,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 2,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,6 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-18.11 | пролетом до 24 м | 1 т конструкций | Блоки подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, пролетом до 24 м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,8 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,8 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 4,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,9 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-18.12 | пролетом до 30 м | 1 т конструкций | Блоки подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, пролетом до 30 м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,78 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 4,6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,2 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-18.13 | Монтаж ограждений по подкрановым балкам | 1 т конструкций | Ограждения по подкрановым балкам стальные | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,04 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,6 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |

## Таблица 9-19. Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке россыпью

Состав работ: 01.  Установка и крепление подкраново-подстропильных ферм. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е9-19.1 | Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 | 1 т конструкций | Фермы подкраново-подстропильные стальные пролетом более 30 м | т | 1 |
|  | м при поставке россыпью |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 10,5 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,7 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,28 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0008 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,008 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |

## Таблица 9-20. Монтаж подкрановых путей

Состав работ: 01.  Монтаж подкрановых путей с креплением на сварке. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж подкрановых путей: по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа: |  |  |  |  |
| Е9-20.1 | Р с болтовым креплением | 1 м рельса в одну нитку | Рельсы стальные типа Р с болтовым креплением | м | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,745 |
|  |  |  | Изделия крепежные | кг | 11,5 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,065 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0936 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,028 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0008 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,008 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,001 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,029 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,005 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,015 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,003 |
| Е9-20.2 | Р с креплением на крючьях | 1 м рельса в одну нитку | Рельсы стальные типа Р с креплением на крючьях | м | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,75 |
|  |  |  | Изделия крепежные | кг | 3,55 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,06 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0936 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,028 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0008 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,008 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,001 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,029 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,005 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,015 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,003 |
| Е9-20.3 | КР с болтовым креплением | 1 м рельса в одну нитку | Рельсы стальные типа КР с болтовым креплением | м | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,745 |
|  |  |  | Изделия крепежные | кг | 12,8 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 7,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,1658 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,05 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0008 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,008 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,002 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,051 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,009 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,026 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,005 |
| Е9-20.4 | КР с креплением на крючьях | 1 м рельса в одну нитку | Рельсы стальные типа КР с креплением на крючьях | м | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,75 |
|  |  |  | Изделия крепежные | кг | 4,38 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,062 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,1658 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,05 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0008 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,008 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,002 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,051 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,009 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,026 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,005 |
|  | по железобетонным подкрановым балкам: для кранов грузоподъемностью до 10 т: |  |  |  |  |
| Е9-20.5 | на деревянных прокладках | 1 м рельса в одну нитку | Рельсы стальные на деревянных прокладках | м | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,745 |
|  |  |  | Изделия крепежные | кг | 10,86 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,021 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,1326 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,04 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0192 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,186 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,002 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,041 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,007 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,021 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,004 |
| Е9-20.6 | на упругих прокладках | 1 м рельса в одну | Рельсы стальные на упругих прокладках | м | 1 |
|  |  | нитку | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,75 |
|  |  |  | Изделия крепежные | кг | 13,79 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,021 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,1326 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,04 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0011 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,011 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,002 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,041 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,007 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,021 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,004 |
|  | для кранов грузопоъемностью более 10 т: |  |  |  |  |
| Е9-20.7 | на деревянных прокладках | 1 м рельса в одну нитку | Рельсы стальные на деревянных прокладках | м | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,745 |
|  |  |  | Изделия крепежные | кг | 12,36 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,023 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,1326 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,04 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0192 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,186 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,002 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,041 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,007 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,021 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,004 |
| Е9-20.8 | на упругих прокладках | 1 м рельса в одну | Рельсы стальные на упругих прокладках | м | 1 |
|  |  | нитку | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,75 |
|  |  |  | Изделия крепежные | кг | 15,1 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,023 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,1326 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,04 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0011 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,011 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,002 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,041 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,007 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,021 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,004 |

## Таблица 9-21. Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м

Состав работ: 01. Устройство прямолинейных и криволинейных путей и монорельсов. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: прямолинейных по металлическим опорам: |  |  |  |  |
| Е9-21.1 | номер балок 24М | 1 м рельса в одну нитку | Балки двутавровые для подвесных путей № 24М, ГОСТ 19425-74 | т | по проекту |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,02 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,06 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,27 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,084 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,025 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00005 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,002 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,013 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,002 |
| Е9-21.2 | номер балок 36М | 1 м рельса в одну нитку | Балки двутавровые для подвесных путей № 36М, ГОСТ 19425-74 | т | по проекту |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,02 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,07 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,26 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,123 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,037 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00006 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,002 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,019 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,004 |
| Е9-21.3 | номер балок 45М | 1 м рельса в одну нитку | Балки двутавровые для подвесных путей № 45М, ГОСТ 19425-74 | т | по проекту |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,06 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,07 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,29 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,166 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,05 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00009 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,003 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,03 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,005 |
|  | прямолинейных по железобетонным опорам: |  |  |  |  |
| Е9-21.4 | номер балок 24М | 1 м рельса в одну нитку | Балки двутавровые для подвесных путей № 24М, ГОСТ 19425-74 | т | по проекту |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,03 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,129 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,039 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00007 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,002 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,004 |
| Е9-21.5 | номер балок 36М | 1 м рельса в одну нитку | Балки двутавровые для подвесных путей № 36М, ГОСТ 19425-74 | т | по проекту |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,04 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,38 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,174 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,053 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0001 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,003 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,03 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,005 |
| Е9-21.6 | номер балок 45М | 1 м рельса в одну нитку | Балки двутавровые для подвесных путей № 45М, ГОСТ 19425-74 | т | по проекту |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,07 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,35 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,73 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,281 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,085 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00014 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,005 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,044 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,008 |
|  | криволинейных по металлическим опорам: |  |  |  |  |
| Е9-21.7 | номер балок 24М | 1 м рельса в одну нитку | Балки двутавровые для подвесных путей № 24М, ГОСТ 19425-74 | т | по проекту |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,02 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,06 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,27 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0953 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,029 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00005 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,002 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,015 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,003 |
| Е9-21.8 | номер балок 36М | 1 м рельса в одну нитку | Балки двутавровые для подвесных путей № 36М, ГОСТ 19425-74 | т | по проекту |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,02 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,07 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,26 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,113 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,034 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00006 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,002 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,018 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,003 |
| Е9-21.9 | номер балок 45М | 1 м рельса в одну нитку | Балки двутавровые для подвесных путей № 45М, ГОСТ 19425-74 | т | по проекту |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,06 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,07 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,29 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,152 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,046 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00008 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,003 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,024 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,004 |
|  | криволинейных по железобетонным опорам: |  |  |  |  |
| Е9-21.10 | номер балок 24М | 1 м рельса в одну нитку | Балки двутавровые для подвесных путей № 24М, ГОСТ 19425-74 | т | по проекту |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,03 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,415 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,13 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00058 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,066 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,012 |
| Е9-21.11 | номер балок 36М | 1 м рельса в одну нитку | Балки двутавровые для подвесных путей № 36М, ГОСТ 19425-74 | т | по проекту |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,04 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,38 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,501 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,15 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00027 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,009 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,08 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,012 |
| Е9-21.12 | номер балок 45М | 1 м рельса в одну нитку | Балки двутавровые для подвесных путей № 45М, ГОСТ 19425-74 | т | по проекту |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,07 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,35 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,73 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,681 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,21 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00036 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,11 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,019 |

# 03.02. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЯ

## Таблица 9-22. Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м

Состав работ: 01. Установка и крепление стропильных и подстропильных стальных ферм. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж стропильных ферм на высоте до 25 м: пролетом до 24м: |  |  |  |  |
| Е9-22.1 | массой до 3,0 т | 1 т конструкций | Фермы стальные стропильные пролетом до 24 м, массой до 3,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,8 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,7 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,9 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,72 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,22 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-22.2 | массой до 5,0 т | 1т конструкций | Фермы стальные стропильные пролетом до 24 м, массой до 5,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,7 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,7 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,6 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,18 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-22.3 | массой более 5,0 т | 1т конструкций | Фермы стальные стропильные пролетом до 24 м, массой более 5,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,35 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,53 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,16 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  | пролетом до 36м: |  |  |  |  |
| Е9-22.4 | массой до 5,0 т | 1т конструкций | Фермы стальные стропильные пролетом до 36 м, массой до 5,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 3,8 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 17,2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,1 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,33 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-22.5 | массой до 8,0 т | 1т конструкций | Фермы стальные стропильные пролетом до 36 м, массой до 8,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 3,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,6 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,9 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-22.6 | массой до 10,0 т | 1т конструкций | Фермы стальные стропильные пролетом до 36 м, массой до 10,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 2,8 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 9,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,85 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-22.7 | массой более 10,0 т | 1т конструкций | Фермы стальные стропильные пролетом до 36 м, массой более 10,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 2,1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 5,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,83 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,25 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  | пролетом до 48м: |  |  |  |  |
| Е9-22.8 | массой до 8,0 т | 1т конструкций | Фермы стальные стропильные пролетом до 48 м, массой до 8,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 3,9 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 16,2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,2 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,36 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-22.9 | массой до 10,0 т | 1т конструкций | Фермы стальные стропильные пролетом до 48 м, массой до 10,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 2,8 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 13,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,9 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,1 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,33 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-22.10 | массой до 15,0 т | 1т конструкций | Фермы стальные стропильные пролетом до 48 м, массой до 15,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 2,1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 9,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-22.11 | массой более 15,0 т | 1т конструкций | Фермы стальные стропильные пролетом до 48 м, массой более 15,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 2,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 6,5 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,24 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  | Монтаж подстропильных ферм на высоте до 25 м: пролетом до 24м: |  |  |  |  |
| Е9-22.12 | массой до 3,0 т | 1т конструкций | Фермы стальные подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,8 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,7 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,9 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,72 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,22 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-22.13 | массой до 5,0 т | 1т конструкций | Фермы стальные подстропильные пролетом до 24 м, массой до 5,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,7 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,7 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,6 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,18 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-22.14 | массой более 5,0 т | 1т конструкций | Фермы стальные подстропильные пролетом до 24 м, массой более 5,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,35 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,53 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,16 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  | пролетом до 36м: |  |  |  |  |
| Е9-22.15 | массой до 5,0 т | 1т конструкций | Фермы стальные подстропильные пролетом до 36 м, массой до 5,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 3,8 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 17,2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,1 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,33 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-22.16 | массой до 8,0 т | 1т конструкций | Фермы стальные подстропильные пролетом до 36 м, массой до 8,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 3,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,6 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,9 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-22.17 | массой до 10,0 т | 1т конструкций | Фермы стальные подстропильные пролетом до 26 м, массой до 10,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 2,8 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 9,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,85 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-22.18 | массой более 10,0 т | 1т конструкций | Фермы стальные подстропильные пролетом до 36 м, массой более 10,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 2,1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 5,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,83 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,25 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  | пролетом до 48м: |  |  |  |  |
| Е9-22.19 | массой до 8,0 т | 1т конструкций | Фермы стальные подстропильные пролетом до 48 м, массой до 8,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 3,9 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 16,2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,2 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,36 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-22.20 | массой до 10,0 т | 1т конструкций | Фермы стальные подстропильные пролетом до 48 м, массой до 10,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 2,8 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 13,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,9 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,1 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,33 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-22.21 | массой до 15,0 т | 1т конструкций | Фермы стальные подстропильные пролетом до 48 м, массой до 15,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 2,1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 9,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-22.22 | массой более 15,0 т | 1т конструкций | Фермы стальные подстропильные пролетом до 48 м, массой более 15,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 2,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 6,5 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,24 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |

## Таблица 9-23. Монтаж вертикальных связей в виде ферм

Состав работ: 01. Установка и крепление вертикальных связей. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж вертикальных связей в виде ферм: для пролетов до 24 м при высоте здания, до: |  |  |  |  |
| Е9-23.1 | 25 м | 1т конструкций | Связи стальные вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 14,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,9 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,27 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-23.2 | 50 м | 1т конструкций | Связи стальные вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 14,6 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  | для пролетов более 24 м при высоте здания, до: |  |  |  |  |
| Е9-23.3 | 25 м | 1т конструкций | Связи стальные вертикальные в виде ферм для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 14,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,9 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,27 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-23.4 | 50 м | 1т конструкций | Связи стальные вертикальные в виде ферм для пролетов более 24 м при высоте здания до 50 м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 14,6 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |

## Таблица 9-24. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей

Состав работ: 01. Установка и крепление связей и распорок. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей: для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м: |  |  |  |  |
| Е9-24.1 | по колоннам | 1т конструкций | Конструкции стальные связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м по колоннам | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,21 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 21,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,2 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,36 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-24.2 | по перекрытиям | 1т конструкций | Конструкции стальные связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м по перекрытиям | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,19 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,41 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,1 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,33 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  | для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м: |  |  |  |  |
| Е9-24.3 | по колоннам | 1т конструкций | Конструкции стальные связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м по колоннам | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,21 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 21,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,2 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,36 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-24.4 | по перекрытиям | 1т конструкций | Конструкции стальные связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м по перекрытиям | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,19 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,41 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,1 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,33 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  | для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м: |  |  |  |  |
| Е9-24.5 | по колоннам | 1т конструкций | Конструкции стальные связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м по колоннам | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,21 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 21,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,2 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,36 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-24.6 | по перекрытиям | 1т конструкций | Конструкции стальные связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м по перекрытиям | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,19 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,41 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,1 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,33 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  | для пролетов более 24 м при высоте здания до 50 м: |  |  |  |  |
| Е9-24.7 | по колоннам | 1т конструкций | Конструкции стальные связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов более 24 м при высоте здания до 50 м по колоннам | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,21 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 21,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,2 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,36 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-24.8 | по перекрытиям | 1т конструкций | Конструкции стальные связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов более 24 м при высоте здания до 50 м по перекрытиям | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,19 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,41 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,1 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,33 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |

## Таблица 9-25. Монтаж прогонов

Состав работ: 01. Установка и крепление прогонов. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м, при высоте здания, до: |  |  |  |  |
| Е9-25.1 | 25 м | 1т конструкций | Прогоны стальные при шаге ферм до 12 м, при высоте здания до 25 м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,63 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,5 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,15 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-25.2 | 50 м | 1т конструкций | Прогоны стальные при шаге ферм до 12 м, при высоте здания до 50 м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,63 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,5 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,15 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |

# 03.03. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФОНАРЕЙ

## Таблица 9-26. Монтаж каркасов фонарей

Состав работ: 01. Установка и крепление каркасов фонарей. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж каркасов фонарей для зданий высотой до 25 м: с шагом ферм до 6 м: |  |  |  |  |
| Е9-26.1 | аэрационных | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов фонарей аэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,52 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,86 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,26 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0008 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,008 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-26.2 | светоаэрационных | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов фонарей светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,52 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,86 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,26 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0008 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,008 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  | с шагом ферм до 12 м: |  |  |  |  |
| Е9-26.3 | аэрационных | 1т конструкций | Конструкции стальные каркасов фонарей аэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 12 м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,4 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,25 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,86 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,26 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0008 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,008 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-26.4 | светоаэрационных | 1т конструкций | Конструкции стальные каркасов фонарей светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 12 м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,4 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,25 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,86 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,26 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0008 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,008 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |

## Таблица 9-27. Монтаж оконных фонарных панелей

Состав работ: 01. Установка и крепление оконных фонарных панелей. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж оконных фонарных панелей: |  |  |  |  |
| Е9-27.1 | одноярусных | 100 м2 | Панели стальные оконные фонарные одноярусные | т | по проекту |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | по проекту |
|  |  |  | Винты самонарезающие, ГОСТ 10619-80 | кг | по проекту |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0024 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,05 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 4,29 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 1,3 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 1,32 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,22 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,68 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,12 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,88 |
| Е9-27.2 | двухъярусных | 100 м2 | Панели стальные оконные фонарные двухъярусные | т | по проекту |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | по проекту |
|  |  |  | Винты самонарезающие, ГОСТ 10619-80 | кг | по проекту |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0025 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,06 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,03 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 4,89 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 1,48 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 1,5 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,25 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,77 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,14 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,0 |

## Таблица 9-28. Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей

Состав работ: 01. Установка зенитных панельных двухскатных глухих фонарей. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей площадью: |  |  |  |  |
| Е9-28.1 | до 10 м2 | 100 м2 | Конструкции стальные зенитных панельных двухскатных фонарей площадью до 10 м2 | т | по проекту |
|  |  |  | Винты самонарезающие, ГОСТ 10619-80 | кг | по проекту |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 28,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0026 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,15 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,06 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 11,8 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 3,57 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 3,63 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,61 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 1,86 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,34 |
| Е9-28.2 | до 20 м2 | 100 м2 | Конструкции стальные зенитных панельных двухскатных фонарей площадью до 20 м2 | т | по проекту |
|  |  |  | Винты самонарезающие, ГОСТ 10619-80 | кг | по проекту |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 15,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0049 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,12 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,05 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 9,61 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 2,91 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 2,9 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,49 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 1,52 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,28 |

# 03.04. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК

## Таблица 9-29. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением

Состав работ: 01. Установка и крепление лестниц. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж лестниц с ограждением: |  |  |  |  |
| Е9-29.1 | прямолинейных | 1 т конструкций | Лестницы стальные прямолинейные | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 1,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 13,0 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,2 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,37 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,41 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-29.2 | криволинейных | 1 т конструкций | Лестницы стальные криволинейные | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 1,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 13,0 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,2 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,37 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,41 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-29.3 | пожарных | 1 т конструкций | Лестницы стальные пожарные | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 1,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 13,0 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,2 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,37 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,41 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |

## Таблица 9-30. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали

Состав работ: 01. Установка и крепление стальных конструкций площадок с настилом и ограждением. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж площадок с настилом и ограждением: |  |  |  |  |
| Е9-30.1 | из листовой стали | 1 т конструкций | Конструкции площадок с настилом и ограждением из листовой стали | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 1,2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 10,3 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,37 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,41 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-30.2 | из рифленой стали | 1 т конструкций | Конструкции площадок с настилом и ограждением из рифленой стали | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 1,2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 10,3 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,37 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,41 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-30.3 | из просечной стали | 1 т конструкций | Конструкции площадок с настилом и ограждением из просечной стали | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 1,2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 10,3 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,37 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,41 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-30.4 | из круглой стали | 1 т конструкций | Конструкции площадок с настилом и ограждением из круглой стали | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 1,2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 10,3 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,37 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,41 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |

## Таблица 9-31. Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения

Состав работ: 01. Установка и крепление стальных конструкций щитов и блоков встроенных площадок. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж щитов: |  |  |  |  |
| Е9-31.1 | из листовой стали | 1 т конструкций | Щиты из листовой стали | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 1,46 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 11,3 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 4,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,4 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,42 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-31.2 | с ребрами жесткости составного сечения | 1 т конструкций | Щиты стальные с ребрами жесткости составного сечения | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 1,46 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 11,3 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 4,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,4 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,42 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  | Монтаж блоков встроенных площадок: |  |  |  |  |
| Е9-31.3 | с настилом из листовой стали | 1 т конструкций | Конструкции блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 1,46 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 11,3 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 4,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,4 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,42 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-31.4 | с ребрами жесткости составного сечения | 1 т конструкций | Конструкции блоков встроенных площадок с ребрами жесткости составного сечения | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 1,46 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 11,3 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 4,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,4 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,42 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |

# 03.05. РАМЫ, АРКИ, ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

## Таблица 9-32. Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м

Состав работ: 01. Установка и крепление рам. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е9-32.1 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м | 1 т конструкций | Рамы стальные коробчатого сечения пролетом до 24 м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 22,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 8,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,2 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,36 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0007 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |

## Таблица 9-33. Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката

Состав работ: 01. Установка и крепление арок. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж арок: из листовой стали: |  |  |  |  |
| Е9-33.1 | полигонального очертания | 1 т конструкций | Арки из листовой стали полигонального очертания | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 4,85 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,9 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 5,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,2 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,36 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0007 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-33.2 | криволинейного очертания | 1 т конструкций | Арки из листовой стали криволинейного очертания | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 4,85 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,9 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 5,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,2 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,36 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0007 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  | из проката: |  |  |  |  |
| Е9-33.3 | полигонального очертания | 1 т конструкций | Арки из проката полигонального очертания | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 4,85 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,9 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 5,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,2 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,36 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0007 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-33.4 | криволинейного очертания | 1 т конструкций | Арки из проката криволинейного очертания | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 4,85 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,9 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 5,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,2 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,36 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0007 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |

## Таблица 9-34. Монтаж опорных конструкций

Состав работ: 01. Установка и крепление опорных конструкций. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж опорных конструкций : для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой, до: |  |  |  |  |
| Е9-34.1 | 0,1 т | 1 т конструкций | Конструкции стальные опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 5,0 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 14,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,59 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-34.2 | 0,5 т | 1 т конструкций | Конструкции стальные опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т | т | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,0 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 4,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,59 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-34.3 | 2,0 т | 1 т конструкций | Конструкции стальные опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т | т | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 4,0 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 9,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,59 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-34.4 | подвесок | 1 т конструкций | Подвески для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 22,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-34.5 | хомутов | 1 т конструкций | Хомуты для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 22,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-34.6 | этажерочного типа | 1 т конструкций | Конструкции стальные опорные этажерочного типа | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 5,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 4,0 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 31,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,59 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |

## Таблица 9-35. Монтаж защитных ограждений оборудования

Состав работ: 01. Установка и крепление защитных ограждений оборудования. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е9-35.1 | Монтаж защитных ограждений оборудования: | 1 т конструкций | Конструкции стальные защитных ограждений оборудования | т | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 16,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |

# 03.06. ПЕРЕГОРОДКИ, ПОТОЛКИ, ПОЛЫ, ПЛИНТУСЫ

## Таблица 9-36. Монтаж перегородок

Состав работ: 01. Установка и крепление перегородок. 02. Установка резиновых пластин. 03. Вставка стекол. 04. Зашивка перегородок древесно-волокнистыми плитами.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов: |  |  |  |  |
| Е9-36.1 | сборно-разборных с остеклением | 100 м2 | Конструкции перегородок сборно-разборных из алюминиевых сплавов | т | по проекту |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 18,0 |
|  |  |  | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | по проекту |
|  |  |  | Стекло армированное листовое бесцветное, гладкое, толщина 5,5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | по проекту |
|  |  |  | Стекло листовое прокатное для витражей, бесцветное, толщина 3,5 мм, ГОСТ 111-90 | м2 | по проекту |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,07 |
|  |  |  | Трос стальной | кг | 1,15 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 1,15 |
| Е9-36.2 | звукоизоляционных с остеклением | 100 м2 | Конструкции перегородок звукоизоляционных из алюминиевых сплавов | т | по проекту |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 3,2 |
|  |  |  | Плиты древесно-волокнистые, твердые, с лакокрасочным покрытием и декоративным печатным рисунком, одноцветные, ГОСТ 8904-81 | 1000 м2 | по проекту |
| Е9-36.3 | стальных консольных сетчатых | 100 м2 | Конструкции стальные перегородок консольных сетчатых | т | по проекту |
|  |  |  | Болты анкерные | кг | 26,0 |
|  |  |  | Прокладки регулирующие | кг | 4,2 |
|  |  |  | Трос стальной | кг | 0,31 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,31 |

## Таблица 9-37. Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления

Состав работ: 01. Монтаж и крепление подвесных потолков с подвесками и креплениями. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е9-37.1 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления: | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 13,5 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 16,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,09 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |

## Таблица 9-38. Монтаж потолков

Состав работ: 01. Монтаж и крепление подвесных потолков. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж потол ков подвесных: |  |  |  |  |
| Е9-38.1 | комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами | 100 м2 | Конструкции стальные подвесных комбинированных потолков с обшивкой алюминием | т | по проекту |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 29,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,0 |
|  |  |  | Винты самонарезающие, ГОСТ 10619-80 | кг | 8,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,88 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,26 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,5 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,17 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,65 |
|  |  |  | Резина листовая РО-97 | кг | 40,0 |
|  |  |  | Поковки строительные | кг | 0,51 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 1,02 |
|  |  |  | Трос стальной | кг | 1,06 |
|  |  |  | Ветошь | кг | 10,84 |
|  |  |  | Клей РЗ-55 | кг | 5,19 |
|  |  |  | Мыло хозяйственное | кг | 32,12 |
| Е9-38.2 | алюминиевых панельных перфорированных при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг | 100 м2 | Конструкции из алюминиевых сплавов подвесных потолков панельных перфорированных при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг | т | по проекту |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 23,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,88 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 026 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 5,4 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,17 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,65 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,28 |
|  |  |  | Трос стальной | кг | 0,28 |
|  |  |  | Ветошь | кг | 11,68 |
|  |  |  | Мыло хозяйственное | кг | 34,5 |

## Таблица 9-39. Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500´500 мм

Состав работ: 01. Укладка металлических плит.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500´500 мм: |  |  |  |  |
| Е9-39.1 | стальных штампованных | 100 м2 пола | Плитки стальные штампованные размером 500´500 мм | т | по проекту |
| Е9-39.2 | алюминиевых | 100 м2 пола | Плитки алюминиевые размером 500´500 мм | т | по проекту |

## Таблица 9-40. Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля

Состав работ: 01. Установка и крепление плинтусов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е9-40.1 | Монтаж стальных плинтусов | 100 м плинтуса | Плинтусы стальные из гнутого профиля | т | по проекту |
|  | из гнутого профиля |  | Планки из стального листа толщиной 1 мм | кг | 4,0 |
|  |  |  | Шурупы 6´30, ГОСТ 1144-80 | кг | 0,75 |

# Раздел 04. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

# 04.01. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ

## Таблица 9-41. Монтаж щитов покрытий зданий

Состав работ: 01. Установка и крепление металлических щитов. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м: |  |  |  |  |
| Е9-41.1 | из гнутых профилей размером 3´12 м | 1 т конструкций | Щиты стальные из гнутых профилей размером 3´12 м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,2 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,24 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-41.2 | из тонколистовой стали размером 3´6 м | 1 т конструкций | Щиты из тонколистовой стали размером 3´6 м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,37 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 6,3 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,9 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,27 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-41.3 | из тонколистовой стали размером 3´12 м | 1 т конструкций | Щиты из тонколистовой стали размером 3´12 м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,1 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |

## Таблица 9-42. Монтаж кровельного покрытия

Состав работ: 01. Укладка листов. 02. Крепление их болтами и сваркой. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж кровельного покрытия: |  |  |  |  |
| Е9-42.1 | из профилированного листа | 100 м2 покрытия | Листы кровельные профилированные | т | по проекту |
|  | при высоте здания до 25 м |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 5,1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,2 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,4 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,42 |
| Е9-42.2 | из профилированного листа | 100 м2 покрытия | Листы кровельные профилированные | т | по проекту |
|  | при высоте здания до 50 м |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 5,2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,3 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,5 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,45 |
| Е9-42.3 | из многослойных панелей заводской готовности | 100 м2 покрытия | Панели многослойные заводской готовности | т | по проекту |
|  | при высоте здания до 50 м |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,9 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,27 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,1 |

# 04.02. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН

## Таблица 9-43. Монтаж фахверка

Состав работ: 01. Установка конструкций фахверка. 02. Крепление фахверка. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е9-43.1 | Монтаж фахверка | 1 т конструкций | Конструкции стальные фахверка | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 1,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 7,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,6 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,78 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |

# 04.03. ОКОННЫЕ БЛОКИ, ВИТРАЖИ, ВИТРИНЫ, ДВЕРИ, ВОРОТА

## Таблица 9-44. Монтаж оконных блоков

Состав работ: 01. Установка и крепление оконных блоков. 02.  Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж оконных блоков: |  |  |  |  |
| Е9-44.1 | стальных с нащельниками из стали при высоте | 1 т конструкций | Блоки оконные стальные, ГОСТ 23344-78 | т | т |
|  | здания до 50 м |  | Нащельники стальные | т | по проекту |
|  |  |  | Элементы крепления нащельников | т | по проекту |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,1 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 25,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,6 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-44.2 | стальных с нащельниками из апюминиевых | 1 т конструкций | Блоки оконные стальные, ГОСТ 23344-78 | т | т |
|  | сплавов при высоте здания до |  | Нащельники из алюминиевых сплавов | т | по проекту |
|  | 50 м |  | Элементы крепления нащельников | т | по проекту |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,1 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,6 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-44.3 | алюминиевых с нащельниками из алюминия | 1 т конструкций | Блоки оконные алюминиевые, ГОСТ 25062-81 | т | т |
|  |  |  | Нащельники из алюминиевых сплавов | т | по проекту |
|  |  |  | Элементы крепления нащельников | т | по проекту |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 12,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,6 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 7,0 |

## Таблица 9-45. Монтаж витражей, витрин

Состав работ: 01. Установка и крепление стальных конструкций витражей, витрин. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж витражей, витрин: |  |  |  |  |
| Е9-45.1 | с двойным остеклением для высотных зданий | 1 т конструкций | Конструкции витражей из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами) с двойным остеклением, ГОСТ 25116-82 | м2 | по проекту |
|  |  |  | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 17,0 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 15,0 |
|  |  |  | Винты самонарезающие, ГОСТ 10619-80 | кг | по проекту |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-45.2 | с одинарным остеклением для высотных зданий | 1 т конструкций | Конструкции витражей из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами) с одинарным остеклением, ГОСТ 25116-82 | м2 | по проекту |
|  |  |  | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 17,0 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 15,0 |
|  |  |  | Винты самонарезающие, ГОСТ 10619-80 | кг | по проекту |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-45.3 | с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях | 1 т конструкций | Конструкции витражей из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами) с одинарным остеклением, ГОСТ 25116-82 | м2 | по проекту |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 17,0 |
|  |  |  | Винты самонарезающие, ГОСТ 10619-80 | кг | по проекту |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | по проекту |

## Таблица 9-46. Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. механизмов открывания

Состав работ: 01. Установка и крепление каркасов ворот. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е9-46.1 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов ворот без механизмов открывания | т | 1 |
|  | механизмов открывания |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 26,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | по проекту |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 23,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,59 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |

# Раздел 05. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

# 05.01. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОСТАНОВКА БОЛТОВ И ДРУГИЕ РАБОТЫ

## Таблица 9-47. Облицовка ворот стальным профилированным листом

Состав работ: 01. Облицовка ворот стальным профилированным листом с креплением винтами и заклепками.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е9-47.1 | Облицовка ворот стальным профилированным | 100 м2 | Профиль стальной гнутый (профилированный настил) | т | по проекту |
|  | листом ангаров и др., без механизмов открывания |  | Винты самонарезающие, ГОСТ 10619-80 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Заклепки комбинированные | кг | 0,3 |

## Таблица 9-48. Электродуговая сварка при монтаже

Состав работ: 01. Сварка стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: |  |  |  |  |
| Е9-48.1 | каркасов в целом | 1 т конструкций | Электроды Э-46, УОНИ 13/45, ГОСТ9466-75 | кг | 4,2 |
| Е9-48.2 | опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) | 1 т конструкций | Электроды Э-46, УОНИ 13/45, ГОСТ9466-75 | кг | 0,13 |
| Е9-48.3 | ограждений | 1 т конструкций | Электроды Э-46, УОНИ 13/45, ГОСТ9466-75 | кг | 6,0 |
| Е9-48.4 | покрытий (фермы, балки) | 1 т конструкций | Электроды Э-46, УОНИ 13/45, ГОСТ9466-75 | кг | 8,3 |

## Таблица 9-49. Постановка болтов

Состав работ: 01. Постановка болтов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Постановка болтов: |  |  |  |  |
| Е9-49.1 | общего назначения | 100 шт. болтов | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | по проекту |
| Е9-49.2 | высокопрочных | 100 шт. болтов | Болты высокопрочные | кг | по проекту |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 1803,9 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2886,3 |
|  |  |  | Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82 | т | 0,962 |
|  |  |  | Шпатлевка | т | 0,672 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 12,0 |
|  |  |  | Отвердитель | кг | 24,0 |

## Таблица 9-50. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений

Состав работ: 01. Проверка качества сварных соединений.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений: нижнего положения шва при толщине металла, до: |  |  |  |  |
| Е9-50.1 | 10 мм | 1м шва | Жидкость контактная | кг | 0,42 |
| Е9-50.2 | 20 мм | 1м шва | Жидкость контактная | кг | 0,56 |
| Е9-50.3 | 30 мм | 1м шва | Жидкость контактная | кг | 0,76 |
| Е9-50.4 | 40 мм | 1м шва | Жидкость контактная | кг | 0,84 |
|  | вертикального положения шва при толщине металла, до: |  |  |  |  |
| Е9-50.5 | 10 мм | 1м шва | Жидкость контактная | кг | 0,42 |
| Е9-50.6 | 20 мм | 1м шва | Жидкость контактная | кг | 0,56 |
| Е9-50.7 | 30 мм | 1м шва | Жидкость контактная | кг | 0,76 |
| Е9-50.8 | 40 мм | 1м шва | Жидкость контактная | кг | 0,84 |
|  | потолочного положения шва при толщине металла, до: |  |  |  |  |
| Е9-50.9 | 10 мм | 1м шва | Жидкость контактная | кг | 0,54 |
| Е9-50.10 | 20 мм | 1м шва | Жидкость контактная | кг | 0,72 |
| Е9-50.11 | 30 мм | 1м шва | Жидкость контактная | кг | 0,9 |
| Е9-50.12 | 40 мм | 1м шва | Жидкость контактная | кг | 1,08 |

## Таблица 9-51. Контроль качества сварных соединений

Состав работ: 01. Проверка качества сварных соединений рентгеновскими и гамма-лучами.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Контроль качества сварных соединений : рентгеновскими лучами при толщине металла, до: |  |  |  |  |
| Е9-51.1 | 5 мм | 1 м шва | Пленка | 100 м2 | 0,001 |
|  |  |  | Проявитель | кг | 0,013 |
|  |  |  | Закрепитель | кг | 0,032 |
| Е9-51.2 | 10 мм | 1 м шва | Пленка | 100 м2 | 0,001 |
|  |  |  | Проявитель | кг | 0,013 |
|  |  |  | Закрепитель | кг | 0,032 |
| Е9-51.3 | 15 мм | 1 м шва | Пленка | 100 м2 | 0,001 |
|  |  |  | Проявитель | кг | 0,013 |
|  |  |  | Закрепитель | кг | 0,032 |
| Е9-51.4 | 20 мм | 1 м шва | Пленка | 100 м2 | 0,001 |
|  |  |  | Проявитель | кг | 0,013 |
|  |  |  | Закрепитель | кг | 0,032 |
| Е9-51.5 | 30 мм | 1 м шва | Пленка | 100 м2 | 0,001 |
|  |  |  | Проявитель | кг | 0,013 |
|  |  |  | Закрепитель | кг | 0,032 |
| Е9-51.6 | 40 мм | 1 м шва | Пленка | 100 м2 | 0,001 |
|  |  |  | Проявитель | кг | 0,013 |
|  |  |  | Закрепитель | кг | 0,032 |
|  | Гамма-лучами при толщине металла, до: |  |  |  |  |
| Е9-51.7 | 5 мм | 1 м шва | Пленка | 100 м2 | 0,001 |
|  |  |  | Проявитель | кг | 0,013 |
|  |  |  | Закрепитель | кг | 0,032 |
| Е9-51.8 | 10 мм | 1 м шва | Пленка | 100 м2 | 0,001 |
|  |  |  | Проявитель | кг | 0,013 |
|  |  |  | Закрепитель | кг | 0,032 |
| Е9-51.9 | 15 мм | 1 м шва | Пленка | 100 м2 | 0,001 |
|  |  |  | Проявитель | кг | 0,013 |
|  |  |  | Закрепитель | кг | 0,032 |
| Е9-51.10 | 20 мм | 1 м шва | Пленка | 100 м2 | 0,001 |
|  |  |  | Проявитель | кг | 0,013 |
|  |  |  | Закрепитель | кг | 0,032 |
| Е9-51.11 | 30 мм | 1 м шва | Пленка | 100 м2 | 0,001 |
|  |  |  | Проявитель | кг | 0,013 |
|  |  |  | Закрепитель | кг | 0,032 |
| Е9-51.12 | 40 мм | 1 м шва | Пленка | 100 м2 | 0,001 |
|  |  |  | Проявитель | кг | 0,013 |
|  |  |  | Закрепитель | кг | 0,032 |

# Раздел 06. КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

# 06.01. КОНСТРУКЦИИ ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ ДЛЯ АВТОКОПТИЛОК, ПАРОВАРОЧНЫХ КАМЕР; ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ И ТРУБ; ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, СТЕЛЛАЖИ ИЗ СТАЛИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ

## Таблица 9-53. Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер; лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали; конструкций стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри здания; конструкций стопорных устройств, ограждений, поворотов подвесных путей

Состав работ: 01. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж конструкций: |  |  |  |  |
| Е9-53.1 | дверей для автокоптилок | 1 т конструкций | Конструкции стальные дверей для автокоптилок | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 4,5 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,5 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,15 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-53.2 | люков для автокоптилок | 1 т конструкций | Конструкции стальные люков для автокоптилок | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 4,5 |
|  |  |  | Электроды Э-46А УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,5 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,15 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-53.3 | лазов для автокоптилок | 1 т конструкций | Конструкции стальные лазов для автокоптилок | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 4,5 |
|  |  |  | Электроды Э-46, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,5 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,15 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-53.4 | дверей для пароварочных камер | 1 т конструкций | Конструкции стальные дверей для пароварочных камер | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 4,5 |
|  |  |  | Электроды Э-46, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,5 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,15 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-53.4 | люков для пароварочных камер | 1 т конструкций | Конструкции стальные люков для пароварочных камер | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 4,5 |
|  |  |  | Электроды Э-46, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,5 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,15 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-53.6 | лазов для пароварочных камер | 1 т конструкций | Конструкции стальные лазов для пароварочных камер | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 4,5 |
|  |  |  | Электроды Э-46, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,5 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,15 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-53.7 | лотков из полосовой стали | 1 т конструкций | Лотки из полосовой стали | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,1 |
|  |  |  | Электроды Э-46, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 14,8 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,5 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,45 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0004 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,004 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-53.8 | решеток из полосовой стали | 1 т конструкций | Решетки из полосовой стали | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,1 |
|  |  |  | Электроды Э-46, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 14,8 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,5 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,45 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0004 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,004 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-53.9 | затворов из полосовой стали | 1 т конструкций | Затворы из полосовой стали | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,1 |
|  |  |  | Электроды Э-46, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 14,8 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,5 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,45 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0004 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,004 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-53.10 | лотков из тонколистовой стали | 1 т конструкций | Лотки из тонколистовой стали | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,1 |
|  |  |  | Электроды Э-46, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 14,8 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,5 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,45 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0004 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,004 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-53.11 | решеток из тонколистовой стали | 1 т конструкций | Решетки из тонколистовой стали | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,1 |
|  |  |  | Электроды Э-46, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 14,8 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,5 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,45 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0004 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,004 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-53.12 | затворов из тонколистовой стали | 1 т конструкций | Затворы из тонколистовой стали | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,1 |
|  |  |  | Электроды Э-46, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 14,8 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,5 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,45 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0004 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,004 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-53.13 | стеллажей, закрепляемых на фундаментах внутри здания | 1 т конструкций | Стеллажи стальные, закрепляемые на фундаментах внутри здания | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-46, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,4 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,45 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-53.14 | других конструкций, закрепляемых на фундаментах | 1 т конструкций | Кинструкции стальные, закрепляемые на фундаментах внутри здания | т | 1 |
|  | внутри здания |  | Электроды Э-46, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,4 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,45 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-53.15 | стопорных устройств | 1 т конструкций | Конструкции стальные стопорных устройств | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 23,6 |
|  |  |  | Электроды Э-46, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 12,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,3 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,39 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0004 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,004 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-53.16 | ограждений поворотов подвесных путей | 1 т конструкций | Конструкции стальные ограждений поворотов подвесных путей | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 23,6 |
|  |  |  | Электроды Э-46, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 12,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,3 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,39 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0004 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,004 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |

## Таблица 9-54. Монтаж подвесных путей

Состав работ: 01. Установка и крепление конструкций подвесных путей. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления: |  |  |  |  |
| Е9-54.1 | из полосовой стали | 10 м | Конструкции стальные подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления из полосовой стали | т | по проекту |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 5,1 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,55 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00012 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,003 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,002 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,265 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,08 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,08 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,02 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,04 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,008 |
| Е9-54.2 | из труб | 10 м | Конструкции стальные подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления из труб | т | по проекту |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,06 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,05 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00012 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,003 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,002 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,251 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,08 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,08 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,02 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,04 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,007 |

# 06.02. КОНСТРУКЦИИ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

## Таблица 9-55. Монтаж стационарных конструкций сцен и каркасов сценических устройств

Состав работ: 01. Установка и крепление стальных конструкций сцены и сценических устройств. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж: стационарных конструкций сцены: |  |  |  |  |
| Е9-55.1 | колосников | 1 т конструкций | Конструкции стальные колосников | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 28,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,3 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,3 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,4 |
|  |  |  | Доски обрезные, толщина 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,016 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Шпалы (марка по проекту) | шт. | 0,08 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 7,2 |
| Е9-55.2 | штанкетных площадок | 1 т конструкций | Конструкции стальные штанкетных площадок | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 28,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,3 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,3 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,4 |
|  |  |  | Доски обрезные, толщина 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,016 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Шпалы (марка по проекту) | шт. | 0,08 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 7,2 |
| Е9-55.3 | рабочих галерей | 1 т конструкций | Конструкции стальные рабочих галерей | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 28,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,3 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,3 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,4 |
|  |  |  | Доски обрезные, толщина 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,016 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Шпалы (марка по проекту) | шт. | 0,08 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 7,2 |
| Е9-55.4 | мостиков | 1 т конструкций | Конструкции стальные мостиков | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 28,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,3 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,3 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,4 |
|  |  |  | Доски обрезные, толщина 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,016 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Шпалы (марка по проекту) | шт. | 0,08 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 7,2 |
| Е9-55.5 | балок подвеса огнезащитного занавеса | 1 т конструкций | Банки подвеса огнезащитного занавеса стальные | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 21,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 4,3 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,9 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,24 |
|  |  |  | Доски обрезные, толщина 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,016 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Шпалы (марка по проекту) | шт. | 0,56 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 7,2 |
| Е9-55.6 | направляющих с каркасами ограждений | 1 т конструкций | Конструкции стальные направляющих с каркасами ограждений | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 27,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,3 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,24 |
|  |  |  | Доски обрезные, толщина 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,016 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Шпалы (марка по проекту) | шт. | 0,08 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 7,2 |
|  | каркасов сценических устройств: |  |  |  |  |
| Е9-55.7 | огнезащитных дверей | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркаса огнезащитных дверей | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 29,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 7,2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 4,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,5 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,15 |
|  |  |  | Доски обрезные, толщина 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,016 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Шпалы (марка по проекту) | шт. | 1 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 7,2 |
| Е9-55.8 | занавесей и штор | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркаса занавесей и штор | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 29,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 7,2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 4,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,5 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,15 |
|  |  |  | Доски обрезные, толщина 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,016 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Шпалы (марка по проекту) | шт. | 1 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 7,2 |
| Е9-55.9 | клапанов дымовых люков | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркаса клапанов дымовых люков | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 29,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,26 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,9 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,6 |
|  |  |  | Доски обрезные, толщина 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,016 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Шпалы (марка по проекту) | шт. | 0,9 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 7,2 |
| Е9-55.10 | световых рам | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркаса световых рам | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 29,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,26 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,9 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,6 |
|  |  |  | Доски обрезные, толщина 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,016 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Шпалы (марка по проекту) | шт. | 0,9 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 7,2 |
| Е9-55.11 | софитных ферм | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркаса софитных ферм | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 29,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,26 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,9 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,6 |
|  |  |  | Доски обрезные, толщина 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,016 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Шпалы (марка по проекту) | шт. | 0,9 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 7,2 |
| Е9-55.12 | кулис | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркаса кулис | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 29,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,26 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,9 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,6 |
|  |  |  | Доски обрезные, толщина 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,016 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Шпалы (марка по проекту) | шт. | 0,9 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 7,2 |
| Е9-55.13 | вращающихся кругов всех типов | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркаса вращающихся кругов всех типов | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 29,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 24,9 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,6 |
|  |  |  | Доски обрезные, толщина 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,016 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Шпалы (марка по проекту) | шт. | 0,28 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 7,2 |
| Е9-55.14 | дорог раздвижных горизонтов | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов дорог раздвижных горизонтов | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 29,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 25,5 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 7,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,6 |
|  |  |  | Доски обрезные, толщина 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,016 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Шпалы (марка по проекту) | шт. | 0,5 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 7,2 |
| Е9-55.15 | панорам | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркаса панорам | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 29,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 25,5 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 7,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,6 |
|  |  |  | Доски обрезные, толщина 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,016 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Шпалы (марка по проекту) | шт. | 0,5 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 7,2 |
| Е9-55.16 | антрактно-раздвижных и поплановых занавесей | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркаса антрактно-раздвижных и поплановых занавесей | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 29,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 25,5 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 7,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,6 |
|  |  |  | Доски обрезные, толщина 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,016 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Шпалы (марка по проекту) | шт. | 0,5 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 7,2 |
| Е9-55.17 | штанг декорационных | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркаса штанг декорационных | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 29,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 25,5 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 7,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,6 |
|  |  |  | Доски обрезные, толщина 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,016 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Шпалы (марка по проекту) | шт. | 0,5 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 7,2 |
| Е9-55.18 | подъемов | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркаса подъемов | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 29,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 25,5 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 7,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,6 |
|  |  |  | Доски обрезные, толщина 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,016 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Шпалы (марка по проекту) | шт. | 0,5 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 7,2 |

# 06.03. КОНСТРУКЦИИ КАНАТНЫХ ДОРОГ

## Таблица 9-56. Монтаж опор, станций, мостов и эстакад

Состав работ: 01. Монтаж конструкций канатных дорог с креплением на болтах и сварке. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж: опор свободно стоящих высотой, до: |  |  |  |  |
| Е9-56.1 | 25 м | 1 т конструкций | Опоры стальные свободно стоящие высотой до 25 м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 16,7 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 5,6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,7 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,21 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0004 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,004 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-56.2 | 40 м | 1 т конструкций | Опоры стальные свободно стоящие высотой до 40 м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 60,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 6,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,24 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0005 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,005 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  | опор мачтового типа на расчалках высотой, до: |  |  |  |  |
| Е9-56.3 | 70 м | 1 т конструкций | Опоры стальные мачтового типа на расчалках высотой до 70 м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 46,8 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,2 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,9 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,27 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0006 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,006 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-56.4 | 150 м | 1 т конструкций | Опоры стальные мачтового типа на расчалках высотой до 150 м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 45,3 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,5 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 5,7 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-56.5 | станций мачтового типа на расчалках высотой до 150 м | 1 т конструкций | Станции стальные мачтового типа на расчалках высотой до 150 м | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 45,3 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,5 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 5,7 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-56.6 | станций предохранительных | 1 т конструкций | Станции стальные предохранительные | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,43 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,8 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,8 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,2 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,36 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0007 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-56.7 | мостов | 1 т | Мосты стальные | т | 1 |
|  |  | конструкций | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,43 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,8 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,8 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,2 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,36 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0007 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-56.8 | эстакад | 1 т | Эстакады стальные | т | 1 |
|  |  | конструкций | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,43 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,8 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,8 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,2 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,36 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0007 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |

# 06.04. КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

## Таблица 9-57. Монтаж конструкций электролизеров

Состав работ: 01. Установка и крепление конструкций электролизеров. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж конструкций электролизеров: типа: С-8БМ |  |  |  |  |
| Е9-57.1 | кожухов катода | 1 т конструкций | Конструкции стальные кожухов катода для электролизеров типа С-8БМ | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 4,8 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 5,2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,9 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-57.2 | кожухов анода | 1 т конструкций | Конструкции стальные кожухов анода для электролизеров типа С-8БМ | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 4,8 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,3 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,24 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-57.3 | анодной рамы с ошиновкой анодной | 1 т конструкций | Конструкции стальные анодной рамы с ошиновкой анодной для электролизеров типа С-8БМ | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 4,7 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,14 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,7 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,21 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-57.4 | газосборника | 1 т конструкций | Конструкции стальные газосборника для электролизеров типа С-8БМ | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,15 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,4 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,12 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-57.5 | ограждений | 1 т конструкций | Конструкции стальные ограждений для электролизеров типа С-8БМ | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 16,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,7 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,21 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-57.6 | лестниц | 1 т конструкций | Конструкции стальные лестниц для электролизеров типа С-8БМ | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 16,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,7 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,21 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-57.7 | перил | 1 т конструкций | Конструкции стальные перил для электролизеров типа С-8БМ | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 16,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,7 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,21 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-57.8 | трапов | 1 т конструкций | Конструкции стальные трапов для электролизеров типа С-8БМ | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 16,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,7 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,21 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  | с обожженными анодами: |  |  |  |  |
| Е9-57.9 | кожуха катода | 1 т конструкций | Конструкции стальные кожуха катода для электролизеров с обожженными анодами | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 9,5 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 4,7 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,18 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,9 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,27 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-57.10 | балок коллектора с ошиновкой анодной | 1 т конструкций | Балки стальные коллектора с ошиновкой анодной для электролизеров с обожженными анодами | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 4,5 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,3 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,12 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,24 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |

# 06.05. КОНСТРУКЦИИ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

## Таблица 9-58. Монтаж конструкций

Состав работ: 01. Монтаж конструкций с креплением на болтах и сварке. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж: |  |  |  |  |
| Е9-58.1 | камер сухого тушения кокса | 1 т конструкций | Конструкции стальные камер сухого тушения кокса | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,1 |
|  |  |  | Электроды Э-46, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 4,8 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,9 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,27 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0007 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-58.2 | корпуса осветлителя цилиндрической формы механизированного отстойника | 1 т конструкций | Конструкции стальные корпуса осветлителя цилиндрической формы механизированного отстойника | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,1 |
|  |  |  | Электроды Э-46, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 4,6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,9 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,27 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0007 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-58.3 | корпуса электрофильтра | 1 т конструкций | Конструкции стальные корпуса электрофильтра | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,1 |
|  |  |  | Электроды Э-46, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,24 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0007 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,03 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сталь прокатная | кг | 1,94 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-58.4 | анкерных колонн основных с балками армирования регенераторов | 1 т конструкций | Колонны стальные анкерные основные с балками армирования регенераторов | т | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,8 |
|  |  |  | Канаты стальные | кг | 0,6 |
|  |  |  | Канаты пеньковые | кг | 0,1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  | батарей анкерных стяжек: |  |  |  |  |
| Е9-58.5 | продольных | 1 т конструкций | Конструкции стальные продольных анкерных стяжек для батарей | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 23,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,8 |
|  |  |  | Электроды Э-46, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,59 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,31 |
| Е9-58.6 | поперечных | 1 т конструкций | Конструкции стальные поперечных анкерных стяжек для батарей | т | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,0 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,31 |
|  | кронштейнов для троллеев: |  |  |  |  |
| Е9-58.7 | электровозного вагона и коксовыталкивателя | 1 т конструкций | Кронштейны стальные для троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-46, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,59 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,31 |
| Е9-58.8 | двересъемной машины | 1 т конструкций | Кронштейны стальные для троллеев двересъемной машины | т | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,0 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,31 |

## Таблица 9-59. Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя

Состав работ: 01. Установка и крепление стальных конструкций. 02. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е9-59.1 | Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя | 1 м2 сетки | Сетка стальная ограждающая для троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя | т | по проекту |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,41 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,041 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,01 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,001 |

## Таблица 9-60. Монтаж конструкций путей

Состав работ: 01. Укладка и крепление конструкций путей.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж конструкций путей: |  |  |  |  |
| Е9-60.1 | коксовыталкивателя | 1 м пути | Конструкции стальные путей коксовыталкивателя | т | по проекту |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 2,0 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,11 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,48 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,15 |
| Е9-60.2 | углеразгрузочной машины | 1 м пути | Конструкции стальные путей углеразгрузочной машины | т | по проекту |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 2,0 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,25 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,05 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,22 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,07 |
| Е9-60.3 | двересъемной машины | 1 м пути | Конструкции стальные путей двересъемной машины | т | по проекту |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 2,0 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,84 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,04 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,18 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,05 |

# 06.06. КАРКАСЫ, КОЖУХИ, ПАНЕЛИ И РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ

## Таблица 9-61. Монтаж каркасов, кожухов, панелей и разных конструкций промышленных печей и сушил

Состав работ: 01. Установка и крепление стальных конструкций. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж каркасов: |  |  |  |  |
| Е9-61.1 | нагревательных печей | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов нагревательных печей | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,07 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,3 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,4 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,42 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-61.2 | прочих печей | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов прочих печей | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,11 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 7,3 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,28 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-61.3 | выдвижных подов | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов выдвижных подов | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,11 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 7,3 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,28 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-61.4 | конвейерных сушил (без панелей) | 1 т конструкций | Конструкции стальные каркасов конвейерных сушил | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 1,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,12 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 7,6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  | Монтаж цилиндрических кожухов из листовой стали: |  |  |  |  |
| Е9-61.5 | печей | 1 т конструкций | Конструкции цилиндрических кожухов печей из листовой стали | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 1,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 23,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,4 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,72 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-61.6 | сушил | 1 т конструкций | Конструкции цилиндрических кожухов сушил из листовой стали | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 1,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 23,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,4 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,72 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-61.7 | рекуператоров из листовой стали | 1 т конструкций | Конструкции рекуператоров из листовой стали | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 2,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 14,5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,2 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,66 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-61.8 | экранов из листовой стали | 1 т конструкций | Конструкции экранов из листовой стали | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 2,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 14,5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,2 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,66 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-61.9 | коробок из листовой стали | 1 т конструкций | Конструкции коробок из листовой стали | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 2,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 14,5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,2 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,66 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-61.10 | загрузочных камер из листовой стали | 1 т конструкций | Конструкции загрузочных камер из листовой стали | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 2,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 14,5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,2 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,66 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-61.11 | разгрузочных камер из листовой стали | 1 т конструкций | Конструкции разгрузочных камер из листовой стали | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 2,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 14,5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,2 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,66 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-61.12 | вращающихся печей из листовой стали | 1 т конструкций | Конструкции вращающихся печей из листовой стали | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 2,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 14,5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,2 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,66 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-61.13 | вращающихся сушил из листовой стали | 1 т конструкций | Конструкции вращающихся сушил из листовой стали | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 2,0 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 14,5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,2 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,66 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |

## Таблица 9-62. Монтаж разных конструкций промышленных печей и сушил

Состав работ: 01. Установка и крепление стальных конструкций. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж: |  |  |  |  |
| Е9-62.1 | подин стационарных | 1 т конструкций | Подины стальные стационарные | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,04 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,7 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,21 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-62.2 | подин выдвижных | 1 т конструкций | Подины стальные выдвижные | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,04 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,7 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,21 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
| Е9-62.3 | чугунных плит обрамления каркасов и кладки нагревательных | 1 т конструкций | Плиты чугунные обрамления каркасов и кладки нагревательных печей | т | 1 |
|  | печей |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,06 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,04 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,76 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,23 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0007 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-62.4 | стальных деталей обрамления каркасов и кладки нагревательных | 1 т конструкций | Детали стальные обрамления каркасов и кладки нагревательных печей | т | 1 |
|  | печей |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,06 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,04 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,76 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,23 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0007 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-62.5 | подподовых рельсов со стальными шпалами и креплениями | 1 т конструкций | Рельсы подподовые со стальными шпалами и креплениями | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,07 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,3 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,6 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,48 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0007 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-62.6 | лестниц | 1 т | Лестницы стальные | т | 1 |
|  |  | конструкций | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,08 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,03 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 4,6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,7 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,51 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0005 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,005 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-62.7 | площадок | 1 т | Площадки стальные | т | 1 |
|  |  | конструкций | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,08 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,03 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 4,6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,7 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,51 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0005 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,005 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-62.8 | ограждений | 1 т | Ограждения стальные | т | 1 |
|  |  | конструкций | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,08 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,03 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 4,6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,7 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,51 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0005 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,005 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-62.9 | панелей | 1 т | Панели стальные | т | 1 |
|  |  | конструкций | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,08 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,03 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 4,6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,7 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,51 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0005 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,005 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-62.10 | дверей с теплоизоляционной обшивкой | 1 т конструкций | Двери стальные с теплоизоляционной обшивкой | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,08 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,03 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 4,6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,7 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,51 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0005 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,005 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-62.11 | закалочных баков (без стальных конструкций конвейеров) | 1 т конструкций | Баки закалочные стальные (без стальных конструкций конвейеров) | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 32,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,24 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0007 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-62.12 | люлек | 1 т | Люльки стальные | т | 1 |
|  |  | конструкций | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,17 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 24,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,29 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0007 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-62.13 | этажерок сушил | 1 т конструкций | Этажерки сушил стальные | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,17 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 24,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,29 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0007 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-62.14 | деталей из сортовой стали | 1 т конструкций | Детали из сортовой стали | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,17 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 24,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,95 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,29 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0007 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-62.15 | кронштейнов стен, сводов, заслонок | 1 т конструкций | Кронштейны стен, сводов, заслонок стальные | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,21 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,18 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,3 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,39 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0005 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,005 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-62.16 | подвесок стен, сводов, заслонок | 1 т конструкций | Подвески стен, сводов, заслонок стальные | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,21 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,18 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,3 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,39 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0005 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,005 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-62.17 | обрамлений окон сечением в свету до 0,5 м2 | 1 т конструкций | Обрамления окон стальные сечением в свету до 0,5 м2 | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,21 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,18 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,3 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,39 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0005 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,005 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-62.18 | амбразур сечением в свету до 0,5 м2 | 1 т конструкций | Амбразуры стальные сечением в свету до 0,5 м2 | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,21 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,18 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,3 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,39 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0005 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,005 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-62.19 | горелок сечением в свету до 0,5 м2 | 1 т конструкций | Горелки стальные сечением в свету до 0,5 м2 | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,21 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,18 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,3 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,39 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0005 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,005 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-62.20 | форсунок сечением в свету до 0,5 м2 | 1 т конструкций | Форсунки стальные сечением в свету до 0,5 м2 | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,21 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,18 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,3 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,39 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0005 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,005 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-62.21 | колосников с балками | 1 т конструкций | Колосники с балками стальные | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,23 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,18 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,4 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,42 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0005 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,005 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-62.22 | топочных дверей | 1 т конструкций | Двери топочные стальные | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,23 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,18 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,4 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,42 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0005 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,005 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-62.23 | клапанов | 1 т | Клапаны стальные | т | 1 |
|  |  | конструкций | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,23 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,18 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,4 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,42 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0005 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,005 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-62.24 | обрамлений окон сечением в свету более 0,5 м2 | 1 т конструкций | Обрамления окон стальные сечением в свету более 0,5 м2 | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,23 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,18 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,4 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,42 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0005 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,005 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-62.25 | амбразур сечением в свету более 0,5 м2 | 1 т конструкций | Амбразуры стальные сечением в свету более 0,5 м2 | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,23 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,18 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,4 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,42 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0005 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,005 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-62.26 | горелок сечением в свету более 0,5 м2 | 1 т конструкций | Горелки стальные сечением в свету более 0,5 м2 | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,23 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,18 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,4 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,42 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0005 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,005 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |
| Е9-62.27 | форсунок сечением в свету более 0,5 м2 | 1 т конструкций | Форсунки стальные сечением в свету более 0,5 м2 | т | 1 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | кг | 0,23 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,18 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,4 |
|  |  |  | Пропан-бутан | кг | 0,42 |
|  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0005 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,005 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 0,06 |