Министерство строительства Российской Федерации

МИНСТРОЙ   РОССИИ

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

Сборник 17

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ –ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

Москва 1995

УДК 169+ 696. 1: 691] (083. 74)

Разработаны инженерами Акимовой З. Н., Моисеевым В. А.. (Государственное предприятие «Туластройпроект»), Кузнецовым В. И., Степановым В. А., Шутовым А. А. (Главное управление совершенствования ценообразования и сметного нормирования в строительстве Минстроя России), Володиной Н. А., Давыденковой З. А., Рожанским Е. Г., Шестовой Ю. М. (Кустовой информационно-вычислительный центр, отдел нормативов), Карцевой Т. А., Саватеевым Л. А. (ЦНИИЭУС Минстроя России).

Настоящий сборник рекомендован Минстроем России для разработки ресурсных смет и ведомостей потребности в материалах и изделиях в составе просктно-сметной документации на всех уровнях инвестиционного процесса по специфицированной (марочной) номенклатуре. Нормы расхода материалов могут использоваться всеми сторонами независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности для определения потребности в ресурсах при выполнении строительных и монтажных работ, расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого. определяется сметная и фактическая стоимость работ.

Замечания и предложения направлять по адресам:

300600 Тула, проспект Ленина, 81, ГП «Туластройпроект»;

117987, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2, Минстрой России, Главное управление совершенствования ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящий сборник содержит нормативные показатели расхода материалов на строительные процессы по установке санитарно-технических приборов в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок.

Сборник разработан на основе сборника   17 «Водопровод и канализация — внутренние устройства» СНиР-91 (СНиП 4. 02-91) с конкретизацией структур строительно-монтажных процессов и выделением операции, предусматривающих расход материалов.

1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для определения потребности ресурсов при выполнении работ по установке санитарно-техничсских приборов о жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятии и расчета плановой; и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ. Нормативные показатели применяются всеми участниками инвестиционного процесса независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса (рабочей операции) заданного качества при уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, соответствующих требованиям стандартов и нормативных документов.

1.4. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери (отходы) материалов, образующиеся и пределах строительной площадки, при выполнении рабочих операций, обусловленных технологией и организацией производства.

1.5. В нормы не включены:

потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации, производства и приемки работ, применением некачественных материалов;

потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки;

расход  материалов  на  ремонтно-эксплуатационные  и  производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механизации и т. п.

1. 6. В нормах на установку умывальников, раковин, моек, сливных бачков и писсуаров приняты типовые крепления.

1.7. Санитарно-технические приборы к строительным конструкциям крепятся шурупами, устанавливаются на кронштейнах или приклепываются. Стыки соединения с чугунными трубами заделываются просмоленной пеньковой прядью с последующей зачеканкой расширяющимся цементом.

1.8. Расход материалов на промывку и испытание систем водопровода и канализации учтен в сборнике 16 «Трубопроводы внутренние».

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по установке санитарно-техничсских приборов определяется по проектным данным и измеряется в комплектах (таблицы 1-3).

Таблица 1. Ванны, умывальники, биде, поддоны душевые, трапы

|  | Наименование деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование приборов | приборы | выпуски, сифо-ны | краны водо-раз-бор-ные | Сме-си-тели | трубопровод соединительный | Смешиваю-щее устройство, вентили, клапаны обратные, педальные пуски, болты ан-керные с гайками | Нож-ки (крон-штей-ны) | Урав-нители электрических потенциалов | Ре-шетка, резиновая пробка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ванны купальные | + | + | - | - | + | - | + | + | - |
| Ванны ножные и ручные керамические | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| Умывальники одиночные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| без подводки воды | + | + | - | - | - | - | (+) | - | - |
| с проводкой холодной воды | + | + | + | - | - | - | (+) | - | - |
| с проводкой холодной и горячей воды | + | + | - | + | - | - | (+) | - | - |
| Умывальники групповые | + | + | - | - | + | + | - | - | - |
| Биде | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| Поддоны душе-вые | + | + | - | - | + | - | - | + | - |
| Трапы | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Примечание. В табл. 1-3 знак «+» означает наличие данных деталей в комплекте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Унитазы, чаши напольные, сливы больничные, писсуары

| Наименование | Наименование деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| приборов | приборы | бачки смывные с арматурой | бачки для дезинфицирующего раствора | арматура смывная | смесители | краны писсуаров | трубы смывные | выпуски, сифоны | педали, решетки, шланги с кранами | сиденья с креплением |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Унитазы с бачком смывным, непосредственно присоединенным | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
| То же, высокорас полагаемым | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + |
| Унитазы с краном смывным | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
| Чаши (унитазы) напольные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с бачком смывным | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - |
| с краном | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - |
| Сливы больничные | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - |
| Писсуары: настенные | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| напольные | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - |

Таблица 3. Мойки, раковины, кипятильники, колонки для ванн, нагреватели индивидуальные

|  | Наименование деталей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование приборов | приборы | выпуски, сифоны | краны водоразборные | cмесители | шкафчики или кронштейны | душевая трубка с сеткой | краны пробковые, винтели |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мойки | + | + | - | + | + | - | - |
| Раковины | + | + | + | - | - | - | - |
| Кипятильники на твердом топливе с шаровым краном | + | - | + | - | - | - | - |
| Колонки для ванн на твердом топливе с чугунной топкой | + | - | - | + | - | + | - |
| Нагреватели индивидуальные: водо-водяные со змеевиком | + | - | - | - | - | - | - |
| пароводяные с креплениями | + | - | - | - | - | + | + |

Раздел 01. ВАННЫ, УМЫВАЛЬНИКИ, БИДЕ, ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ, ТРАПЫ

Таблица 17-1. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, трапов

Состав работ: 01. Установка санитарных приборов.. 02. Установка и заделка кронштейнов. 03. Присоединение приборов к трубопроводам

| Функциональный код | Строительно-монтажные процессы |  |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование |  | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка ванн: |  |  |  |  |  |
| Е17-1.1 | купальных чугунных |  | 1 комплект | Ванна купальная чугунная в комплекте, ГОСТ 1154-80 | комплект | 1 |
|  |  |  |  | Патрубок соединительный | шт. | 1 |
|  |  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 | кг | 0, 08 |
|  |  |  |  | Прядь пеньковая смоляная | кг | 0, 045 |
|  |  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0, 04 |
|  |  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0, 018 |
|  |  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0, 018 |
| Е17-1. 2 | купальных стальных |  | » | Ванна купальная стальная в комплекте, ГОСТ 1154-80 | комплект | 1 |
|  |  |  |  | Патрубок соединительный | шт. | 1 |
|  |  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 | кг | 0, 08 |
|  |  |  |  | Прядь пеньковая смоляная | кг | 0, 045 |
|  |  |  | 1 комплект | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0, 04 |
|  |  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0, 018 |
|  |  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0, 018 |
| Е17-1. 3 | ножных и ручных |  | ² | Ванна ножная в комплекте, ГОСТ 1154-80 | комплект | 1 |
|  |  |  |  | Патрубок соединительный | шт. | 1 |
|  |  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 | кг | 0, 08 |
|  |  |  |  | Прядь пеньковая смоляная | кг | 0, 045 |
|  |  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0, 04 |
|  |  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0, 018 |
|  |  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0, 018 |
|  | Установка умывальников одиночных: |  |  |  |  |  |
| Е17-1. 4 | без подводки воды |  | ² | Умывальник в комплекте (смеситель, выпуск, сифон), ГОСТ 23759-85 | шт. | 1 |
|  |  |  |  | Кронштейны, ГОСТ 1153-76 | шт. | 1 |
|  |  |  |  | Шурупы 8х60 | кг | 0, 01 |
|  |  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 | кг | 0, 08 |
|  |  |  |  | Прядь пеньковая смоляная | кг | 0, 03 |
|  |  |  | 1 комплект | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0, 004 |
|  |  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0, 012 |
|  |  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0, 07 |
| Е17-1. 5 | с подводкой холодной воды |  | ² | Умывальник в комплекте (смеситель, выпуск, сифон), ГОСТ 23759-85 | шт. | 1 |
|  |  |  |  | Кронштейны, ГОСТ 1153-76 | шт. | 2 |
|  |  |  |  | Шурупы 8х60 | кг | 0, 01 |
|  |  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 | кг | 0, 08 |
|  |  |  |  | Прядь пеньковая смоляная | кг | 0, 03 |
|  |  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0, 004 |
|  |  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0, 012 |
|  |  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0, 07 |
|  |  |  |  | Подводки из стальных водогазопроводных оцинкованных труб | шт. | 2 |
| Е17-1. 6 | с подводкой холодной и горячей воды |  | ² | Умывальник в комплекте (смеситель, выпуск, сифон), ГОСТ 23759-85 | шт. | 1 |
|  |  |  |  | Кронштейны, ГОСТ 1153-76 | шт. | 3 |
|  |  |  |  | Шурупы 8х60 | кг | 0, 01 |
|  |  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 | кг | 0, 08 |
|  |  |  | 1 комплект | Прядь пеньковая смоляная | кг | 0,03 |
|  |  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,004 |
|  |  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,012 |
|  |  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,07 |
|  |  |  |  | Подводки из стальных водогазопроводных оцинкованных труб | шт. | 4 |
| Е17-1.7 | групповых с подводкой холодной и горячей воды |  | ² | Блок умывальников в количестве 2-6 штук с обвязкой трубопроводами | блок | 1 |
|  |  |  |  | Сифон двухоборотный | шт. | 1 |
|  |  |  |  | Прядь пеньковая смоляная | кг | 0,122 |
|  |  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 | кг | 0,48 |
|  |  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,016 |
|  |  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,008 |
|  |  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,012 |
|  | Установка биде: |  |  |  |  |  |
| Е17-1.8 | с креплением шурупами |  | ² | Биде в комплекте с сифоном и смесителем, ТУ 21-28-34-80 | комплект | 1 |
|  |  |  |  | Втулки полихлорвинилеиые | шт. | 4 |
|  |  |  |  | Шурупы 8x60 | кг | 0,07 |
|  |  |  | 1 комплект | Прокладки уплотнительные ПУ-50, ГОСТ 22689.20-17 | шт. | 1 |
|  |  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 | кг | 0,01 |
|  |  |  |  | Патрубок пластмассовый, Дц=50 | шт. | 1 |
|  |  |  |  | Подводки гибкие | шт. | 2 |
| Е17-1.9 | с креплением клеем |  | ² | Биде в комплекте с сифоном и смесителем, ТУ 21-28-34-80 | комплект | 1 |
|  |  |  |  | Ацетон технический, ГОСТ 2768-84 | кг | 0,06 |
|  |  |  |  | Состав клеевой на эпоксидной смоле | кг | 0,05 |
|  |  |  |  | Прокладки уплотнительные ПУ-50, ГОСТ 22689.20-17 | шт. | 1 |
|  |  |  |  | Цемент расширяющийся. ГОСТ 11052-74 | кг | 0,01 |
|  |  |  |  | Патрубок пластмассовый, Дц=50 | шт. | 1 |
|  |  |  |  | Подводки гибкие | шт. | 2 |
| Е17-1.10 | с креплением цементным раствором |  | ² | Биде в комплекте с сифоном и смесителем, ТУ 21-28-34-80 | комплект | 1 |
|  |  |  |  | 5%-ный раствор соляной кислоты | кг | 0,06 |
|  |  |  |  | Раствор цементный, М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,00009 |
|  |  |  |  | Прокладки уплотнительные ПУ-50, ГОСТ 22689.20-17 | шт. | 1 |
|  |  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 | кг | 0,01 |
|  |  |  | 1 комплект | Патрубок пластмассовый. Дц=50 | шт. | 1 |
|  |  |  |  | Подводки гибкие | шт. | 2 |
|  |  | Установка поддонов душевых: |  |  |  |  |
| Е17-1.11 |  | чугунных глубоких | ² | Поддон душевой чугунный глубокий в комплекте, ГОСТ 10161-83 | комплект | 1 |
|  |  |  |  | Патрубок резиновый (стальной) | шт. | 1 |
|  |  |  |  | Прядь пеньковая смоляная | кг | 0,045 |
|  |  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 | кг | 0,08 |
|  |  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,04 |
|  |  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,018 |
|  |  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,018 |
| Е17-1.12 |  | чугунных и стальных мелких | ² | Поддон душевой мелкий в комплекте | комплект | 1 |
|  |  |  |  | Патрубок резиновый (стальной) | шт. | 1 |
|  |  |  |  | Прядь пеньковая смоляная | кг | 0,045 |
|  |  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 | кг | 0,08 |
|  |  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,04 |
|  |  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,018 |
|  |  |  |  | Леи трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,018 |
|  |  | Установка трапов диаметром: |  |  |  |  |
| Е17-1.13 |  | 50 мм | 1 комплект | Трап чугунный диаметром 50 мм, ГОСТ 1811-81 | комплект | 1 |
|  |  |  |  | Прядь пеньковая смоляная | кг | 0,061 |
|  |  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 | кг | 0,24 |
| Е17-1.14 |  | 100 мм | ² | Трап чугунный диаметром 100 мм, ГОСТ 1811-81 | ком- плект | 1 |
|  |  |  |  | Прядь пеньковая смоляная | кг | 0.104 |
|  |  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 | кг | 0,32 |

Раздел 02. ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ, СМЕСИТЕЛИ, ГАРНИТУРА ТУАЛЕТНАЯ

Таблица 17-2. Установка полотенцесушителей, смесителей, гарнитуры туалетной

Состав работ: 01. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопроводам. 02. Установка туалетной гарнитуры

| Функциональный код | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка полотенцесушителей: |  |  |  |  |
| Е17-2.1 | из водо- газопро-водных труб | 1 шт. | Полотенцесушители из водогазопроводных труб с креплениями | комплект | 1 |
|  |  |  | Дюбели 8х50 | кг | 0,05 |
|  |  |  | Шурупы, ГОСТ 1144-80 | кг | 0,04 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,05 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,024 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,026 |
| Е17-2.2 | латунных хромированных | ² | Полотенцесушители латунные, хромированные с креплениями | комплект | 1 |
|  |  |  | Дюбели 8х50 | кг | 0,21 |
|  |  |  | Шурупы,. ГОСТ 1144-80 | кг | 0,13 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСГ 19151-73 | кг | 0,05 |
|  |  | 1 шт. | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,024 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,026 |
| Е17-2.3 | Установка | ² | Смеситель в комплекте | комплект | 1 |
|  | смесителей |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,032 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,021 |
|  | Установка гарнитуры туалетной: |  |  |  |  |
| Е17-2.4 | вешалок, | ² | Гарнитура туалетная | шт. | 1 |
|  | подстаканников, |  | Дюбели 8х50 | кг | 0,03 |
|  | поручней для ванн |  | Шурупы, ГОСТ 1144-80 | кг | 0,03 |
| Е 17-2.5 | полочек | ² | Гарнитура туалетная | шт. | 1 |
|  |  |  | Дюбели 8х50 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Шурупы, ГОСТ 1144-80 | кг | 0,02 |

Раздел 03. УНИТАЗЫ, ЧАШИ НАПОЛЬНЫЕ, СЛИВЫ БОЛЬНИЧНЫЕ

Таблица 17-3. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных

Состав работ: 01. Установка приборов. 02. Регулировка сливной арматуры.

03. Присоединение приборов к трубопроводам

| Функциональный код | Строительно-монтажные процессы |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | измеритель | наименование |  |  |  |  | единица измерения |  | расход |  |  |  |
|  | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е17-3.1 | креплением к полу шурупами | 1 комплект | Унитаз (с приставной полочкой, бачком, сиденьем и арматурой их крепления к унитазу резиновой муфтой), ГОСТ 22847-85 |  |  |  |  | комплект |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Втулки хлорвиниловые |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Шурупы 8х60, ГОСТ 1144-80 |  |  |  |  | кг |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  |  | Пакля ленточная пропитанная |  |  |  |  | кг |  | 0,035 |  |  |  |
|  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 |  |  |  |  | кг |  | 0,2 |  |  |  |
|  |  |  | Подводка полиэтиленовая гибкая с накидными гайками |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 3 мм |  |  |  |  | кг |  | 0,188 |  |  |  |
|  |  | 1 комплект | Проволока стальная, Д=1 мм |  |  |  |  | кг |  | 0,006 |  |  |  |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 |  |  |  |  | кг |  | 0,024 |  |  |  |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 |  |  |  |  | кг |  | 0,012 |  |  |  |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 |  |  |  |  | кг |  | 0,01 |  |  |  |
| Е17-3.2 | креплением к полу эпоксидным клеем | ² | Унитаз (с приставной полочкой, бачком, сиденьем и арматурой их крепления к унитазу резиновой муфтой), ГОСТ 22847-85 |  |  |  |  | комплект |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Втулки хлорвиниловые |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Пакля ленточная пропитанная |  |  |  |  | кг |  | 0,035 |  |  |  |
|  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 |  |  |  |  | кг |  | 0,2 |  |  |  |
|  |  |  | Подводка полиэтиленовая гибкая с накидными гайками |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Проволока стальная, Д=1 мм |  |  |  |  | кг |  | 0,006 |  |  |  |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 |  |  |  |  | кг |  | 0,024 |  |  |  |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 |  |  |  |  | кг |  | 0,012 |  |  |  |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 |  |  |  |  | кг |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  |  | Ацетон технический, ГОСТ 2768-84 |  |  |  |  | кг |  | 0,06 |  |  |  |
|  |  |  | Клей эпоксидный |  |  |  |  | кг |  | 0,48 |  |  |  |
| Е17-3.3 | креплением к полу цементным раствором | 1 комплект | Унитаз (с приставной полочкой, бачком, сиденьем и арматурой их крепления к унитазу резиновой муфтой), ГОСТ 22847-85 |  |  |  |  | комплект |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Втулки хлорвиниловые |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Пакля ленточная пропитанная |  |  |  |  | кг |  | 0,035 |  |  |  |
|  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 |  |  |  |  | кг |  | 0,2 |  |  |  |
|  |  |  | Подводка полиэтиленовая гибкая с накидными гайками |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Проволока стальная, Д=1 мм |  |  |  |  | кг |  | 0,006 |  |  |  |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 |  |  |  |  | кг |  | 0,024 |  |  |  |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 |  |  |  |  | кг |  | 0,012 |  |  |  |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 |  |  |  |  | кг |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  |  | 5%-ный раствор соляной кислоты |  |  |  |  | кг |  | 0,06 |  |  |  |
|  |  |  | Раствор цементный, М100. ГОСТ 28013-89 |  |  |  |  | м3 |  | 0,00009 |  |  |  |
|  | с бачком высокорасполагаемым: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е17-3.4 | креплением к полу шурупами | ² | Унитаз в комплекте с сиденьем с арматурой крепления, ГОСТ 22847-85 |  |  |  |  | комплект |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 1 комплект | Бачок смывной (с поплавковым клапаном и спускной арматурой), ГОСТ 214850-76 |  |  |  |  | комплект |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Труба смывная, ТУ 36-1969-76 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Кронштейн СТ-5 |  |  |  |  | кг |  | 0,41 |  |  |  |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5х60, ТУ 14-4-1231-83 |  |  |  |  | кг |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  | Втулки хлорвиниловые |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 |  |  |  |  | кг |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 |  |  |  |  | кг |  | 0,09 |  |  |  |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 |  |  |  |  | кг |  | 0,019 |  |  |  |
|  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 3 мм |  |  |  |  | кг |  | 0,188 |  |  |  |
|  |  |  | Шурупы 8х60, ГОСТ 1144-80 |  |  |  |  | кг |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  |  | Пакля ленточная пропитанная |  |  |  |  | кг |  | 0,035 |  |  |  |
|  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 |  |  |  |  | кг |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  |  | Проволока стальная, Д=1 мм |  |  |  |  | кг |  | 0,006 |  |  |  |
|  |  |  | Подводка полиэтиленовая гибкая с накидными гайками |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| Е17-3.5 | креплением к полу эпо-ксидным клеем | ² | Унитаз в комплекте с сиденьем с арматурой крепления, ГОСТ 22847-85 |  |  |  |  | комплект |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Бачок смывной (с поплавковым клапаном и спускной арматурой), ГОСТ 214850-76 |  |  |  |  | комплект |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 1 комплект | Труба смывная, ТУ 36-1969-76 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Кронштейн СТ-5 |  |  |  |  | кг |  |  | 0,41 |  |  |
|  |  |  | Дюбели-гвозди, ДГПШ 4,5х60, ТУ 14-4-1231-83 |  |  |  |  | кг |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 |  |  |  |  | кг |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 |  |  |  |  | кг |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 |  |  |  |  | кг |  |  | 0,019 |  |  |
|  |  |  | Пакля ленточная пропитанная |  |  |  |  | кг |  |  | 0,035 |  |  |
|  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 |  |  |  |  | кг |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  |  | Проволока стальная, Д=1 мм |  |  |  |  | кг |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Подводка полиэтиленовая гибкая с накидными гайками |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Ацетон технический, ГОСТ 2768-84 |  |  |  |  | кг |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Клей эпоксидный |  |  |  |  | кг |  |  | 0,48 |  |  |
| Е17-3.6 | креплением к полу цементным раствором | ² | Унитаз в комплекте с сиденьем с арматурой крепления, ГОСТ 22847-85 |  |  |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Бачок смывной (с поплавковым клапаном и спускной арматурой), ГОСТ 214850-76 |  |  |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Труба смывная, ТУ 36-1969-76 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Кронштейн СТ-5 |  |  |  |  | кг |  |  | 0,41 |  |  |
|  |  |  | Дюбели-гвозди, ДГПШ 4,5х60, ТУ 14-4-1231-83 |  |  |  |  | кг |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  | 1 комплект | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0,019 |  |
|  |  |  | Пакля ленточная пропитанная |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0,2 |  |
|  |  |  | Проволока стальная, Д=1 мм |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | Подводка полиэтиленовая гибкая с накидными гайками |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 5%-ный раствор соляной кислоты |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | Раствор цементный, М100, ГОСТ 28013-89 |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,00009 |  |
| Е17-3.7 | с краном смывным | ² | Унитаз в комплекте с сиденьем, ГОСТ 22847-85 |  |  |  | комплект |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Краны смывные полуавтоматические, ГОСТ 11614-72 |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Труба смывная, ТУ 36-1969-76 |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Приборы |  |  |  | комплект |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Дюбели 8х50 |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | Шурупы 6х60, ГОСТ 1144-80 |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | Пакля ленточная пропитанная |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0,1 |  |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  | 1 комплект |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 |  | кг |  |  | 0,04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 |  | кг |  |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  | Установка чаш (унитазов) напольных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е17-3.8 | с бачком высокорасполагаемым | ² |  | Чаша напольная, ГОСТ 3550-83 |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 |  | кг |  |  | 0,32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прядь пеньковая смоляная |  | кг |  |  | 0,104 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бачок смывной, ГОСТ 214850-76 |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Втулки хлорвиниловые |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шурупы 8х60 |  | кг |  |  | 0,04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дюбели 8х50 |  | кг |  |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Труба смывная, ТУ 36-1969-76 |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Манжета резиновая |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шланг резиновый гибкий |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 |  | кг |  |  | 0,019 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 |  | кг |  |  | 0,09 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 |  | кг |  |  | 0,048 |  |  |  |  |
| E 17-3.9 | с. краном смывным | ² |  | Чаша напольная, ГОСТ 3550-83 |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 |  | кг |  |  | 0,14 |  |  |  |  |
|  |  | 1 комплект |  |  | Прядь пеньковая смоляная | кг |  |  |  |  |  |  | 0,048 |
|  |  |  |  |  | Бачок смывной, ГОСТ 214850-76 | комплект |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | Втулки хлорвиниловые | шт. |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  | Шурупы 8х60 | кг |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
|  |  |  |  |  | Дюбели 8х50 | кг |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
|  |  |  |  |  | Труба смывная, ТУ 36-1969-76 | шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | Манжета резиновая | шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | Шланг резиновый гибкий | шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг |  |  |  |  |  |  | 0,019 |
|  |  |  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг |  |  |  |  |  |  | 0,09 |
|  |  |  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг |  |  |  |  |  |  | 0,048 |
| Е17-3.10 | Установка сливов больничных | ² |  |  | Сливы больничные | комплект |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 | кг |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  | Прядь пеньковая смоляная | кг |  |  |  |  |  |  | 0,102 |

Раздел 04. ПИССУАРЫ

Таблица 17-4. Установка писсуаров

Состав работ: 01. Установка приборов. 02. Присоединение приборов к трубопроводам

| Функциональный код | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка писсуаров: |  |  |  |  |
| Е17-4.1 | настенных (одиночных) | 1 комплект | Писсуар настенный с краном, ГОСТ 755-85 | комплект | 1 |
|  |  |  | Втулки хлорвиниловые | шт. | 4 |
|  |  |  | Шурупы 8х60, ГОСТ 1144-80 | кг | 0,07 |
|  |  |  | Сифон двухоборотный | шт. | 1 |
|  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 | кг | 0,16 |
|  |  |  | Прядь пеньковая смоляная | кг | 0,09 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,024 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,012 |
| Е17-4.2 | напольных в комплекте из 3 штук) | ² | Писсуар напольный с краном, ГОСТ 755-85 | комплект | 1 |
|  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 | кг | 0,16 |
|  |  |  | Прядь пеньковая смоляная | кг | 0,09 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,024 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,012 |

Раздел 05. МОЙКИ И РАКОВИНЫ

Таблица 17-5. Установка моек и раковин

Состав работ: 01. Установка приборов. 02. Присоединение приборов к трубопроводам

| Функциональный код |  | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | измеритель | наименование |  | единица измерения |  | расход |
|  |  | Установка моек: |  |  |  |  |  |  |
| Е17-5.1 |  | на одно отделение | 1 комплект | Мойка на одно отделение в комплекте |  | комплект |  | 1 |
|  |  |  |  | Подстолье |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  |  | Прядь пеньковая смоляная |  | кг |  | 0,03 |
|  |  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 |  | кг |  | 0,08 |
|  |  |  |  | Кронштейны |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  |  | Шурупы 8х60, ГОСТ 1144-80 |  | кг |  | 0,11 |
|  |  |  |  | Втулки хлорвиниловые |  | шт. |  | 6 |
| Е17-5.2 |  | на два отделения | ² | Мойка на два отделения в комплекте |  | комплект |  | 1 |
|  |  |  |  | Подстолье |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  |  | Прядь пеньковая смоляная |  | кг |  | 0,06 |
|  |  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 |  | кг |  | 0,16 |
|  |  |  |  | Сифон .двухоборотный |  | шт. |  | 1 |
| Е17-5.3 |  | для мытья уборочного инвентаря | ² | Мойка для мытья уборочного инвентаря |  | комплект |  | 1 |
|  |  |  |  | Прядь пеньковая смоляная |  | кг |  | 0,03 |
|  |  |  | 1 комплект |  | Цемент расширяющийся. ГОСТ 11052-74 |  | кг | 0,08 |
|  |  |  |  |  | Кронштейны |  | шт. | 2 |
|  |  |  |  |  | Шурупы 8х60, ГОСТ 1144-80 |  | кг | 0,11 |
|  |  |  |  |  | Втулки хлорвиниловые |  | шт. | 7 |
| EI7-5.4 | Установка раковин |  | ² |  | Раковина стальная эмалированная, ГОСТ 24843-81 |  | комплект | 1 |
|  |  |  |  |  | Сифон двухоборотный |  | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5х60, ТУ 14-4-1231-83 |  | кг | 0,05 |
|  |  |  |  |  | Прядь пеньковая смоляная |  | кг | 0,06 |
|  |  |  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 |  | кг | 0,16 |

Раздел 06. ФОНТАНЧИКИ ПИТЬЕВЫЕ

Таблица 17-6. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском

Состав работ: 01. Установка приборов. 02. Присоединение приборов к трубопроводам

| Функциональный код | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
| Е17-6.1 | Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском | 1 комплект | Чаша питьевого фонтанчика, ТУ 01-120-74 | комплект | 1 |
|  |  |  | Втулки хлорвиниловые | шт. | 3 |
|  |  |  | Прядь пеньковая смоляная | кг | 0,045 |
|  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 | кг | 0,08 |
|  |  |  | Подводки из водога-зопроводных оцинкованных труб | шт. | 1 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,016 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,008 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,008 |

Раздел 07. БАКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВОДЫ

Таблица 17-7. Установка баков металлических для воды

Состав работ: 01. Установка баков на готовое основание. 02. Присоединение баков к трубопроводам. 03. Установка и регулировка поплавковых клапанов. 04. Гидравлическое испытание баков

| Функциональный код | Строительно-монтажные процессы |  |  |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | измеритель |  | наименование |  | единица измерения | расход |
|  | Установка баков металлических для ходы: |  |  |  |  |  |  |
| Е 17-7.1 | массой до 0,5т | 1 бак |  | Бак металлический с поплавковыми шаровыми кранами, массой до 0,5 т |  | комплект | 1 |
|  |  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 |  | кг | 0,024 |
|  |  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 |  | кг | 0,012 |
|  |  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 |  | кг | 0,001 |
|  |  |  |  | Вода |  | м3 | 2,52 |
| Е17-7.2 | добавляется на каждые 0,1 т при массе | ² |  | Бак металлический с поплавковыми шаровыми кранами массой до 0,5 т |  | комплект | 1 |
|  | свыше 0,5 т до 1 т |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 |  | кг | 0,005 |
|  |  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 |  | кг | 0,003 |
|  |  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 |  | кг | 0,003 |
|  |  |  |  | Вода |  | м3 | 1,0 |
| Е17-7.3 | массой 1 т | 1 бак | Бак металлический с поплавковыми шаровыми кранами массой до 1 т |  |  | комплект | 1 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 |  |  | кг | 0,04 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 |  |  | кг | 0.02 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 |  |  | кг | 0,024 |
|  |  |  | Вода |  |  | м3 | 7,5 |
| Е17-7.4 | добавляется на каждые 0,1 т при массе | ² | Бак металлический с поплавковыми шаровыми кранами массой до 0,5 т |  |  | комплект | 1 |
|  | свыше 1 т до 2 т |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 |  |  | кг | 0,005 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 |  |  | кг | 0,003 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 |  |  | кг | 0,003 |
|  |  |  | Вода |  |  | м3 | 18 |

Раздел 08. НАГРЕВАТЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, КОЛОНКИ ДЛЯ ВАНН, КИПЯТИЛЬНИКИ

Таблица 17-8. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников

Состав работ: 01. Установка приборов на готовое основание. 02. Установка и регулировка поплавкового клапана. 02. Присоединение баков к трубопроводам

| Функциональный код | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |  |
|  | Установка нагревателей индивидуальных: |  |  |  |  |  |
| Е17-8.1 | водо-водяных | 1 комплект | Нагреватели водо-водяные | комплект | 1 |  |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,01 |  |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,024 |  |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,012 |  |
| Е.17-8.2 | пароводяных | ² | Нагреватели парово- дяные | комплект | 1 |  |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,01 |  |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,02 |  |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,01 |  |
|  |  |  | Элементы крепления металлические | кг | 1,4 |  |
|  | Установка: |  |  |  |  |  |
| Е17-8.3 | колонок для ванн на твердом топливе | ² | Колонка водогрейная на твердом топливе, ГОСТ 8870-79 | комплект | 1 |  |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,016 |  |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг |  | 0,008 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг |  | 0,01 |
| Е17-8.4 | кипятильников на твердом топливе | ² | Кипятильники в комплекте с топкой, зольным ящиком, газоходом, шибером | комплект |  | 1 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг |  | 0,014 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг |  | 0,007 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг |  | 0,01 |

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть

1. Общие указания

2. Правила исчисления объемов работ

Раздел 01. Ванны, умывальники, биде, поддоны душевые, трапы

Таблица 17-1.  Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, трапов

Раздел 02. Полотенцесушители, смесители, гарнитура туалетная

Таблица 17-2. Установка полотенцесушителей, смесителей

туалетной

Раздел 03. Унитазы, чаши напольные, сливы больничные

Таблица 17-3. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных

Раздел 04. Писсуары

Таблица 17-4. Установка писсуаров

Раздел 05. Мойки и раковины

Таблица 17-5. Установка моек и раковин

Раздел 06. Фонтанчики питьевые

Таблица 17-6. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском

Раздел 07. Баки металлические для воды

Таблица 17-7. Установка баков металлических для воды

Раздел 08. Нагреватели индивидуальные, колонки для ванн, кипятильники

Таблица 17-8. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников