Министерство строительства Российской Федерации

МИНСТРОЙ РОССИИ

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

Сборник 23

КАНАЛИЗАЦИЯ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ

Разработаны инженерами Акимовой З.Н., Колотилиной Л.Г., Моисеевым В.А. (Государственное предприятие “Туластройпроект”), Кузнецовым В.И., Степановым В.А., Шутовым А.А. (Главное управление совершенствования ценообразования и сметного нормирования в строительстве Минстроя России), Кретовой В.П., Петрухиной К.М. (КТИ г. Тула), Карцевой Т.А., Саватеевым Л.А. (ЦНИИЭУС Минстроя России).

Настоящий сборник рекомендован Минстроем России для разработки ресурсных смет и ведомостей потребности в материалах и изделиях в составе проектно-сметной документации на всех уровнях инвестиционного процесса по специфицированной (марочной) номенклатуре. Нормы расхода материалов могут использоваться всеми сторонами независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности для определения потребности в ресурсах при выполнении строительных и монтажных работ, расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ.

Замечания и предложения направлять по адресам:

300600 Тула, проспект Ленина, 81, ГП “Туластройпроект”;

117987, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2, Минстрой России, Главное управление совершенствования ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящий сборник содержит нормативные показатели расхода материалов на работы по устройству наружных сетей самотечной канализации в сухих и мокрых грунтах.

Сборник разработан на основе сборника 23 “Канализация и наружные сети” СНиР-91 (СНиП 4.02-91) с конкретизацией структур строительно-монтажных процессов и выделением операций, предусматривающих расход материалов.

1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по устройству наружных сетей самотечной канализации в сухих и мокрых грунтах и расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ. Нормативные показатели применяются всеми участниками инвестиционного процесса независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса (рабочей операции) заданного качества при уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, соответствующих требованиям стандартов и нормативных документов.

1.4. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери (отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площадки, при выполнении рабочих операций, обусловленных технологией и организацией производства.

1.5. В нормы не включены:

потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации, производства и приемки работ, применением некачественных материалов;

потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки;

расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механизации и т.п.

1.6. Расход материалов при устройстве сетей канализации в просадочных грунтах следует определять по нормам на строительство аналогичных сооружений в мокрых грунтах с добавлением их расхода на:

устройство водоупорного замка из глины с расходом материала на 1 м3 основных конструкций колодца согласно таблице 1 настоящего сборника;

Таблица 1

| № п/п | Тип колодца | Диаметр колодца, мм | Расход глины, м3 | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колодцы сборные железобетонные | 1000 | 0,92 | ТПР 902-09- |
|  |  | 1500 | 0,71 | 22.84 |
|  |  | 2000 | 0,53 |  |
| 2 | Колодцы кирпичные с конусным | 1000 | 0,21 | ТПР 902-09- |
|  | переходом к горловине | 1250-1500 | 0,23 | 22.84 |
| 3 | Колодцы кирпичные с перекрытием | 1000 | 0,22 | ТПР 902-09- |
|  | из сборного железобетона | 1250-1500 | 0,27 | 22.84 |
| 4 | Колодцы бетонные с монолитными | 1000 | 0,27 | ТПР 902-09- |
|  | стенами и перекрытием из сборного железобетона | 1250-1500 | 0,28 | 22.84 |

установку арматурных сеток в монолитном днище с расходом арматуры на 10 м3 конструкций колодцев в объеме:

0,03 т - для табл. 23-14,

0,02 т - для табл. 23-15,

0,04 т - для табл. 23-16;

обмазку внутренних поверхностей стен и днища колодца по огрунтованной поверхности битумом горячим за 2 раза с расходом 0,23 т битума на 100 м2 изолируемой поверхности.

1.7. Расход материалов на прокладку трубопроводов напорной канализации определяется по нормам сборника 22 “Водопровод - наружные сети”.

1.8. Расход материалов на устройство канализационных выпусков из зданий и сооружений от наружной стены до первого выпускного колодца учтен нормами сборника 16 “Водопроводы внутренние”.

1.9. Расход материалов на подвеску существующих подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопроводов следует определять по нормам табл. 22-49 сборника 22 “Водопровод - наружные сети”.

1.10. Расход материалов на устройство отмостки у люков колодцев в случаях, предусмотренных проектом, следует определять по табл. 27-55 сборника 27 “Автомобильные дороги”.

1.11. Нормы расхода материалов приведены на 1-й вид временной подвижной нагрузки:

на устройство круглых канализационных колодцев для труб диаметром условного прохода 150-1200 мм, применяемых на сетях и коллекторах хозяйственно-бытовой и производственной канализации;

на устройство прямоугольных колодцев из бетона для труб диаметром условного прохода 1000-1500 мм;

на устройство узловых колодцев с одним и двумя присоединениями для труб диаметром условного прохода 150-1500 мм. Высота рабочей части круглых колодцев принята: 900, 1200, 1500, 1800 и 2100 мм; диаметр горловины - 700 мм, высота горловины - 0,65, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0 м; люки чугунные типа “Л” по ГОСТ 3634-79.

В таблице 2 приведен расход материалов на устройство одной горловины диаметром 700 мм и высотой от 1,1 до 4,0м (для 1-го вида временной нагрузки).

Таблица 2

| Материалы | Единица | Высота горловины, м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| Кольца стеновые | м3 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Кольцо опорное | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Раствор цементный | м3 | 0,046 | 0,025 | 0,037 | 0,043 | 0,028 | 0,040 | 0,046 |
| Скобы стальные | шт. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Кирпич керамический полнотелый | тыс. шт. | 0,024 | - | 0,016 | 0,024 | - | 0,016 | 0,024 |
| Люк чугунный “Л” | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Продолжение таблицы 2

| Материалы | Единица | Высота горловины, м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| Кольца стеновые | м3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,35 |
| Кольцо опорное | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Раствор цементный | м3 | 0,030 | 0,042 | 0,048 | 0,028 | 0,040 | 0,046 | 0,030 |
| Скобы стальные | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Кирпич керамический полнотелый | тыс. шт. | - | 0,016 | 0,024 | - | 0,016 | 0,024 | - |
| Люк чугунный “Л” | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Продолжение таблицы 2

| Материалы | Единица | Высота горловины, м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
| Кольца стеновые | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Кольцо опорное | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Раствор цементный | м3 | 0,042 | 0,048 | 0,033 | 0,045 | 0,051 | 0,030 | 0,042 | 0,048 |
| Скобы стальные | шт. | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Кирпич керамический полнотелый | тыс. шт. | 0,016 | 0,024 | - | 0,016 | 0,024 | - | 0,016 | 0,024 |
| Люк чугунный “Л” | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Продолжение таблицы 2

| Материалы | Единица | Высота горловины, м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
| Кольца стеновые | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кольцо опорное | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Раствор цементный | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скобы стальные | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кирпич керамический полнотелый | тыс. шт. | - | 0,016 | 0,024 | - | 0,016 | 0,024 | - | 0,016 |
| Люк чугунный “Л” | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1.12. Расход опалубки металлической рассчитан исходя из 100-кратной ее оборачиваемости.

1.13. Расход материалов при укладке футляров из железобетонных труб в открытой траншее следует принимать по нормативным показателям настоящего сборника (табл. 23-4.6), а при укладке футляров из стальных труб и протаскивании труб в футляры - по нормативным показателям сборника 22 “Водопровод - наружные сети” (табл. 45, 47).

1.14. Нормы расхода материалов на устройство канализационных колодцев рассчитаны на 10 м3 основных конструкций по формуле:

í=í+í´10V+V,

где Н - норма расхода отдельной конструкции или материала;

Нк - норма расхода отдельной конструкции или материала на 1 рабочую камеру;

Нг - норма расхода отдельной конструкции или материала на 1 горловину;

Vк - объем основных конструкций рабочей камеры;

Vг - то же, горловины.

2. Правила исчисления объемов работ

1.1. Объем работ по прокладке трубопроводов наружных сетей канализации исчисляется по всей проектной длине трубопроводов, считая от выпускных колодцев у зданий (сооружений), без вычета длины, занимаемой колодцами.

2.2. Объем конструкций колодцев исчисляется по данным проектов, включая объемы днищ, лотка (без учета подготовки), стен, перекрытия и горловины.

2.3. При наличии в проекте указаний об установке в колодцах вторых крышек расход их следует учитывать дополнительно.

# Раздел 01. Основания под трубопроводы

### Таблица 23-1. Устройство основания под трубопроводы

Состав работ: 01. Планировка дна траншеи. 02. Установка бортовых досок и маячных колышков. 03. Установка арматуры. 04. Укладка материала с разравниванием и уплотнением.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Устройство основания под трубопроводы: |  |  |  |  |
| Е23-1.1 | песчаного | 10 м3 основания | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 11,0 |
| Е23-1.2 | щебеночного | 10 м3 основания | Щебень марки 400, фракции 20-40 мм, ГОСТ 8267-82 | м3 | 12,5 |
| Е23-1.3 | гравийного | 10 м3 основания | Гравий фракции 20(25)-40 мм, ГОСТ 8268-82 | м3 | 12,5 |
| Е23-1.4 | бетонного | 10 м3 основания | Бетон класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 10,2 |
|  |  |  | Доски обрезные шириной 75-100 мм, толщина 25 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,477 |
|  |  |  | Доски обрезные шириной 75-100 мм, толщина 32 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,053 |
| Е23-1.5 | железобетонного | 10 м3 основания | Бетон класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 10,15 |
|  |  |  | Доски обрезные шириной 75-100 мм, толщина 25 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,477 |
|  |  |  | Доски обрезные шириной 75-100 мм, толщина 32 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,053 |
|  |  |  | Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |

# Раздел 02. Асбестоцементные безнапорные трубы

### Таблица 23-2. Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб

Состав работ: 01. Зачистка дна траншеи. 02. Опускание и укладка труб. 03. Установка муфт на стык с заделкой смоляной прядью. 04. Укладка цементного раствора при заделке раструбов. 05. Гидравлическое испытание.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб: |  |  |  |  |
|  | при длине труб 4 м диаметром: |  |  |  |  |
| Е23-2.1 | 150 мм | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные безнапорные, условный проход 150 мм, внутренний диаметр 141 мм, ГОСТ 1839-80 | м | 1008 |
|  |  |  | Муфты асбестоцементные, условный проход труб 150 мм, наружный диаметр муфт 212 мм, ГОСТ 1839-80 | шт. | 252 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,27 |
|  |  |  | Каболка | кг | 87,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18,0 |
| Е23-2.2 | 200 мм | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные безнапорные, условный проход 200 мм, внутренний диаметр 189 мм, ГОСТ 1839-80 | м | 1008 |
|  |  |  | Муфты асбестоцементные, условный проход труб 200 мм, наружный диаметр муфт 262 мм, ГОСТ 1839-80 | шт. | 252 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,33 |
|  |  |  | Каболка | т | 0,102 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е23-2.3 | 300 мм | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные безнапорные, условный проход 300 мм, внутренний диаметр 279 мм, ГОСТ 1839-80 | м | 1008 |
|  |  |  | Муфты асбестоцементные, условный проход труб 300 мм, наружный диаметр муфт 366 мм, ГОСТ 1839-80 | шт. | 252 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,52 |
|  |  |  | Каболка | т | 0,160 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71,0 |
| Е23-2.4 | 400 мм | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные безнапорные, условный проход 400 мм, внутренний диаметр 368 мм, ГОСТ 1839-80 | м | 1008 |
|  |  |  | Муфты асбестоцементные, условный проход труб 400 мм, наружный диаметр муфт 477 мм, ГОСТ 1839-80 | шт. | 252 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,09 |
|  |  |  | Каболка | т | 0,328 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126,0 |
|  | при длине труб 3 м диаметром: |  |  |  |  |
| Е23-2.5 | 100 мм | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные безнапорные, условный проход 100 мм, внутренний диаметр 91 мм, ГОСТ 1839-80 | м | 1008 |
|  |  |  | Муфты асбестоцементные, условный проход труб 100 мм, наружный диаметр муфт 160 мм, ГОСТ 1839-80 | шт. | 338 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,24 |
|  |  |  | Каболка | кг | 60,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,9 |
| Е23-2.6 | 150 мм | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные безнапорные, условный проход 150 мм, внутренний диаметр 141 мм, ГОСТ 1839-80 | м | 1008 |
|  |  |  | Муфты асбестоцементные, условный проход труб 150 мм, наружный диаметр муфт 212 мм, ГОСТ 1839-80 | шт. | 338 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,37 |
|  |  |  | Каболка | т | 0,116 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18,0 |

# Раздел 03. Керамические канализационные трубы

### Таблица 23-3. Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб

Состав работ: 01. Зачистка дна траншеи. 02. Опускание и укладка труб. 03. Заделка раструбов смоляной прядью. 04. Гидравлическое испытание.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб: |  |  |  |  |
|  | длинной 1000 мм, диаметром: |  |  |  |  |
| Е23-3.1 | 150 мм | 100 м трубопровода | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 150 мм, ГОСТ 286-82 | м | 100,8 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,04 |
|  |  |  | Каболка | кг | 40,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,8 |
| Е23-3.2 | 200 мм | 100 м трубопровода | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 200 мм, ГОСТ 286-82 | м | 100,8 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,06 |
|  |  |  | Каболка | кг | 57,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3,1 |
| Е23-3.3 | 250 мм | 100 м трубопровода | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 250 мм, ГОСТ 286-82 | м | 100,8 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,07 |
|  |  |  | Каболка | кг | 84,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 4,9 |
| Е23-3.4 | 300 мм | 100 м трубопровода | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 300 мм, ГОСТ 286-82 | м | 100,8 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,09 |
|  |  |  | Каболка | т | 0,114 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,1 |
| Е23-3.5 | 350 мм | 100 м трубопровода | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 350 мм, ГОСТ 286-82 | м | 100,8 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Каболка | т | 0,124 |
|  |  |  | Вода | м3 | 9,7 |
| Е23-3.6 | 400 мм | 100 м трубопровода | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 400 мм, ГОСТ 286-82 | м | 100,8 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,16 |
|  |  |  | Каболка | т | 0,139 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
| Е23-3.7 | 450 мм | 100 м трубопровода | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 450 мм, ГОСТ 286-82 | м | 100,8 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,18 |
|  |  |  | Каболка | т | 0,157 |
|  |  |  | Вода | м3 | 15,9 |
| Е23-3.8 | 500 мм | 100 м трубопровода | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 500 мм, ГОСТ 286-82 | м | 100,8 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,20 |
|  |  |  | Каболка | т | 0,172 |
|  |  |  | Вода | м3 | 19,6 |
| Е23-3.9 | 550 мм | 100 м трубопровода | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 550 мм, ГОСТ 286-82 | м | 100,8 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,22 |
|  |  |  | Каболка | т | 0,193 |
|  |  |  | Вода | м3 | 22,5 |
| Е23-3.10 | 600 мм | 100 м трубопровода | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 600 мм, ГОСТ 286-82 | м | 100,8 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,25 |
|  |  |  | Каболка | т | 0,213 |
|  |  |  | Вода | м3 | 28,3 |
|  | длинной 1200 мм, диаметром: |  |  |  |  |
| Е23-3.11 | 150 мм | 100 м трубопровода | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 150 мм, ГОСТ 286-82 | м | 100,8 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Каболка | кг | 30,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,8 |
| Е23-3.12 | 200 мм | 100 м трубопровода | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 200 мм, ГОСТ 286-82 | м | 100,8 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,05 |
|  |  |  | Каболка | кг | 40,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3,1 |
| Е23-3.13 | 250 мм | 100 м трубопровода | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 250 мм, ГОСТ 286-82 | м | 100,8 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,06 |
|  |  |  | Каболка | кг | 60,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 4,9 |
| Е23-3.14 | 300 мм | 100 м трубопровода | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 300 мм, ГОСТ 286-82 | м | 100,8 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,08 |
|  |  |  | Каболка | кг | 70,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,1 |
| Е23-3.15 | 350 мм | 100 м трубопровода | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 350 мм, ГОСТ 286-82 | м | 100,8 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,12 |
|  |  |  | Каболка | кг | 90,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 9,7 |
| Е23-3.16 | 400 мм | 100 м трубопровода | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 400 мм, ГОСТ 286-82 | м | 100,8 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,13 |
|  |  |  | Каболка | т | 0,100 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
| Е23-3.17 | 450 мм | 100 м трубопровода | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 450 мм, ГОСТ 286-82 | м | 100,8 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,15 |
|  |  |  | Каболка | т | 0,110 |
|  |  |  | Вода | м3 | 15,9 |
| Е23-3.18 | 500 мм | 100 м трубопровода | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 500 мм, ГОСТ 286-82 | м | 100,8 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,17 |
|  |  |  | Каболка | т | 0,120 |
|  |  |  | Вода | м3 | 19,6 |
| Е23-3.19 | 550 мм | 100 м трубопровода | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 550 мм, ГОСТ 286-82 | м | 100,8 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,18 |
|  |  |  | Каболка | т | 0,130 |
|  |  |  | Вода | м3 | 22,5 |
| Е23-3.20 | 600 мм | 100 м трубопровода | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 600 мм, ГОСТ 286-82 | м | 100,8 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,21 |
|  |  |  | Каболка | т | 0,150 |
|  |  |  | Вода | м3 | 28,3 |

# Раздел 04. Железобетонные и бетонные канализационные трубы

### Таблица 23-4. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб

Состав работ: 01. Зачистка дна траншеи. 02. Опускание и укладка труб. 03. Заделка раструбов смоляной прядью и асбестоцементным раствором. 04. Затирка стыков с внутренней стороны цементным раствором. 05. Гидравлическое испытание.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: |  |  |  |  |
| Е23-4.1 | 400 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 400 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,034 |
|  |  |  | Каболка | кг | 34,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
| Е23-4.2 | 500 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 500 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,043 |
|  |  |  | Каболка | кг | 41,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 19,6 |
| Е23-4.3 | 600 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 600 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,048 |
|  |  |  | Каболка | кг | 48,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 28,3 |
| Е23-4.4 | 800 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 800 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,140 |
|  |  |  | Каболка | кг | 67,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 50,3 |
| Е23-4.5 | 1000 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1000 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,190 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,66 |
|  |  |  | Каболка | кг | 84,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 78,5 |
| Е23-4.6 | 1200 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1200 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,290 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,90 |
|  |  |  | Каболка | т | 0,103 |
|  |  |  | Вода | м3 | 113,2 |
| Е23-4.7 | 1400 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1400 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,340 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Каболка | т | 0,112 |
|  |  |  | Вода | м3 | 154,0 |
| Е23-4.8 | 1600 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1600 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,360 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,33 |
|  |  |  | Каболка | т | 0,127 |
|  |  |  | Вода | м3 | 201,1 |
| Е23-4.9 | 2000 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 2000 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,410 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,19 |
|  |  |  | Каболка | т | 0,176 |
|  |  |  | Вода | м3 | 314,2 |
| Е23-4.10 | 2400 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 2400 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,850 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 4,91 |
|  |  |  | Каболка | т | 0,314 |
|  |  |  | Вода | м3 | 461,6 |

### Таблица 23-5. Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб

Состав работ: 01. Зачистка дна траншеи. 02. Опускание и укладка труб. 03. Заделка раструбов смоляной прядью и асбестоцементным раствором. 04. Затирка стыков с внутренней стороны цементным раствором. 05. Гидравлическое испытание.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: |  |  |  |  |
| Е23-5.1 | 150 мм | 100 м трубопровода | Трубы бетонные безнапорные диаметром 150 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,031 |
|  |  |  | Каболка | кг | 14,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,8 |
| Е23-5.2 | 200 мм | 100 м трубопровода | Трубы бетонные безнапорные диаметром 200 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,043 |
|  |  |  | Каболка | кг | 28,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3,1 |
| Е23-5.3 | 300 мм | 100 м трубопровода | Трубы бетонные безнапорные диаметром 300 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,060 |
|  |  |  | Каболка | кг | 42,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,1 |
| Е23-5.4 | 400 мм | 100 м трубопровода | Трубы бетонные безнапорные диаметром 400 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,091 |
|  |  |  | Каболка | кг | 47,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
| Е23-5.5 | 500 мм | 100 м трубопровода | Трубы бетонные безнапорные диаметром 500 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,130 |
|  |  |  | Каболка | т | 0,103 |
|  |  |  | Вода | м3 | 19,6 |
| Е23-5.6 | 600 мм | 100 м трубопровода | Трубы бетонные безнапорные диаметром 600 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,170 |
|  |  |  | Каболка | т | 0,122 |
|  |  |  | Вода | м3 | 28,3 |
| Е23-5.7 | 800 мм | 100 м трубопровода | Трубы бетонные безнапорные диаметром 800 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,200 |
|  |  |  | Каболка | т | 0,171 |
|  |  |  | Вода | м3 | 50,3 |
| Е23-5.8 | 1000 мм | 100 м трубопровода | Трубы бетонные безнапорные диаметром 1000 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,300 |
|  |  |  | Каболка | т | 0,212 |
|  |  |  | Вода | м3 | 78,5 |

### Таблица 23-6. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением

Состав работ: 01. Зачистка дна траншеи. 02. Опускание и укладка труб. 03. Устройство жесткого соединения из монолитного бетона с арматурной сеткой, укладываемой при заделке стыков труб диаметров до 800 мм. 04. Заделка стыка с внутренней стороны асбестоцементным раствором при укладке труб диаметром 1000 мм и более. 05. Укладка бетонной смеси при заделке стыков труб диаметром до 800 мм. 06. Укладка цементного раствора при заделке стыков труб диаметром от 400 до 2400 мм. 07. Гидравлическое испытание.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: |  |  |  |  |
| Е23-6.1 | 400 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 400 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Бетон класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,605 |
|  |  |  | Сетка арматурная из арматуры класса А-I, диаметром 8 мм | кг | 22,0 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,027 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
| Е23-6.2 | 500 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 500 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Бетон класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,746 |
|  |  |  | Сетка арматурная из арматуры класса А-I, диаметром 8 мм | кг | 27,0 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,035 |
|  |  |  | Вода | м3 | 19,6 |
| Е23-6.3 | 600 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 600 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Бетон класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,886 |
|  |  |  | Сетка арматурная из арматуры класса А-I, диаметром 8 мм | кг | 32,0 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,043 |
|  |  |  | Вода | м3 | 28,3 |
| Е23-6.4 | 800 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 800 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Бетон класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,150 |
|  |  |  | Сетка арматурная из арматуры класса А-I, диаметром 8 мм | кг | 40,0 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,083 |
|  |  |  | Вода | м3 | 50,3 |
| Е23-6.5 | 1000 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1000 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,120 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | т | 0,118 |
|  |  |  | Асбест хризотиловый К-6-45, ГОСТ 12871-83Е | кг | 50,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 78,5 |
| Е23-6.6 | 1200 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1200 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,164 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | т | 0,161 |
|  |  |  | Асбест хризотиловый К-6-45, ГОСТ 12871-83Е | кг | 69,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 113,2 |
| Е23-6.7 | 1400 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1400 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,188 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | т | 0,184 |
|  |  |  | Асбест хризотиловый К-6-45, ГОСТ 12871-83Е | кг | 79,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 154,0 |
| Е23-6.8 | 1600 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1600 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,215 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | т | 0,211 |
|  |  |  | Асбест хризотиловый К-6-45, ГОСТ 12871-83Е | кг | 90,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 201,1 |
| Е23-6.9 | 2000 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 2000 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,329 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | т | 0,323 |
|  |  |  | Асбест хризотиловый К-6-45, ГОСТ 12871-83Е | т | 0,138 |
|  |  |  | Вода | м3 | 314,2 |
| Е23-6.10 | 2400 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 2400 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,813 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | т | 0,797 |
|  |  |  | Асбест хризотиловый К-6-45, ГОСТ 12871-83Е | т | 0,341 |
|  |  |  | Вода | м3 | 461,6 |

### Таблица 23-7. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением

Состав работ: 01. Зачистка дна траншеи. 02. Опускание и укладка труб. 03. Заделка стыков асбестоцементным раствором и устройство железобетонного пояска. 04. Гидравлическое испытание без устройства и разборки кирпичных перегородок (заглушек).

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением диаметром: |  |  |  |  |
| Е23-7.1 | 3000 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 3000 мм | м | 101,0 |
|  |  |  | Бетон класса В15, ГОСТ 7473-85 | м3 | 13,0 |
|  |  |  | Бетон класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 4,31 |
|  |  |  | Сетка арматурная из арматуры класса А-I, диаметром 8 мм | т | 0,65 |
|  |  |  | Щиты опалубки | м2 | 61,3 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 1,10 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1444 |
| Е23-7.2 | 3500 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 3500 мм | м | 101,0 |
|  |  |  | Бетон класса В15, ГОСТ 7473-85 | м3 | 20,7 |
|  |  |  | Бетон класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 7,0 |
|  |  |  | Сетка арматурная из арматуры класса А-I, диаметром 8 мм | т | 1,05 |
|  |  |  | Щиты опалубки | м2 | 104,0 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 1,30 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1961 |

### Таблица 23-8. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением

Состав работ: 01. Зачистка дна траншеи. 02. Опускание и укладка труб. 03. Заделка гибкого соединения. 04. Гидравлическое испытание.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: |  |  |  |  |
| Е23-8.1 | 400 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 400 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная МСУ | кг | 8,8 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
| Е23-8.2 | 500 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 500 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная МСУ | кг | 12,7 |
|  |  |  | Вода | м3 | 19,6 |
| Е23-8.3 | 600 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 600 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная МСУ | кг | 19,6 |
|  |  |  | Вода | м3 | 28,3 |
| Е23-8.4 | 800 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 800 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная МСУ | кг | 39,1 |
|  |  |  | Вода | м3 | 50,3 |
| Е23-8.5 | 1000 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1000 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная МСУ | кг | 55,9 |
|  |  |  | Вода | м3 | 78,5 |
| Е23-8.6 | 1200 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1200 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная МСУ | кг | 64,6 |
|  |  |  | Вода | м3 | 113,2 |
| Е23-8.7 | 1400 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1400 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная МСУ | кг | 87,2 |
|  |  |  | Вода | м3 | 154,0 |
| Е23-8.8 | 1600 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1600 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная МСУ | кг | 125,4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 201,1 |
| Е23-8.9 | 2000 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 2000 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная МСУ | кг | 184,2 |
|  |  |  | Вода | м3 | 314,2 |
| Е23-8.10 | 2400 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 2400 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная МСУ | кг | 347,8 |
|  |  |  | Вода | м3 | 461,6 |

### Таблица 23-9. Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением

Состав работ: 01. Зачистка дна траншеи. 02. Опускание и укладка труб. 03. Устройство жесткого соединения из монолитного бетона с арматурной сеткой и заделка стыка с внутренней стороны асбестоцементным раствором. 04. Гидравлическое испытание.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: |  |  |  |  |
| Е23-9.1 | 300 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 300 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Бетон класса В15, Мрз 75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,30 |
|  |  |  | Сетка арматурная из арматуры класса А-I, диаметром 8 мм | кг | 39,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,1 |
| Е23-9.2 | 400 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 400 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Бетон класса В15, Мрз 75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,70 |
|  |  |  | Сетка арматурная из арматуры класса А-I, диаметром 8 мм | кг | 51,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
| Е23-9.3 | 500 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 500 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Бетон класса В15, Мрз 75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 2,0 |
|  |  |  | Сетка арматурная из арматуры класса А-I, диаметром 8 мм | кг | 63,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 19,6 |
| Е23-9.4 | 600 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 600 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Бетон класса В15, Мрз 75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 2,3 |
|  |  |  | Сетка арматурная из арматуры класса А-I, диаметром 8 мм | кг | 75,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 28,3 |
| Е23-9.5 | 800 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 800 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Бетон класса В15, Мрз 75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 2,8 |
|  |  |  | Сетка арматурная из арматуры класса А-I, диаметром 8 мм | кг | 99,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 50,3 |
| Е23-9.6 | 1000 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1000 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | т | 0,157 |
|  |  |  | Асбест хризотиловый К-6-45, ГОСТ 12871-83Е | кг | 59,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 78,5 |

### Таблица 23-10. Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением

Состав работ: 01. Зачистка дна траншеи. 02. Опускание и укладка труб. 03. Устройство гибкого соединения. 04. Гидравлическое испытание.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: |  |  |  |  |
| Е23-10.1 | 300 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 300 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная МСУ | кг | 30,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,1 |
| Е23-10.2 | 400 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 400 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная МСУ | кг | 42,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
| Е23-10.3 | 500 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 500 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная МСУ | кг | 73,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 19,6 |
| Е23-10.4 | 600 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 600 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная МСУ | кг | 111,4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 28,3 |
| Е23-10.5 | 800 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 800 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная МСУ | кг | 168,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 50,3 |
| Е23-10.6 | 1000 мм | 100 м трубопровода | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1000 мм | м | 99,5 |
|  |  |  | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная МСУ | кг | 212,1 |
|  |  |  | Вода | м3 | 78,5 |

# Раздел 05. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб

### Таблица 23-11. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб

Состав работ: 01. Очистка поверхности труб. 02. Приготовление грунтовки и разогревание мастики. 03. Покрытие грунтовкой. 04. Покрытие битумной мастикой за 2 раза (общая толщина покрытия 4 мм).

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: |  |  |  |  |
| Е23-11.1 | 150 мм | 100 м трубопровода | Битум нефтяной строительный БН-90/10, ГОСТ 6617-76 | кг | 17,0 |
|  |  |  | Бензин-растворитель, ГОСТ 3134-78 | кг | 38,0 |
|  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | т | 0,26 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 30,0 |
| Е23-11.2 | 200 мм | 100 м трубопровода | Битум нефтяной строительный БН-90/10, ГОСТ 6617-76 | кг | 22,0 |
|  |  |  | Бензин-растворитель, ГОСТ 3134-78 | кг | 49,0 |
|  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | т | 0,340 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 40,0 |
| Е23-11.3 | 300 мм | 100 м трубопровода | Битум нефтяной строительный БН-90/10, ГОСТ 6617-76 | кг | 32,0 |
|  |  |  | Бензин-растворитель, ГОСТ 3134-78 | кг | 72,0 |
|  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | т | 0,510 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 70,0 |
| Е23-11.4 | 400 мм | 100 м трубопровода | Битум нефтяной строительный БН-90/10, ГОСТ 6617-76 | кг | 41,0 |
|  |  |  | Бензин-растворитель, ГОСТ 3134-78 | кг | 93,0 |
|  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | т | 0,690 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 90,0 |
| Е23-11.5 | 500 мм | 100 м трубопровода | Битум нефтяной строительный БН-90/10, ГОСТ 6617-76 | кг | 51,0 |
|  |  |  | Бензин-растворитель, ГОСТ 3134-78 | т | 0,115 |
|  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | т | 0,860 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | т | 0,11 |
| Е23-11.6 | 600 мм | 100 м трубопровода | Битум нефтяной строительный БН-90/10, ГОСТ 6617-76 | кг | 60,0 |
|  |  |  | Бензин-растворитель, ГОСТ 3134-78 | т | 0,135 |
|  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | т | 1,03 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | т | 0,13 |
| Е23-11.7 | 800 мм | 100 м трубопровода | Битум нефтяной строительный БН-90/10, ГОСТ 6617-76 | кг | 79,0 |
|  |  |  | Бензин-растворитель, ГОСТ 3134-78 | т | 0,178 |
|  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | т | 1,37 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | т | 0,18 |
| Е23-11.8 | 1000 мм | 100 м трубопровода | Битум нефтяной строительный БН-90/10, ГОСТ 6617-76 | кг | 98,0 |
|  |  |  | Бензин-растворитель, ГОСТ 3134-78 | т | 0,222 |
|  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | т | 1,71 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | т | 0,22 |
| Е23-11.9 | 1200 мм | 100 м трубопровода | Битум нефтяной строительный БН-90/10, ГОСТ 6617-76 | т | 0,114 |
|  |  |  | Бензин-растворитель, ГОСТ 3134-78 | т | 0,257 |
|  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | т | 2,06 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | т | 0,27 |
| Е23-11.10 | 1400 мм | 100 м трубопровода | Битум нефтяной строительный БН-90/10, ГОСТ 6617-76 | т | 0,130 |
|  |  |  | Бензин-растворитель, ГОСТ 3134-78 | т | 0,293 |
|  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | т | 2,40 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | т | 0,31 |

### Таблица 23-12. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб большого диаметра

Состав работ: 01. Очистка поверхности труб. 02. Приготовление грунтовки и разогревание мастики. 03. Покрытие грунтовкой. 04. Покрытие битумной мастикой за 2 раза.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб |  |  |  |  |
| Е23-12.1 | диаметром более 1400 мм | 100 м трубопровода | Битум нефтяной строительный БН-90/10, ГОСТ 6617-76 | т | 0,260 |
|  |  |  | Бензин-растворитель, ГОСТ 3134-78 | т | 0,580 |
|  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | т | 4,10 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | т | 0,53 |

# Раздел 06. Колодцы канализационные

### Таблица 23-13. Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных

Состав работ: 01. Устройство песчаной подготовки толщиной слоя 100 мм в сухих грунтах, бетонной подготовки толщиной слоя 100 мм и асфальтобетонной смеси по бетонной подушке толщиной слоя 20 мм в мокрых грунтах. 02. Укладка сборной железобетонной плиты днища. 03. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности. 04. Монтаж сборных железобетонных конструкций. 05. Заделка труб. 06. Установка люка и ходовых скоб. 07. Установка металлических стремянок. 08. Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах (нанесение грунтовочного состава и горячего битума за 2 раза).

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование |  | единица измерения | расход |
|  | Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных: |  |  |  |  |  |
|  | в сухих грунтах DК=1,0 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 200 мм, диаметр входящих и выходящих труб 150 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.1 | высота рабочей камеры | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 1,05 |
|  | 900 мм и горловины | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,89 |
|  | 650 мм (КСЛ-2) |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 9,4 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 3,1 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,21 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 3,9 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,77 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,12 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,89 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | т | 0,102 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 17,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 10,5 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 21,0 |
| Е23-13.3 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,90 |
|  | 800 мм (КСЛ-4) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,62 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 8,02 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 5,32 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,61 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,18 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 3,24 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,90 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,10 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,62 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | т | 0,146 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 14,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 9,0 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 18,0 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,216 |
| Е23-13.5 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,76 |
|  | 1000 мм (КСЛ-6) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,36 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 6,74 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 8,94 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 4,40 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,15 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 2,73 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 6,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,72 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,08 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,36 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | т | 0,173 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 12,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 7,6 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 22,7 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,121 |
|  | в сухих грунтах DК=1,0 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 400 мм, диаметр входящих и выходящих труб 300 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.16 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,88 |
|  | 650 мм (КСЛ-17) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,58 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 7,81 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,54 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,18 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,82 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,6 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,72 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,58 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 85,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 21,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 8,80 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 17,5 |
| Е23-13.18 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,77 |
|  | 800 мм (КСЛ-19) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,40 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 6,85 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 4,54 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,23 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,154 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,23 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,82 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,12 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,40 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | т | 0,125 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 19,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 7,70 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 15,4 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,185 |
| Е23-13.20 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,70 |
|  | 1000 мм (КСЛ-21) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,20 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 5,90 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 7,81 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 3,84 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,13 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 3,64 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 6,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,69 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,11 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,20 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | т | 0,151 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 16,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 6,62 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 19,9 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,106 |
|  | в сухих грунтах DК=1,0 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 500 мм, диаметр входящих и выходящих труб 400 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.26 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,83 |
|  | 650 мм (КСЛ-27) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,50 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 7,42 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,42 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,17 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,08 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,2 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,73 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,17 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,50 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 81,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 23,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 8,33 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 16,70 |
| Е23-13.28 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,74 |
|  | 800 мм (КСЛ-29) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,324 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 6,54 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 4,34 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,13 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,15 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,49 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,2 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,83 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,15 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,32 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | т | 0,119 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 18,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 7,35 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 14,71 |
| Е23-13.30 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,64 |
|  | 1000 мм (КСЛ-31) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,15 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 5,67 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 7,52 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 3,70 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,13 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 3,89 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 6,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,70 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,13 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,15 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | т | 0,145 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 15,3 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 6,37 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 19,11 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,102 |
|  | в сухих грунтах DК=1,0 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 700 мм, диаметр входящих и выходящих труб 600 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.41 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,79 |
|  | 650 мм (КСЛ-42) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,42 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 7,01 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,28 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,160 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,40 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 9,1 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,764 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,22 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,42 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 76,4 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 19,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 7,87 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 15,75 |
| Е23-13.43 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,700 |
|  | 800 мм (КСЛ-44) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,260 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 6,20 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 4,13 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,03 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,140 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,76 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,850 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,20 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,26 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | т | 0,113 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 17,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 7,00 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 14,00 |
| Е23-13.45 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,61 |
|  | 1000 мм (КСЛ-46) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,10 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 5,43 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 7,20 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 3,54 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,12 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,15 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,730 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,17 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,10 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | т | 0,139 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 15,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 6,10 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 18,30 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,098 |
|  | в мокрых грунтах DК=1,0 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 200 мм, диаметр входящих и выходящих труб 150 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.46 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 1,05 |
|  | 650 мм (КСЛ-2) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,89 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 9,4 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 3,1 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,21 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 3,9 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,89 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,77 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,042 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | т | 0,102 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 17,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 10,5 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 21,0 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,84 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,203 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 39,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 24,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 58,9 |
| Е23-13.48 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,90 |
|  | 800 мм (КСЛ-4) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,62 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 8,02 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 5,32 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,61 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,18 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 3,24 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,62 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,90 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,036 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | т | 0,146 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 14,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 9,0 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 18,0 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,216 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,72 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,25 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 48,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 30,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 50,5 |
| Е23-13.50 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,76 |
|  | 1000 мм (КСЛ-6) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,36 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 6,74 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 8,94 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 4,40 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,15 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 2,73 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,36 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 6,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,72 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | т | 0,173 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 12,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 7,6 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 22,7 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,121 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,61 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,275 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 52,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 33,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 42,4 |
|  | в мокрых грунтах DК=1,0 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 400 мм, диаметр входящих и выходящих труб 300 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.61 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,88 |
|  | 650 мм (КСЛ-17) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,58 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 7,81 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,54 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,18 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,82 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,58 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,6 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,72 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,044 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 85,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 21,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 8,80 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 17,5 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,70 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,204 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 39,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 25,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 77,2 |
| Е23-13.63 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,77 |
|  | 800 мм (КСЛ-19) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,40 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 6,85 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 4,54 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,23 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,154 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,23 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,40 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,82 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,038 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | т | 0,125 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 19,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 7,70 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 15,4 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,185 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,62 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,245 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 46,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 30,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 67,7 |
| Е23-13.65 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,70 |
|  | 1000 мм (КСЛ-21) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,20 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 5,90 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 7,81 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 3,84 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,13 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 3,64 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,20 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 6,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,69 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,033 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | т | 0,151 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 16,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 6,62 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 19,9 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,106 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,53 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,267 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 50,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 32,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 58,3 |
|  | в мокрых грунтах DК=1,0 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 500 мм, диаметр входящих и выходящих труб 400 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.71 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,83 |
|  | 650 мм (КСЛ-27) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,50 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 7,42 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,42 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,17 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,08 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,50 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,2 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,73 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,058 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 81,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 23,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 8,33 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 16,70 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,67 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,209 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 40,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 25,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 86,7 |
| Е23-13.73 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,74 |
|  | 800 мм (КСЛ-29) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,324 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 6,54 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 4,34 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,13 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,15 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,49 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,32 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,2 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,83 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,051 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | т | 0,119 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 18,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 7,35 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 14,71 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,59 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,247 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 47,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 30,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 76,5 |
| Е23-13.75 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,64 |
|  | 1000 мм (КСЛ-31) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,15 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 5,67 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 7,52 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 3,70 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,13 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 3,89 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,15 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 6,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,70 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,045 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | т | 0,145 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 15,3 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 6,37 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 19,11 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,102 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,51 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,268 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 50,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 32,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 66,2 |
|  | в мокрых грунтах DК=1,0 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 700 мм, диаметр входящих и выходящих труб 600 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.86 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,79 |
|  | 650 мм (КСЛ-42) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,42 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 7,01 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,28 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,160 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,40 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,42 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 9,1 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,764 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,071 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 76,4 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 19,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 7,87 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 15,75 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,63 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,23 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 43,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 28,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 119,7 |
| Е23-13.88 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,700 |
|  | 800 мм (КСЛ-44) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,260 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 6,20 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 4,13 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,03 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,140 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,76 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,26 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,850 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,063 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | т | 0,113 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 17,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 7,00 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 14,00 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,56 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,264 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 49,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 32,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 106,3 |
| Е23-13.90 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,61 |
|  | 1000 мм (КСЛ-46) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,10 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 5,43 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 7,20 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 3,54 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,12 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,15 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,10 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,730 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,055 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | т | 0,139 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 15,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 6,10 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 18,30 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,098 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,49 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,282 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 52,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 34,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 92,7 |
|  | в сухих грунтах DК=1,5 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 800 мм, диаметр входящих труб 600 мм, диаметр выходящих труб 700 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.91 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,96 |
|  | 650 мм (КСЛ-47) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,35 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 3,16 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,03 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,071 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 6,00 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,50 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,11 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,17 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 34,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,55 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 7,09 |
| Е23-13.93 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,88 |
|  | 800 мм (КСЛ-49) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,260 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,88 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 1,91 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,94 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,065 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,50 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,2 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,54 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,10 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,09 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 53,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 10,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,24 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 6,48 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,078 |
| Е23-13.95 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,79 |
|  | 1000 мм (КСЛ-51) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,12 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,62 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 1,74 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,71 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,059 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,00 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 6,5 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,173 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,091 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 0,97 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 68,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 8,8 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 2,94 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 8,98 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,048 |
|  | в сухих грунтах DК=1,5 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 950 мм, диаметр входящих труб 700 мм, диаметр выходящих труб 800 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.106 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,92 |
|  | 650 мм (КСЛ-62) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,29 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 3,02 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,98 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,068 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 6,20 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,8 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,55 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,12 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,12 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 33,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,39 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 6,78 |
| Е23-13.108 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,84 |
|  | 800 мм (КСЛ-64) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,18 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,77 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 1,84 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,90 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,062 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,70 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,1 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,58 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,109 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,03 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 50,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 10,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,11 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 6,22 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,075 |
| Е23-13.110 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,76 |
|  | 1000 мм (КСЛ-66) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,08 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,52 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 1,67 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,64 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,056 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,20 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,4 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,58 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,10 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | кг | 65,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 9,1 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 2,83 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 8,50 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,045 |
|  | в сухих грунтах DК=1,5 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 1050 мм, диаметр входящих труб 700 мм, диаметр выходящих труб 900 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.112 | высота рабочей камеры 1200 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,87 |
|  | 700 мм (КСЛ-68) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,22 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 3,79 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,93 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,064 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 6,00 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,58 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,12 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,06 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-02 |  | кг | 41,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 10,2 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,22 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 6,43 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,051 |
|  | в сухих грунтах DК=1,5 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 1050 мм, диаметр входящих труб 800 мм, диаметр выходящих труб 900 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.116 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,91 |
|  | 650 мм (КСЛ-77) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,28 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 3,01 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,98 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,067 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 6,20 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,1 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,54 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,11 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 32,8 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,38 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 6,76 |
| Е23-13.118 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,84 |
|  | 800 мм (КСЛ-79) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,18 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,76 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 1,74 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,90 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,062 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,70 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,4 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,58 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,124 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,023 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 50,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 9,9 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,10 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 6,20 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,074 |
| Е23-13.120 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,76 |
|  | 1000 мм (КСЛ-81) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,07 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,51 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 1,67 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,65 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,056 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,20 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 6,8 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,57 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,11 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | кг | 64,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 9,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 2,82 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 8,47 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,045 |
|  | в сухих грунтах DК=1,5 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 1150 мм, диаметр входящих труб 900 мм, диаметр выходящих труб 1000 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.131 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,97 |
|  | 650 мм (КСЛ-92) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,37 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 3,21 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,05 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,072 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 6,00 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,7 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,58 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,16 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,19 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 35,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 11,6 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,61 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 7,22 |
| Е23-13.133 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,89 |
|  | 800 мм (КСЛ-94) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,25 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,93 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 1,94 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,96 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,066 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,40 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,9 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,62 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,150 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,090 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 53,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 10,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,29 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 6,59 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,079 |
| Е23-13.135 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,81 |
|  | 1000 мм (КСЛ-96) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,13 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,66 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 1,76 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,73 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,060 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,90 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,2 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,61 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,13 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 0,99 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | кг | 68,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 9,6 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 2,99 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 8,96 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,048 |
|  | в мокрых грунтах DК=1,5 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 800 мм, диаметр входящих труб 600 мм, диаметр выходящих труб 700 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.136 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,96 |
|  | 650 мм (КСЛ-47) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,35 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 3,16 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,03 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,071 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 6,00 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,50 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,035 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,17 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 34,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,55 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 7,09 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,52 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,16 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 30,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 19,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 60,9 |
| Е23-13.138 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,88 |
|  | 800 мм (КСЛ-49) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,260 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,88 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 1,91 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,94 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,065 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,50 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,2 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,54 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,032 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,09 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 53,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 10,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,24 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 6,48 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,078 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,48 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,188 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 35,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 23,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 55,5 |
| Е23-13.140 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,79 |
|  | 1000 мм (КСЛ-51) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,12 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,62 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 1,74 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,71 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,059 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,00 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 6,5 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,173 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,029 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 0,97 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 68,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 8,8 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 2,94 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 8,98 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,048 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,43 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,209 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 39,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 25,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 50,3 |
|  | в мокрых грунтах DК=1,5 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 950 мм, диаметр входящих труб 700 мм, диаметр выходящих труб 800 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.151 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,92 |
|  | 650 мм (КСЛ-62) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,29 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 3,02 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,98 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,068 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 6,20 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,8 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,55 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,041 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,12 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 33,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,39 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 6,78 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,50 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,167 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 32,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 20,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 63,7 |
| Е23-13.153 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,84 |
|  | 800 мм (КСЛ-64) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,18 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,77 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 1,84 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,90 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,062 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,70 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,1 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,58 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,038 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,03 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 50,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 10,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,11 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 6,22 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,075 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,46 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,194 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 36,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 23,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 58,3 |
| Е23-13.155 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,76 |
|  | 1000 мм (КСЛ-66) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,08 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,52 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 1,67 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,64 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,056 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,20 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,4 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,58 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,034 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 65,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 9,1 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 2,83 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 8,50 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,045 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,42 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,213 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 40,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 26,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 53,0 |
|  | в мокрых грунтах DК=1,5 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 1050 мм, диаметр входящих труб 800 мм, диаметр выходящих труб 900 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.161 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,91 |
|  | 650 мм (КСЛ-77) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,28 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 3,01 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,98 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,067 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 6,20 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,1 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,54 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,044 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,11 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 32,8 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,38 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 6,76 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,50 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,176 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 33,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 21,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 71,7 |
| Е23-13.163 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,84 |
|  | 800 мм (КСЛ-79) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,18 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,76 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 1,74 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,90 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,062 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,70 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,4 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,58 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,040 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,023 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 50,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 9,9 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,10 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 6,20 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,074 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,46 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,202 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 38,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 24,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 58,3 |
| Е23-13.165 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,76 |
|  | 1000 мм (КСЛ-81) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,07 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,51 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 1,67 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,64 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,056 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,20 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 6,8 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,57 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,037 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 64,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 9,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 2,82 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 8,47 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,045 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,42 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,220 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 41,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 26,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 59,8 |
|  | в мокрых грунтах DК=1,5 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 1150 мм, диаметр входящих труб 900 мм, диаметр выходящих труб 1000 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.176 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,97 |
|  | 650 мм (КСЛ-92) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,37 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 3,21 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,05 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,072 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 6,00 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,7 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,58 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,054 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,19 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 35,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 11,6 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,61 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 7,22 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,54 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,199 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 37,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 24,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 88,2 |
| Е23-13.178 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,89 |
|  | 800 мм (КСЛ-94) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,25 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,93 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 1,94 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,96 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,066 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,40 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,9 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,62 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,049 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,090 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 53,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 10,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,29 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 6,59 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,079 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,49 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,223 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 42,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 27,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 80,3 |
| Е23-13.165 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,81 |
|  | 1000 мм (КСЛ-81) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,13 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,66 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 1,76 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,73 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,060 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,90 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,2 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,61 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,045 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 0,99 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 68,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 9,6 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 2,99 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 8,96 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,048 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,45 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,241 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 44,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 29,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 72,6 |
|  | в сухих грунтах DК=2,0 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 1350 мм, диаметр входящих труб 1000 мм, диаметр выходящих труб 1200 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.181 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 0,98 |
|  | 650 мм (КСЛ-102) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,13 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,70 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,55 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,038 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 6,60 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,42 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,096 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 0,96 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 19,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 9,9 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 1,91 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 3,82 |
| Е23-13.183 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 0,91 |
|  | 800 мм (КСЛ-104) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,05 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,58 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.6 |  | м | 1,05 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,52 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,035 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 6,20 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 6,9 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,44 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,089 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 0,89 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 29,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 9,3 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 1,78 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 3,56 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,043 |
| Е23-13.185 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 0,84 |
|  | 1000 мм (КСЛ-106) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 0,97 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,47 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.6 |  | м | 1,95 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,96 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,033 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,70 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 6,4 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,42 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,083 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 0,83 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 38,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 8,6 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 1,65 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 4,95 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,026 |
|  | в сухих грунтах DК=2,0 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 1350 мм, диаметр входящих и выходящих труб 1200 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.186 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 1,03 |
|  | 650 мм (КСЛ-107) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,19 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,79 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.6 |  | м | 1,01 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,58 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,040 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 6,50 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,45 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,110 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,01 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 20,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 10,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 2,01 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 4,02 |
| Е23-13.188 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 0,95 |
|  | 800 мм (КСЛ-109) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,10 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,66 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.6 |  | м | 1,10 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,54 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,037 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 6,00 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,5 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,48 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,100 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 30,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 9,7 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 1,87 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 3,73 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,045 |
| Е23-13.190 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 0,88 |
|  | 1000 мм (КСЛ-111) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,53 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.6 |  | м | 2,03 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,00 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,034 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,50 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 6,9 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,45 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,097 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 0,86 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 39,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 9,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 1,72 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 5,17 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,028 |
|  | в мокрых грунтах DК=2,0 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 1350 мм, диаметр входящих труб 1000 мм, диаметр выходящих труб 1200 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.191 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 0,98 |
|  | 650 мм (КСЛ-102) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,13 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,70 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,55 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,038 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 6,60 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,42 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,033 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 0,96 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 19,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 9,9 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 1,91 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 3,82 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,42 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,233 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 43,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 28,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 50,5 |
| Е23-13.193 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 0,91 |
|  | 800 мм (КСЛ-104) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,05 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,58 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.6 |  | м | 1,05 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,52 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,035 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 6,20 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 6,9 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,44 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,030 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 0,89 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 29,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 9,3 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 1,78 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 3,56 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,043 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,39 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,247 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 45,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 30,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 47,0 |
| Е23-13.195 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 0,84 |
|  | 1000 мм (КСЛ-106) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 0,97 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,47 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.6 |  | м | 1,95 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,96 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,033 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,70 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 6,4 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,42 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,028 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 0,83 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 38,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 8,6 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 1,65 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 4,95 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,026 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,36 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,257 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 47,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 31,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 43,6 |
|  | в мокрых грунтах DК=2,0 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 1350 мм, диаметр входящих и выходящих труб 1200 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.196 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 1,03 |
|  | 650 мм (КСЛ-107) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,19 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,79 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.6 |  | м | 1,01 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,58 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,040 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 6,50 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,45 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,036 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,01 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 20,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 10,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 2,01 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 4,02 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,44 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,245 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 45,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 29,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 54,7 |
| Е23-13.198 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 0,95 |
|  | 800 мм (КСЛ-109) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,10 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,66 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.6 |  | м | 1,10 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,54 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,037 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 6,00 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,5 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,48 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,034 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 30,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 9,7 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 1,87 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 3,73 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,045 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,41 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,259 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 48,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 31,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 50,7 |
| Е23-13.200 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 0,88 |
|  | 1000 мм (КСЛ-111) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,53 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.6 |  | м | 2,03 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,00 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,034 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,50 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 6,9 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,45 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,031 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 0,86 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 39,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 9,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 1,72 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 5,17 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,028 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,38 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,269 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 49,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 32,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 46,9 |
|  | в сухих грунтах DК=1,0 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 300 мм, диаметр входящей и присоединяемой труб 150 мм, диаметр выходящей трубы 200 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.201 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,96 |
|  | 650 мм (КСУ1-2) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,73 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 8,56 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,79 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,19 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,30 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,7 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,79 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,15 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,73 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 93,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 17,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 9,61 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 19,23 |
| Е23-13.203 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,83 |
|  | 800 мм (КСУ1-4) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,50 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 7,42 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 4,92 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,42 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,17 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 3,80 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 6,7 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,89 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,13 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,50 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | т | 0,135 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 15,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 8,33 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 16,67 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,200 |
| Е23-13.205 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,71 |
|  | 1000 мм (КСУ1-6) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,28 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 6,31 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 8,37 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 4,11 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 3,20 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 5,7 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,74 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,11 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,28 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | т | 0,162 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 13,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 7,09 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 21,28 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,113 |
|  | в сухих грунтах DК=1,0 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 450 мм, диаметр входящей трубы 200 мм, присоединяемой - 200 мм, выходящей - 300 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.211 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,89 |
|  | 650 мм (КСУ1-22) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,61 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 7,95 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,59 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,18 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,73 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,9 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,82 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,19 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,61 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 87,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 23,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 8,93 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 17,86 |
| Е23-13.213 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,78 |
|  | 800 мм (КСУ1-24) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,41 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 6,95 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 4,61 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,27 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,16 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,14 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,8 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,91 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,16 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,41 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | т | 0,127 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 20,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 7,81 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 15,63 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,188 |
| Е23-13.215 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,67 |
|  | 1000 мм (КСУ1-26) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,21 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 5,97 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 7,92 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 3,89 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,13 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 3,56 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 6,7 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,77 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,21 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | т | 0,153 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 17,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 6,71 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 20,13 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,107 |
|  | в сухих грунтах DК=1,0 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 550 мм, диаметр входящей трубы 400 мм, присоединяемой - 200 мм, выходящей - 450 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.221 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,85 |
|  | 650 мм (КСУ1-82) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,53 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 7,54 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,46 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,17 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,00 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,86 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,23 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,53 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 82,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 22,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 8,47 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 16,95 |
| Е23-13.223 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,75 |
|  | 800 мм (КСУ1-84) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,34 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 6,64 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 4,40 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,16 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,15 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,40 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 9,7 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,20 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,34 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | т | 0,121 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 19,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 7,46 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 14,93 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,179 |
| Е23-13.225 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,65 |
|  | 1000 мм (КСУ1-86) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,16 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 5,74 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 7,61 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 3,74 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,13 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 3,80 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,4 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,86 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,17 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,16 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | т | 0,147 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 17,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 6,45 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 19,35 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,103 |
|  | в сухих грунтах DК=1,0 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 600 мм, диаметр входящей трубы 400 мм, присоединяемой - 300 мм, выходящей - 500 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.226 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,86 |
|  | 650 мм (КСУ1-92) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,55 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 7,67 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,50 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,17 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,90 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 12,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,92 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,27 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,55 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 84,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 22,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 8,62 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 17,24 |
| Е23-13.228 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,76 |
|  | 800 мм (КСУ1-94) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,36 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 6,74 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 4,47 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,20 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,15 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,30 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 10,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 1,08 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,23 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,36 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | т | 0,123 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 20,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 7,58 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 15,15 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,182 |
| Е23-13.230 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,65 |
|  | 1000 мм (КСУ1-96) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,18 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 5,82 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 7,71 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 3,79 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,13 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 3,70 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 9,2 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,91 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,20 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,18 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | т | 0,149 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 17,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 6,54 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 19,61 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,105 |
|  | в мокрых грунтах DК=1,0 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 300 мм, диаметр входящей и присоединяемой труб 150 мм, выходящей трубы - 200 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.231 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,96 |
|  | 650 мм (КСУ1-2) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,73 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 8,56 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,79 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,19 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,30 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,7 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,79 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,048 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,73 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 93,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 17,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 9,61 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 19,23 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,77 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,179 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 34,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 21,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 84,6 |
| Е23-13.233 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,83 |
|  | 800 мм (КСУ1-4) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,50 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 7,42 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 4,92 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,42 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,17 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 3,80 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 6,7 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,89 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,042 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,50 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | т | 0,135 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 15,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 8,33 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 16,67 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,200 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,67 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,226 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 43,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 27,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 73,3 |
| Е23-13.235 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,71 |
|  | 1000 мм (КСУ1-6) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,28 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 6,31 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 8,37 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 4,11 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 3,20 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 5,7 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,74 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,035 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,28 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | т | 0,162 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 13,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 7,09 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 21,28 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,113 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,57 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 0,252 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 50,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 30,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 62,4 |
|  | в мокрых грунтах DК=1,0 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 450 мм, диаметр входящей трубы 200 мм, присоединяемой - 200 мм, выходящей - 300 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.241 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,89 |
|  | 650 мм (КСУ1-22) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,61 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 7,95 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,59 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,18 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,73 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,9 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,82 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,063 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,61 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 87,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 23,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 8,93 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 17,86 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,71 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 19,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 3,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 2,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 100,0 |
| Е23-13.243 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,78 |
|  | 800 мм (КСУ1-24) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,41 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 6,95 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 4,61 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,27 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,16 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,14 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,8 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,91 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,055 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,41 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | т | 0,127 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 20,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 7,81 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 15,63 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,188 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,63 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 24,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 4,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 30 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 87,5 |
| Е23-13.245 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,67 |
|  | 1000 мм (КСУ1-26) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,21 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 5,97 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 7,92 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 3,89 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,13 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 3,56 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 6,7 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,77 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,047 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,21 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | т | 0,153 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 17,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 6,71 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 20,13 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,107 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,54 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 26,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 5,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 3,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 75,2 |
|  | в мокрых грунтах DК=1,0 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 500 мм, диаметр входящей трубы 350 мм, присоединяемой - 200 мм, выходящей - 400 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.251 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,85 |
|  | 650 мм (КСУ1-82) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,53 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 7,54 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,46 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,17 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,00 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,86 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,076 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,53 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 82,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 22,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 8,47 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 16,95 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,68 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 20,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 4,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 2,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 122,0 |
| Е23-13.253 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,75 |
|  | 800 мм (КСУ1-84) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,34 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 6,64 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 4,40 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,16 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,15 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,40 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 9,7 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,067 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,34 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | т | 0,121 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 19,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 7,46 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 14,93 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,179 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,60 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 24,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 4,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 3,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 107,5 |
| Е23-13.255 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,65 |
|  | 1000 мм (КСУ1-86) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,16 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 5,74 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 7,61 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 3,74 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,13 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 3,80 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,4 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,86 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,058 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,16 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | т | 0,147 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 17,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 6,45 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 19,35 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,103 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,52 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 26,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 5,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 3,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 92,9 |
|  | в мокрых грунтах DК=1,0 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 600 мм, диаметр входящей трубы 400 мм, присоединяемой - 300 мм, выходящей - 500 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.256 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,86 |
|  | 650 мм (КСУ1-92) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,55 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 7,67 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,50 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,17 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,90 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 12,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,92 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,086 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,55 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 84,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 22,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 8,62 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 17,24 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,69 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 21,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 2,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 2,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 114,8 |
| Е23-13.258 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,76 |
|  | 800 мм (КСУ1-94) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,36 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 6,74 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 4,47 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 2,20 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,15 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,30 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 10,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 1,08 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,076 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,36 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | т | 0,123 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 20,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 7,58 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 15,15 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,182 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,61 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | т | 25,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 5,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 3,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 127,3 |
| Е23-13.260 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1 |  | м3 | 0,65 |
|  | 1000 мм (КСУ1-96) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 |  | м3 | 1,18 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.9 |  | м | 5,82 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6 |  | м | 7,71 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 3,79 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,13 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 3,70 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 9,2 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,91 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,065 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,18 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | т | 0,149 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 17,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 6,54 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 19,61 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,105 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,52 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 27,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 5,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 3,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 109,8 |
|  | в сухих грунтах DК=1,5 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 800 мм, диаметр входящих труб 600 мм, диаметр выходящих труб 700 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.91 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,96 |
|  | 650 мм (КСЛ-47) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,35 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 3,16 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,03 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,071 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 6,00 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,50 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,11 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,17 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 34,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,55 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 7,09 |
| Е23-13.93 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,88 |
|  | 800 мм (КСЛ-49) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,260 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,88 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 1,91 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,94 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,065 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,50 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,2 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,54 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,10 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,09 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 53,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 10,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,24 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 6,48 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,078 |
| Е23-13.95 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,79 |
|  | 1000 мм (КСЛ-51) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,12 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,62 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 1,74 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,71 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,059 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,00 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 6,5 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,173 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,091 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 0,97 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 68,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 8,8 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 2,94 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 8,98 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,048 |
|  | в сухих грунтах DК=1,5 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 950 мм, диаметр входящих труб 700 мм, диаметр выходящих труб 800 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.106 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,92 |
|  | 650 мм (КСЛ-62) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,29 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 3,02 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,98 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,068 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 6,20 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,8 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,55 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,12 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,12 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 33,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,39 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 6,78 |
| Е23-13.108 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,84 |
|  | 800 мм (КСЛ-64) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,18 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,77 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 1,84 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,90 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,062 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,70 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,1 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,58 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,109 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,03 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 50,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 10,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,11 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 6,22 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,075 |
| Е23-13.110 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,76 |
|  | 1000 мм (КСЛ-66) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,08 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,52 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 1,67 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,64 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,056 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,20 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,4 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,58 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,10 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | кг | 65,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 9,1 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 2,83 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 8,50 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,045 |
|  | в сухих грунтах DК=1,5 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 1050 мм, диаметр входящих труб 700 мм, диаметр выходящих труб 900 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.112 | высота рабочей камеры 1200 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,87 |
|  | 700 мм (КСЛ-68) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,22 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 3,79 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,93 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,064 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 6,00 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,58 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,12 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,06 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-02 |  | кг | 41,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 10,2 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,22 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 6,43 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,051 |
|  | в сухих грунтах DК=1,5 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 1050 мм, диаметр входящих труб 800 мм, диаметр выходящих труб 900 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.116 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,91 |
|  | 650 мм (КСЛ-77) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,28 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 3,01 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,98 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,067 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 6,20 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,1 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,54 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,11 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 32,8 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,38 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 6,76 |
| Е23-13.118 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,84 |
|  | 800 мм (КСЛ-79) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,18 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,76 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 1,74 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,90 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,062 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,70 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,4 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,58 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,124 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,023 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 50,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 9,9 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,10 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 6,20 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,074 |
| Е23-13.120 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,76 |
|  | 1000 мм (КСЛ-81) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,07 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,51 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 1,67 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,65 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,056 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,20 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 6,8 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,57 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,11 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | кг | 64,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 9,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 2,82 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 8,47 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,045 |
|  | в сухих грунтах DК=1,5 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 600 мм, диаметр входящей трубы 450 мм, присоединяемой - 300 мм, выходящей - 500 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.261 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 1,08 |
|  | 650 мм (КСУ1-122) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,51 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 3,55 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,16 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,08 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,5 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 9,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,60 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,12 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,27 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 39,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 13,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,98 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 7,97 |
| Е23-13.263 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,97 |
|  | 800 мм (КСУ1-124) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,37 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 3,21 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 2,13 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,05 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,07 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,3 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,64 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,11 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,15 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 58,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,6 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 7,21 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,086 |
| Е23-13.265 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,87 |
|  | 1000 мм (КСУ1-126) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,23 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,88 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 3,82 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,88 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,06 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,5 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,4 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,58 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,10 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,04 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | кг | 74,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 10,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,24 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 9,71 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,052 |
|  | в сухих грунтах DК=1,5 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 600 мм, диаметр входящей трубы 500 мм, присоединяемой - 200 мм, выходящей - 500 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.271 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 1,11 |
|  | 650 мм (КСУ1-147) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,56 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 3,65 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,19 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,082 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,4 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 9,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,62 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,15 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,31 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 40,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 13,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 4,10 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 8,20 |
| Е23-13.273 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 1,00 |
|  | 800 мм (КСУ1-149) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,40 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 3,29 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 2,18 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,07 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,074 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,9 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,66 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,18 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 60,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 12,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,7 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 7,39 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,089 |
| Е23-13.275 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,89 |
|  | 1000 мм (КСУ1-151) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,26 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,95 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 3,91 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,92 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,066 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,4 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,59 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,12 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,06 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | кг | 75,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,31 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 9,93 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,053 |
|  | в сухих грунтах DК=1,5 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 800 мм, диаметр входящей трубы 500 мм, присоединяемой - 500 мм, выходящей - 700 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.281 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 3,56 |
|  | 650 мм (КСУ1-177) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,16 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,52 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1, ГОСТ 8020-80 |  | м3 | 1,08 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,08 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,28 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,5 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,6 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,16 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 14,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 9,6 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 39,0 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 8,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 4 |
| Е23-13.283 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 2,13 |
|  | 0,80 м (КСУ1-179) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 3,22 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,05 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,37 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1, ГОСТ 8020-80 |  | м3 | 0,98 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,072 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,16 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,64 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 12,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,7 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 59,0 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,087 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 7,2 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,83 |
| Е23-13.285 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,89 |
|  | 1,0 м (КСУ1-181) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,88 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,23 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1, ГОСТ 8020-80 |  | м3 | 0,88 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,065 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,04 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,5 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,58 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,13 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,0 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | кг | 74,0 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,052 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 9,74 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,25 |
|  | в сухих грунтах DК=1,5 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 800 мм, диаметр входящей трубы 700 мм, присоединяемой - 200 мм, выходящей - 700 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.291 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 3,45 |
|  | 0,65 м (КСУ1-227) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,12 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,47 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1, ГОСТ 8020-80 |  | м3 | 1,05 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,078 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,24 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,7 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,59 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,15 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 14,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 9,3 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 38,0 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 7,75 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,88 |
| Е23-13.293 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 2,07 |
|  | 0,80 м (КСУ1-229) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 3,13 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,02 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,34 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1, ГОСТ 8020-80 |  | м3 | 0,95 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,07 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,12 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,1 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,63 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 13,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,4 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 57,0 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,084 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 7,03 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,51 |
| Е23-13.295 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 3,73 |
|  | 1,0 м (КСУ1-231) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,82 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,84 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,20 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1, ГОСТ 8020-80 |  | м3 | 0,85 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,063 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,01 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,6 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,57 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,12 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,6 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | кг | 72,0 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,051 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 9,49 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,16 |
|  | в мокрых грунтах DК=1,5 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 600 мм, диаметр входящей трубы 450 мм, присоединяемой - 300 мм, выходящей - 500 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.296 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 1,08 |
|  | 650 мм (КСУ1-122) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,51 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 3,55 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,03 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,08 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,5 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 9,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,60 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,052 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,27 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 39,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 13,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,98 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 7,97 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,56 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 16,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 3,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 1,9 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 82,9 |
| Е23-13.298 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,97 |
|  | 800 мм (КСУ1-124) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,37 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 3,21 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 2,13 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,05 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,07 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,3 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,64 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,041 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,15 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 58,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,6 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 7,21 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,086 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,51 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 19,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 4,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 2,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 75,0 |
| Е23-13.300 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,87 |
|  | 1000 мм (КСУ1-126) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,23 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,88 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 3,82 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,88 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,06 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,5 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,4 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,58 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,042 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,04 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 74,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 10,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,24 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 9,71 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,052 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,46 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 21,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 4,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 3,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 67,3 |
|  | в мокрых грунтах DК=1,5 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 600 мм, диаметр входящей трубы 500 мм, присоединяемой - 200 мм, выходящей - 500 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.306 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 1,11 |
|  | 650 мм (КСУ1-147) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,56 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 3,65 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,19 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,082 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,4 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 9,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,62 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,066 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,31 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 40,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 13,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 4,10 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 8,20 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,58 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 17,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 3,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 2,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 101,6 |
| Е23-13.308 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 1,00 |
|  | 800 мм (КСУ1-149) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,40 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 3,29 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 2,18 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,07 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,074 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,9 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,66 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,059 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,18 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 60,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 12,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,7 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 7,39 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,089 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,52 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 20,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 4,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 2,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 91,7 |
| Е23-13.310 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,89 |
|  | 1000 мм (КСУ1-151) | конструкций колодцев | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,26 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,95 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 3,91 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,92 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,066 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,4 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,59 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,053 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,06 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 75,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,31 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 9,93 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,053 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,47 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 22,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 4,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 3,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 82,1 |
|  | в мокрых грунтах DК=1,5 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 800 мм, диаметр входящей трубы 500 мм, присоединяемой - 500 мм, выходящей - 700 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.316 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 3,56 |
|  | 0,65 м (КСУ1-177) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,16 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,52 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 1,08 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,08 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,28 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,5 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,6 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,068 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 14,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 9,6 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 39,0 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 8,20 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 4 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,56 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 18,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 3,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 2,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 112,0 |
| Е23-13.318 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 2,13 |
|  | 0,80 мм (КСУ1-179) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 3,22 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,05 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,37 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,98 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,072 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,16 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,0 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,64 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,061 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 12,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,7 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 59,0 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,087 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 7,2 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,62 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,51 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 21,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 4,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 3,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 101,3 |
| Е23-13.320 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 3,83 |
|  | 1,0 мм (КСУ1-181) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,89 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,88 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,23 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,88 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,065 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,04 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,5 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,58 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,055 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,0 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | кг | 74,0 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,052 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 9,74 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,25 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,46 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 23,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 4,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 3,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 90,9 |
|  | в мокрых грунтах DК=1,5 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 800 мм, диаметр входящей трубы 700 мм, присоединяемой - 200 мм, выходящей - 700 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.326 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 3,45 |
|  | 0,65 м (КСУ1-227) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,12 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,47 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 1,05 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,078 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,24 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,7 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,59 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,058 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 14,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 9,3 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 38,0 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 7,75 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,88 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,55 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 17,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 3,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 2,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 96,1 |
| Е23-13.328 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 2,07 |
|  | 0,80 мм (КСУ1-229) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 3,13 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,02 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,34 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,95 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,07 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,12 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,1 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,63 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,053 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 13,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,4 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 57,0 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,084 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 7,03 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,51 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,50 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 20,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 4,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 2,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 87,2 |
| Е23-13.330 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.6 |  | м | 3,73 |
|  | 1,0 мм (КСУ1-231) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС15.9 |  | м | 2,82 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,84 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН15 |  | м3 | 1,20 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1 |  | м3 | 0,85 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,063 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,01 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 4,6 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,57 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,047 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,6 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | кг | 72,0 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,051 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 9,49 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 3,16 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,45 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 22,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 4,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 3,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 78,5 |
|  | в сухих грунтах DК=1,5 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 950 мм, диаметр входящей трубы 700 мм, присоединяемой - 450 мм, выходящей - 800 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.331 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,89 |
|  | 0,65 м (КСУ1-252) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,62 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,25 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,042 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 1,08 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 6,3 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,06 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,50 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 21,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,5 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,12 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 13,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 2,12 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 4,25 |
| Е23-13.333 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.6 |  | м | 1,16 |
|  | 0,80 м (КСУ1-254) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,75 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,57 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,16 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,039 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 1,0 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,8 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 0,98 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,52 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 32,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,8 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,11 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 12,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 1,96 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,047 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 3,92 |
| Е23-13.335 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.6 |  | м | 1,06 |
|  | 1,0 м (КСУ1-256) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,61 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,05 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,06 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,036 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 0,92 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,3 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 0,90 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,49 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 41,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,2 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,10 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 1,81 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,029 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 5,42 |
|  | в сухих грунтах DК=2,0 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 1150 мм, диаметр входящей трубы 800 мм, присоединяемой - 500 мм, выходящей - 1000 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.341 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,93 |
|  | 0,65 м (КСУ1-297) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,63 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,28 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,043 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 1,10 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 6,2 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,08 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,51 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 21,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,7 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 13,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 2,16 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 4,33 |
| Е23-13.343 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.6 |  | м | 1,18 |
|  | 0,80 м (КСУ1-299) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,78 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,58 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,18 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,04 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,7 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,00 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,53 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 32,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,0 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,13 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 12,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 2,0 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,048 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 3,99 |
| Е23-13.345 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.6 |  | м | 2,17 |
|  | 1,0 м (КСУ1-301) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,63 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,06 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,08 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,037 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 0,94 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,2 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 0,92 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,50 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 42,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,3 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,119 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 1,83 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,029 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 5,50 |
|  | в сухих грунтах DК=2,0 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 1150 мм, диаметр входящей трубы 1000 мм, присоединяемой - 200 мм, выходящей - 1000 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.351 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,84 |
|  | 0,65 м (КСУ1-347) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,60 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,22 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,041 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 1,05 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 6,4 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,03 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,45 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 20,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,5 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,122 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 12,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 2,06 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 4,12 |
| Е23-13.353 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.6 |  | м | 1,13 |
|  | 0,80 м (КСУ1-349) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,7 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,55 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,13 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,038 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 0,97 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,9 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 0,95 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,47 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 31,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,8 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,113 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 1,91 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,046 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 3,82 |
| Е23-13.355 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.6 |  | м | 2,08 |
|  | 1,0 м (КСУ1-351) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,57 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,02 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,04 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,035 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 0,90 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,4 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 0,88 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,44 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 39,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,2 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,104 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 1,76 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,028 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 5,28 |
|  | в сухих грунтах DК=2,0 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 1350 мм, диаметр входящей трубы 1200 мм, присоединяемой - 200 мм, выходящей - 1200 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.356 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,89 |
|  | 0,65 м (КСУ1-387) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,61 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,25 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,042 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 1,08 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 6,3 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 1,06 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,44 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 21,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,9 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 13,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 2,12 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 4,24 |
| Е23-13.358 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.6 |  | м | 1,15 |
|  | 0,80 м (КСУ1-389) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,74 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,57 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,15 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,039 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 1,0 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,8 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 0,98 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,46 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 32,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,2 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,129 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 12,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 1,96 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,047 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 3,91 |
| Е23-13.360 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.6 |  | м | 2,13 |
|  | 1,0 м (КСУ1-391) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,60 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,05 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,06 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,036 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 0,92 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,3 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 |  | м3 | 0,90 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,43 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 41,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,6 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,119 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 1,80 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,029 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 5,40 |
|  | в мокрых грунтах DК=2,0 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 950 мм, диаметр входящей трубы 700 мм, присоединяемой - 450 мм, выходящей - 800 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.361 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,89 |
|  | 0,65 м (КСУ1-252) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,62 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,25 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,042 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 1,08 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 6,3 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,06 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,50 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 21,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,5 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,04 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 13,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 2,12 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 4,25 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,47 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 13,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 2,5 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 2,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 64,5 |
| Е23-13.363 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.6 |  | м | 1,16 |
|  | 0,80 м (КСУ1-254) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,75 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,57 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,16 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,039 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 1,0 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,8 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 0,98 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,52 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 32,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,8 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,037 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 12,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 1,96 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,047 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 3,92 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,43 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 16,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 2,9 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 2,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 59,6 |
| Е23-13.365 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.6 |  | м | 1,06 |
|  | 1,0 м (КСУ1-256) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,61 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,05 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,06 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,036 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 0,92 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,3 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 0,90 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,49 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | кг | 41,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,2 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,034 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 1,81 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,029 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 5,42 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,40 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 17,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 3,3 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 2,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 54,9 |
|  | в мокрых грунтах DК=2,0 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 1150 мм, диаметр входящей трубы 800 мм, присоединяемой - 500 мм, выходящей - 1000 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.371 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,93 |
|  | 0,65 м (КСУ1-297) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,63 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,28 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,043 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 1,10 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 6,2 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,08 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,51 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 21,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,7 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,048 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 13,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 2,16 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 4,33 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,48 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 15,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 2,9 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 2,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 74,5 |
| Е23-13.373 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.6 |  | м | 1,18 |
|  | 0,80 м (КСУ1-299) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,78 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,58 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,18 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,04 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,7 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,00 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,53 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 32,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,0 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,044 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 12,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 2,0 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,048 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 3,99 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,44 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 17,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 3,2 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 2,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 68,7 |
| Е23-13.375 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.6 |  | м | 2,17 |
|  | 1,0 м (КСУ1-301) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,63 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,06 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,08 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,037 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 0,94 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,2 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 0,92 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,50 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | кг | 42,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,3 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,04 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 1,83 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,029 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 5,50 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,40 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 19,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 3,5 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 2,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 63,0 |
|  | в мокрых грунтах DК=2,0 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 1150 мм, диаметр входящей трубы 1000 мм, присоединяемой - 200 мм, выходящей - 1000 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.381 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,84 |
|  | 0,65 м (КСУ1-347) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,60 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,22 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,041 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 1,05 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 6,4 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,03 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,45 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 20,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,5 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,041 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 12,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 2,06 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 4,12 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,45 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 14,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 2,7 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 2,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 65,6 |
| Е23-13.383 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.6 |  | м | 1,13 |
|  | 0,80 м (КСУ1-349) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,7 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,55 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,13 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,038 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 0,97 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,9 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 0,95 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,47 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 31,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,8 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,038 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 1,91 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,046 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 3,82 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,42 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 16,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 3,1 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 2,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 60,7 |
| Е23-13.385 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.6 |  | м | 2,08 |
|  | 1,0 м (КСУ1-351) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,57 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,02 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,04 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,035 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 0,90 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,4 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 0,88 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,44 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | кг | 39,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,2 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,035 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 1,76 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,028 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 5,28 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,39 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 18,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 3,4 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 2,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 56,0 |
|  | в мокрых грунтах DК=2,0 м, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 1350 мм, диаметр входящей трубы 1200 мм, присоединяемой - 200 мм, выходящей - 1200 мм: |  |  |  |  |  |
| Е23-13.386 | высота рабочей камеры 900 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,89 |
|  | 0,65 м (КСУ1-387) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,61 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,25 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,042 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 1,08 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 6,3 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,06 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,44 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 |  | кг | 21,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,9 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,047 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 13,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 2,12 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 4,24 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,47 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 16,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 3,1 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 2,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 74,6 |
| Е23-13.388 | высота рабочей камеры 1500 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.6 |  | м | 1,15 |
|  | 0,80 м (КСУ1-389) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,74 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 0,57 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,15 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,039 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 1,0 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,8 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 0,98 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,46 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-03 |  | кг | 32,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 8,2 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,043 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 12,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 1,96 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,047 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 3,91 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,43 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 18,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 3,4 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 2,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 68,9 |
| Е23-13.390 | высота рабочей камеры 2100 мм и горловины | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.6 |  | м | 2,13 |
|  | 1,0 м (КСУ1-391) | конструкций колодцев | Кольца стеновые сборные железобетонные КС20.9 |  | м | 1,60 |
|  |  |  | Кольца стеновые сборные железобетонные КС7.3 |  | м | 1,05 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН20 |  | м3 | 1,06 |
|  |  |  | Кольца опорные сборные железобетонные КО6 |  | м3 | 0,036 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные 4ПП20.2 |  | м3 | 0,92 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 5,3 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 0,90 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,43 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-05 |  | кг | 41,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 |  | кг | 7,6 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный |  | м3 | 0,040 |
|  |  |  | Опалубка металлическая |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 |  | шт. | 1,80 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,029 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые |  | шт. | 5,40 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* |  | т | 0,40 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 |  | кг | 20,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный |  | кг | 3,7 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* |  | кг | 2,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная |  | кг | 63,4 |

### Таблица 23-14. Устройство колодцев канализационных круглых кирпичных с перекрытием из сборного железобетона

Состав работ: 01. Уплотнение грунта щебнем и устройство бетонной подготовки. 02. Устройство бетонного лотка. 03. Кладка кирпичных стен и горловины. 04. Заделка труб. 05. Монтаж сборных железобетонных плит перекрытия. 06. Установка люка и ходовых скоб. 07. Установка металлических стремянок.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Устройство колодцев канализационных круглых кирпичных с перекрытием из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром: |  |  |  |  |
| Е23-14.1 | 1,0 м | 10 м3 кирпичных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1, ГОСТ 8020-90 | м3 | 0,36 |
|  |  | конструкций колодцев | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 2,7 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,63 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,67 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,05 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 3,02 |
|  |  |  | Щебень, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,11 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 4,3 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 4,5 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 9,1 |
| Е23-14.2 | 1,5 м | 10 м3 кирпичных и бетонных | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП15.1, ГОСТ 8020-90 | м3 | 0,52 |
|  |  | конструкций колодцев | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 4,24 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,77 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,14 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,05 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 2,07 |
|  |  |  | Щебень, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,19 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 0,7 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-02 | кг | 21,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 6,5 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 1,7 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 3,37 |

### Таблица 23-15. Устройство колодцев канализационных круглых кирпичных с конусным переходом к горловине

Состав работ: 01. Уплотнение грунта щебнем и устройство бетонной подготовки. 02. Устройство бетонного лотка. 03. Кладка кирпичных стен и горловины. 04. Заделка труб. 05. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Устройство колодцев канализационных круглых кирпичных с конусным переходом к горловине в сухих грунтах диаметром: |  |  |  |  |
| Е23-15.1 | 1,0 м | 10 м3 кирпичных и | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,9 |
|  |  | бетонных конструкций колодцев | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,63 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,76 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 3,16 |
|  |  |  | Щебень, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,11 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 | кг | 17,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 4,3 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 2,55 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 5,3 |
| Е23-15.2 | 1,25 м | 10 м3 кирпичных и | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 2,83 |
|  |  | бетонных конструкций колодцев | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,7 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,61 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,033 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 2,93 |
|  |  |  | Щебень, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,16 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 0,9 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 | кг | 21,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 5,4 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 2,2 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 4,4 |
| Е23-15.3 | 1,5 м | 10 м3 кирпичных и | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 3,0 |
|  |  | бетонных конструкций колодцев | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,77 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,44 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,038 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М100, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 2,61 |
|  |  |  | Щебень, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,19 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 1,2 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 | кг | 16,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 6,5 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 1,21 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 2,43 |

### Таблица 23-16. Устройство колодцев канализационных круглых бетонных монолитных

Состав работ: 01. Уплотнение грунта щебнем и устройство бетонной подготовки. 02. Укладка асфальтобетонной смеси по бетонной подготовке толщиной 20 мм в мокрых грунтах. 03. Устройство опалубки. 04. Устройство бетонного лотка, затирка и железннение поверхности. 05. Бетонирование стен колодца. 06. Монтаж сборных железобетонных конструкций. 07. Бетонирование горловины колодца. 08. Заделка труб. 09. Установка люка и ходовых скоб. 10. Установка металлических стремянок. 11. Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах (нанесение грунтовочного состава и горячего битума за 2 раза).

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Устройство колодцев канализационных круглых бетонных монолитных диаметром: |  |  |  |  |
| Е23-16.1 | 1,0 м в сухих грунтах | 10 м3 бетонных и железобетонных конструкций | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1, ГОСТ 8020-90 | м3 | 0,46 |
|  |  | колодцев | Бетон тяжелый класса В7,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,69 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В12,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,62 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,5 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,11 |
|  |  |  | Щебень, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,1 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Сталь арматурная, ГОСТ 5781-82 | кг | 40,0 |
|  |  |  | Доски обрезные толщиной 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 1,38 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3´70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 3,3 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 | кг | 29,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 4,42 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 8,85 |
| Е23-16.2 | 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 бетонных и железобетонных конструкций | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1, ГОСТ 8020-90 | м3 | 0,46 |
|  |  | колодцев | Бетон тяжелый класса В7,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,69 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В12,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,62 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,5 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,057 |
|  |  |  | Щебень, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,1 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Сталь арматурная, ГОСТ 5781-82 | кг | 40,0 |
|  |  |  | Доски обрезные толщиной 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 1,38 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3´70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 3,3 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 | кг | 29,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 4,42 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 8,85 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* | т | 0,25 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 | кг | 0,17 |
|  |  |  | Битум разжиженный | кг | 27,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 20,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 35,0 |
| Е23-16.3 | 1,5 м в сухих грунтах | 10 м3 бетонных и железобетонных конструкций | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1, ГОСТ 8020-90 | м3 | 0,67 |
|  |  | колодцев | Бетон тяжелый класса В12,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,45 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,49 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Щебень, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,18 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 1,2 |
|  |  |  | Сталь арматурная, ГОСТ 5781-82 | кг | 70,0 |
|  |  |  | Доски обрезные толщиной 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 1,4 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3´70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 3,7 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-02 | кг | 21,6 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 1,67 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 3,35 |
| Е23-16.4 | 1,5 м в мокрых грунтах | 10 м3 бетонных и железобетонных конструкций | Плиты перекрытий сборные железобетонные 1ПП15.1, ГОСТ 8020-90 | м3 | 0,67 |
|  |  | колодцев | Бетон тяжелый класса В7,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,71 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В12,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,45 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,49 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,025 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 1,2 |
|  |  |  | Сталь арматурная, ГОСТ 5781-82 | кг | 70,0 |
|  |  |  | Доски обрезные толщиной 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 1,4 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3´70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 3,7 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 | кг | 21,6 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 1,67 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 3,35 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* | т | 0,24 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 | кг | 0,13 |
|  |  |  | Битум разжиженный | кг | 23,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 19,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 27,6 |
| Е23-16.5 | 2,0 м в сухих грунтах | 10 м3 бетонных и железобетонных конструкций | Плиты перекрытий сборные железобетонные 2ПП20.1, ГОСТ 8020-90 | м3 | 0,59 |
|  |  | колодцев | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,61 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,43 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,085 |
|  |  |  | Щебень, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,38 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 1,8 |
|  |  |  | Сталь арматурная, ГОСТ 5781-82 | кг | 70,0 |
|  |  |  | Доски обрезные толщиной 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 1,16 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3´70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 2,8 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-04 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 1,02 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 2,04 |
| Е23-16.6 | 2,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 бетонных и железобетонных конструкций | Плиты перекрытий сборные железобетонные 2ПП20.1, ГОСТ 8020-90 | м3 | 0,59 |
|  |  | колодцев | Бетон тяжелый класса В7,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,62 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,61 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,43 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,018 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 1,8 |
|  |  |  | Сталь арматурная, ГОСТ 5781-82 | кг | 70,0 |
|  |  |  | Доски обрезные толщиной 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 1,16 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3´70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 2,8 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-01 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 1,02 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 2,04 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* | т | 0,22 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 | кг | 0,165 |
|  |  |  | Битум разжиженный | кг | 29,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 20,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 27,8 |

### Таблица 23-17. Устройство колодцев канализационных прямоугольных бетонных монолитных

Состав работ: 01. Уплотнение грунта щебнем и устройство бетонной подготовки. 02. Устройство бетонного лотка. 03. Установка и разборка опалубки. 04. Бетонирование стен колодца. 05. Заделка труб. 06. Монтаж сборных железобетонных конструкций. 07. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок. 08. Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Устройство колодцев канализационных прямоугольных бетонных монолитных: |  |  |  |  |
|  | площадью до 3 м2: |  |  |  |  |
|  | в сухих грунтах Нк=1200 мм, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 1350 мм, диаметр входящей трубы 1000 м, выходящей - 1200 мм, толщина стен: |  |  |  |  |
| Е23-17.1 | 200 мм | 10 м3 бетонных и железобетонных конструкций | Плиты перекрытий сборные железобетонные ребристые | м3 | 0,78 |
|  |  | колодцев | Кольца стеновые КС7.9, ГОСТ 8020-90 | м | 1,13 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В12,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,03 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,4 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,1 |
|  |  |  | Щебень, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,34 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 5,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 19,1 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-02 | кг | 16,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 1,27 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 2,55 |
| Е23-17.2 | 250 мм | 10 м3 бетонных и железобетонных конструкций | Плиты перекрытий сборные железобетонные ребристые | м3 | 0,66 |
|  |  | колодцев | Кольца стеновые КС7.9, ГОСТ 8020-90 | м | 0,98 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В12,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,17 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,34 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,1 |
|  |  |  | Щебень, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,33 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 4,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 17,0 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-02 | кг | 14,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 1,09 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 2,18 |
| Е23-17.3 | 300 мм | 10 м3 бетонных и железобетонных конструкций | Плиты перекрытий сборные железобетонные ребристые | м3 | 0,58 |
|  |  | колодцев | Кольца стеновые КС7.9, ГОСТ 8020-90 | м | 0,85 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В12,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,28 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,3 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,1 |
|  |  |  | Щебень, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,3 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 3,9 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 15,0 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-02 | кг | 12,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 0,95 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 1,9 |
| Е23-17.4 | 350 мм | 10 м3 бетонных и железобетонных конструкций | Плиты перекрытий сборные железобетонные ребристые | м3 | 0,51 |
|  |  | колодцев | Кольца стеновые КС7.9, ГОСТ 8020-90 | м | 0,76 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В12,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,36 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,26 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,11 |
|  |  |  | Щебень, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,29 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 3,4 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 14,0 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-02 | кг | 11,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 0,84 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 1,68 |
| Е23-17.5 | 400 мм | 10 м3 бетонных и железобетонных конструкций | Плиты перекрытий сборные железобетонные ребристые | м3 | 0,45 |
|  |  | колодцев | Кольца стеновые КС7.9, ГОСТ 8020-90 | м | 0,68 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В12,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,42 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,24 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,11 |
|  |  |  | Щебень, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,28 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 3,1 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 12,0 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-02 | кг | 9,7 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 0,75 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 1,5 |
|  | в мокрых грунтах Нк=1200 мм, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 1350 мм, диаметр входящей трубы 1000 м, выходящей - 1200 мм, толщина стен: |  |  |  |  |
| Е23-17.6 | 200 мм | 10 м3 бетонных и железобетонных конструкций | Плиты перекрытий сборные железобетонные ребристые | м3 | 0,78 |
|  |  | колодцев | Кольца стеновые КС7.9, ГОСТ 8020-90 | м | 1,13 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,39 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В12,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,03 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,4 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 5,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 19,1 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-02 | кг | 16,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 1,27 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 2,55 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* | т | 0,25 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 | т | 0,11 |
|  |  |  | Битум разжиженный | кг | 20,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 13,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 51,0 |
| Е23-17.7 | 250 мм | 10 м3 бетонных и железобетонных конструкций | Плиты перекрытий сборные железобетонные ребристые | м3 | 0,66 |
|  |  | колодцев | Кольца стеновые КС7.9, ГОСТ 8020-90 | м | 0,98 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,33 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В12,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,17 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,34 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 4,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 17,0 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-02 | кг | 14,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 1,09 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 2,18 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* | т | 0,24 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 | кг | 95,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный | кг | 20,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 10,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 52,4 |
| Е23-17.8 | 300 мм | 10 м3 бетонных и железобетонных конструкций | Плиты перекрытий сборные железобетонные ребристые | м3 | 0,58 |
|  |  | колодцев | Кольца стеновые КС7.9, ГОСТ 8020-90 | м | 0,85 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,3 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В12,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,28 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,3 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 3,9 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 15,0 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-02 | кг | 12,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 0,95 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 1,9 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* | т | 0,23 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 | кг | 83,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный | кг | 15,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 10,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 53,2 |
| Е23-17.9 | 350 мм | 10 м3 бетонных и железобетонных конструкций | Плиты перекрытий сборные железобетонные ребристые | м3 | 0,51 |
|  |  | колодцев | Кольца стеновые КС7.9, ГОСТ 8020-90 | м | 0,76 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,26 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В12,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,36 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,26 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,04 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 3,4 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 14,0 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-02 | кг | 11,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 0,84 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 1,68 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* | т | 0,22 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 | кг | 73,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный | кг | 13,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 9,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 53,9 |
| Е23-17.10 | 400 мм | 10 м3 бетонных и железобетонных конструкций | Плиты перекрытий сборные железобетонные ребристые | м3 | 0,45 |
|  |  | колодцев | Кольца стеновые КС7.9, ГОСТ 8020-90 | м | 0,68 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,23 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В12,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,42 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,24 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,04 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 3,1 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 12,0 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-02 | кг | 9,7 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 0,75 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 1,5 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* | т | 0,21 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 | кг | 66,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный | кг | 17,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 8,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 54,2 |
|  | площадью более 3 м2: |  |  |  |  |
|  | в сухих грунтах Нк=1200 мм, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 1350 мм, диаметр входящей трубы 1200 м, выходящей - 1200 мм, толщина стен: |  |  |  |  |
| Е23-17.11 | 200 мм | 10 м3 бетонных и железобетонных конструкций | Плиты перекрытий сборные железобетонные ребристые | м3 | 0,9 |
|  |  | колодцев | Кольца стеновые КС7.9, ГОСТ 8020-90 | м | 0,8 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В12,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 8,96 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,28 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,05 |
|  |  |  | Щебень, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,3 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 4,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 15,0 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-02 | кг | 11,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 0,89 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 1,77 |
| Е23-17.12 | 250 мм | 10 м3 бетонных и железобетонных конструкций | Плиты перекрытий сборные железобетонные ребристые | м3 | 0,8 |
|  |  | колодцев | Кольца стеновые КС7.9, ГОСТ 8020-90 | м | 0,7 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В12,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,12 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,25 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,055 |
|  |  |  | Щебень, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,29 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 3,9 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 13,0 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-02 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 0,79 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 1,57 |
| Е23-17.13 | 300 мм | 10 м3 бетонных и железобетонных конструкций | Плиты перекрытий сборные железобетонные ребристые | м3 | 0,7 |
|  |  | колодцев | Кольца стеновые КС7.9, ГОСТ 8020-90 | м | 0,62 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В12,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,2 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,22 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,062 |
|  |  |  | Щебень, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,27 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 3,5 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 12,0 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-02 | кг | 8,9 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 0,69 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 1,38 |
| Е23-17.14 | 350 мм | 10 м3 бетонных и железобетонных конструкций | Плиты перекрытий сборные железобетонные ребристые | м3 | 0,64 |
|  |  | колодцев | Кольца стеновые КС7.9, ГОСТ 8020-90 | м | 0,56 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В12,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,27 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,2 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,063 |
|  |  |  | Щебень, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,26 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 3,1 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 11,0 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-02 | кг | 8,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 0,63 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 1,25 |
| Е23-17.15 | 400 мм | 10 м3 бетонных и железобетонных конструкций | Плиты перекрытий сборные железобетонные ребристые | м3 | 0,57 |
|  |  | колодцев | Кольца стеновые КС7.9, ГОСТ 8020-90 | м | 0,51 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В12,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,34 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,18 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,068 |
|  |  |  | Щебень, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,25 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 2,8 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 10,0 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-02 | кг | 7,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 0,56 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 1,13 |
|  | в мокрых грунтах Нк=1200 мм, диаметр горловины 700 мм, глубина лотка 1350 мм, диаметр входящей трубы 1200 м, выходящей - 1200 мм, толщина стен: |  |  |  |  |
| Е23-171.6 | 200 мм | 10 м3 бетонных и железобетонных конструкций | Плиты перекрытий сборные железобетонные ребристые | м3 | 0,9 |
|  |  | колодцев | Кольца стеновые КС7.9, ГОСТ 8020-90 | м | 0,8 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,36 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В12,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 8,96 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,28 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,018 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 4,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 15,0 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-02 | кг | 11,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 0,89 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 1,77 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* | т | 0,22 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 | т | 0,134 |
|  |  |  | Битум разжиженный | кг | 31,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 26,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 28,4 |
| Е23-17.17 | 250 мм | 10 м3 бетонных и железобетонных конструкций | Плиты перекрытий сборные железобетонные ребристые | м3 | 0,8 |
|  |  | колодцев | Кольца стеновые КС7.9, ГОСТ 8020-90 | м | 0,7 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,32 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В12,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,12 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,25 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,023 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 3,9 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 13,0 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-02 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 0,79 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 1,57 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* | т | 0,22 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 | т | 0,119 |
|  |  |  | Битум разжиженный | кг | 28,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 26,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 31,4 |
| Е23-17.18 | 300 мм | 10 м3 бетонных и железобетонных конструкций | Плиты перекрытий сборные железобетонные ребристые | м3 | 0,7 |
|  |  | колодцев | Кольца стеновые КС7.9, ГОСТ 8020-90 | м | 0,62 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,28 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В12,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,2 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,22 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,024 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 3,5 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 12,0 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-02 | кг | 8,9 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 0,69 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 1,38 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* | т | 0,2 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 | т | 0,104 |
|  |  |  | Битум разжиженный | кг | 25,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 24,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 33,2 |
| Е23-17.19 | 350 мм | 10 м3 бетонных и железобетонных конструкций | Плиты перекрытий сборные железобетонные ребристые | м3 | 0,64 |
|  |  | колодцев | Кольца стеновые КС7.9, ГОСТ 8020-90 | м | 0,56 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,25 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В12,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,27 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,2 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,025 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 3,1 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 11,0 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-02 | кг | 8,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 0,63 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 1,25 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* | т | 0,2 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 | кг | 94,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный | кг | 23,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 24,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 35,0 |
| Е23-17.20 | 400 мм | 10 м3 бетонных и железобетонных конструкций | Плиты перекрытий сборные железобетонные ребристые | м3 | 0,57 |
|  |  | колодцев | Кольца стеновые КС7.9, ГОСТ 8020-90 | м | 0,51 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,23 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В12,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,34 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,18 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,026 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 2,8 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 10,0 |
|  |  |  | Стремянки стальные С1-02 | кг | 7,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 0,56 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 1,13 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* | т | 0,2 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 | кг | 85,0 |
|  |  |  | Битум разжиженный | кг | 19,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 24,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 36,0 |

# Раздел 07. Колодцы дождеприемные для дождевой канализации

### Таблица 23-18. Устройство колодцев дождеприемных круглых для дождевой канализации

Состав работ: 01. Устройство песчаной подготовки толщиной 100 мм в сухих грунтах и бетонной подготовки толщиной 100 мм в мокрых грунтах. 02. Укладка сборных железобетонных плит днища в колодцах из сборного железобетона. 03. Устройство бетонного днища в кирпичных колодцах. 04. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности. 05. Монтаж сборных железобетонных конструкций. 06. Кладка кирпичных стен и горловины в кирпичных колодцах. 07. Заделка труб. 08. Установка люка с решеткой и ходовых скоб. 09. Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах (нанесение грунтовочного состава и горячего битума за 2 раза).

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Устройство колодцев дождеприемных круглых для дождевой канализации: |  |  |  |  |
|  | из сборного железобетона диаметром: |  |  |  |  |
| Е23-18.1 | 1,0 м в сухих грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6, ГОСТ 8020-90 | м | 22,4 |
|  |  | конструкций колодцев | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1, ГОСТ 8020-90 | м3 | 1,15 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 | м3 | 2,05 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,04 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,5 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 7,1 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 1,6 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 16,0 |
|  |  |  | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца, ТУ 400-28-109-85 | шт. | 8,93 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 44,64 |
| Е23-18.2 | 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных | Кольца стеновые сборные железобетонные КС10.6, ГОСТ 8020-90 | м | 19,4 |
|  |  | конструкций колодцев | Плиты перекрытий сборные железобетонные ПП10.1, ГОСТ 8020-90 | м3 | 1,76 |
|  |  |  | Плиты днища сборные железобетонные ПН10 | м3 | 1,0 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,41 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,9 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,4 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,045 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 7,1 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 16,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 8,93 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 44,64 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 | т | 0,205 |
|  |  |  | Битум разжиженный | кг | 39,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 25,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 78,6 |
|  | из кирпича: |  |  |  |  |
| Е23-18.3 | 0,7 м в сухих грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных | Плиты перекрытия сборные железобетонные ПП10.1, ГОСТ 8020-90 | м | 0,45 |
|  |  | конструкций колодцев | Бетон тяжелый класса В15, Мрз75, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,54 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,92 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,05 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, М150, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 3,44 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 1,55 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 4,0 |
|  |  |  | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца, ТУ 400-28-109-85 | шт. | 12,8 |
|  |  |  | Скобы стальные ходовые | шт. | 64,1 |

# Раздел 08. Коллекторы для подземных коммуникаций прямоугольные сборные железобетонные

### Таблица 23-19. Устройство коллекторов для подземных коммуникаций прямоугольных сборных железобетонных

Состав работ: 01. Устройство бетонного основания. 02. Монтаж сборных железобетонных конструкций. 03. Замоноличивание блоков и заделка стыков с устройством температурно-осадочных швов. 04. Гидроизоляция стен и перекрытий. 05. Устройство асфальтовой дорожки.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Устройство коллекторов для подземных коммуникаций прямоугольных сборных железобетонных: |  |  |  |  |
| Е23-19.1 | односекционных | 100 м3 сборных и монолитных железобетонных | Сталь арматурная класса А-III диаметром 25 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,61 |
|  |  | конструкций | Бетон тяжелый класса В22,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 5,73 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 24,66 |
|  |  |  | Раствор цементный М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 18,8 |
|  |  |  | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 94,3 |
|  |  |  | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диаметром 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 14,0 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 | т | 0,243 |
|  |  |  | Гернит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 5,32 |
|  |  |  | Доски обрезные толщиной 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,024 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3´70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* | т | 1,82 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 29,0 |
| Е23-19.2 | двухсекционных | 100 м3 сборных и монолитных железобетонных | Сталь арматурная класса А-III диаметром 25 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 1,56 |
|  |  | конструкций | Бетон тяжелый класса В22,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,37 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 26,86 |
|  |  |  | Раствор цементный М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 21,86 |
|  |  |  | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 90,6 |
|  |  |  | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диаметром 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 35,0 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный жидкий, ГОСТ 9812-74 | т | 0,233 |
|  |  |  | Гернит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 5,11 |
|  |  |  | Доски обрезные толщиной 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,023 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3´70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая, ГОСТ 9128-84* | т | 1,82 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 28,0 |

# Раздел 09. Фильтрующие основания под иловые площадки и поля фильтрации

### Таблица 23-20. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации

Состав работ: 01. Разравнивание фильтрующих материалов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Устройство фильтрующего сонования под иловые площадки и поля фильтрации: |  |  |  |  |
| Е23-20.1 | гравийного | 100 м3 фильтрующего основания | Гравий фракции 20-40 мм, ГОСТ 8268-82 | м3 | 105 |
| Е23-2021 | щебеночного | 100 м3 фильтрующего основания | Щебень фракции 20-40 мм, ГОСТ 8267-82 | м3 | 105 |

# Раздел 10. Дренажные трубы на иловых площадках

### Таблица 23-21. Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных

Состав работ: 01. Укладка труб на готовый дренажный слой.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных диаметром: |  |  |  |  |
| Е23-21.1 | до 150 мм | 1 км трубопровода | Трубы керамические дренажные диаметром до 150 мм, ГОСТ 8411-74 | 1000 шт. | 2,95 |
| Е23-21.2 | 200 мм | 1 км трубопровода | Трубы керамические дренажные диаметром 200 мм, ГОСТ 8411-74 | 1000 шт. | 2,95 |
| Е23-21.3 | 250 мм | 1 км трубопровода | Трубы керамические дренажные диаметром 250 мм, ГОСТ 8411-74 | 1000 шт. | 2,95 |

### Таблица 23-21. Укладка на иловых площадках труб асбестоцементных дренажных

Состав работ: 01. Укладка труб на готовый дренажный слой.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Укладка на иловых площадках труб асбестоцементных дренажных условным проходом: |  |  |  |  |
| Е23-22.1 | 100 мм | 100 м трубопровода | Трубы асбестоцементные безнапорные условным проходом 100 мм, ГОСТ 1839-80* | м | 100,8 |
| Е23-22.2 | 150 мм | 100 м трубопровода | Трубы асбестоцементные безнапорные условным проходом 150 мм, ГОСТ 1839-80* | м | 100,8 |
| Е23-22.3 | 200 мм | 100 м трубопровода | Трубы асбестоцементные безнапорные условным проходом 200 мм, ГОСТ 1839-80* | м | 100,8 |

# Раздел 11. Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети

### Таблица 23-23. Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети

Состав работ: 01. Засыпка приямка. 02. Перенабивка лотка с оштукатуриванием и железнением.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети: |  |  |  |  |
| Е23-23.1 | в сухих грунтах | 1 врезка | Бетон тяжелый класса В12,5 Мрз150, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,065 |
|  |  |  | Песок строительный природный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,2 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 3,0 |
| Е23-23.2 | в мокрых грунтах | 1 врезка | Бетон тяжелый класса В12,5 Мрз150, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,065 |
|  |  |  | Песок строительный природный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,2 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 3,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 8,0 |

# Раздел 12. Люки

### Таблица 23-24. Установка люка

Состав работ: 01. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором. 02. Установка крышки.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
| Е23-24.1 | Установка люка | 1 шт. | Люк чугунный, тип “Л”, ГОСТ 3634-89 | шт. | 1 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,008 |