Министерство строительства Российской Федерации

МИНСТРОЙ РОССИИ

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

Сборник 24

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОПРОВОДЫ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ

Разработаны инженерами Акимовой З.Н., Моисеевым В.А. (Государственное предприятие “Туластройпроект”), Кузнецовым В.И., Степановым В.А., Шутовым А.А. (Главное управление совершенствования ценообразования и сметного нормирования в строительстве Минстроя России), Кретовой В.П., Петрухиной К.М. (КТИ г. Тула), Карцевой Т.А., Саватеевым Л.А. (ЦНИИЭУС Минстроя России).

Настоящий сборник рекомендован Минстроем России для разработки ресурсных смет и ведомостей потребности в материалах и изделиях в составе проектно-сметной документации на всех уровнях инвестиционного процесса по специфицированной (марочной) номенклатуре. Нормы расхода материалов могут использоваться всеми сторонами независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности для определения потребности в ресурсах при выполнении строительных и монтажных работ, расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ.

Замечания и предложения направлять по адресам:

300600 Тула, проспект Ленина, 81, ГП “Туластройпроект”;

117987, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2, Минстрой России, Главное управление совершенствования ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

# РАЗДЕЛ 01. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящий раздел сборника содержит нормативные показатели расхода материалов на строительные работы по подземной и надземной прокладке тепловых сетей, включая бесканальную прокладку трубопроводов в армопенобетонной и битумоперлитовой изоляции.

Раздел разработан на основе сборника 24 “Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети” СНиР-91 (СНиП 4.02-91) с конкретизацией структур строительно-монтажных процессов и выделением операций, предусматривающих расход материалов.

1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для определения потребности ресурсов при выполнении работ по подземной и надземной прокладке тепловых сетей и расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ. Нормативные показатели применяются всеми участниками инвестиционного процесса независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса (рабочей операции) заданного качества при уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, соответствующих требованиям стандартов и нормативных документов.

1.4. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери (отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площадки, при выполнении рабочих операций, обусловленных технологией и организацией производства.

1.5. В нормы не включены:

потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации, производства и приемки работ, применением некачественных материалов;

потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки;

расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механизации и т.п.

1.6. Нормы расхода материалов предназначены для определения стоимости строительства тепловых сетей, транспортирующих теплоноситель (вода, пар) с условным давлением 2,5 МПа, температурой до 300° С. Нормы расхода материалов на укладку трубопроводов при более высоких параметрах теплоносителя следует определять по соответствующему сборнику расценок на монтаж оборудования.

1.7. Нормы расхода материалов на подвеску подземных коммуникаций, при пересечении их трассой трубопроводов, следует определять по нормам таблицы 49 сборника 22 “Водопровод - наружные сети”. Нормы не учитывают расход материалов на устройство различного рода настилов, стремянок, переходных мостиков через траншеи, ограждение траншей, деревьев и люков колодцев. Указанные затраты возмещаются за счет норм накладных расходов.

1.8. В нормах расхода материалов предусмотрено выполнение работ по подземной укладке трубопроводов на глубине до 3 м или надземной - при высоте до 8 м.

1.9. Нормы расхода материалов на отдельные виды работ, подлежащие выполнению при строительстве тепловых сетей, следует определять по соответствующим сборникам:

а) устройство футляров из стальных труб - сборник 22 “Водопровод - наружные сети”;

б) установка конденсационных горшков - сборник 18 “Отопление - внутренние устройства”;

в) контроль качества сварных стыков физическими методами - сборник 25 “Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов”;

г) установка чугунных задвижек - сборник 22 “Водопровод - наружные сети”;

д) установка лесов при прокладке трубопроводов на высоте более 8 м - сборник 8 “Конструкции из кирпича и блоков”;

е) врезка трубопроводов в действующие сети по нормам соответствующего сборника на монтаж оборудования;

ж) установка задвижек и другой арматуры независимо от диаметров с пневматическим, гидравлическим, электрическим и электромагнитным приводами - по нормам соответствующего сборника на монтаж оборудования;

з) установка задвижек с ручным приводом принимается по настоящему сборнику.

1.10. В нормах расхода материалов приведены показатели расхода задвижек и клапанов в комплектах. В комплект входят одна задвижка или клапан, два ответных фланца, прокладки и соответствующее количество крепежных изделий.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов следует исчислять по всей проектной длине трубопровода за вычетом участков, занятых сальниковыми компенсаторами, задвижками и П-образными компенсаторами по их развернутой длине.

2.2. Количество компенсаторов, задвижек, грязевиков определяется по проектным данным.

## 01.01. ТРУБОПРОВОДЫ В КАНАЛАХ И НАДЗЕМНЫЕ

### Таблица 24-1. Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115° С

Состав работ: 01. Сварка труб в звенья. 02. Сварка трубопроводов. 03. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор. 04. Врезка штуцеров для ответвлений. 05. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115° С, диаметром труб: |  |  |  |  |
| Е24-1.1 | 50 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 50 мм (вид по проекту) | м | 1010 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,246 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | кг | 10,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 10,2 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 50 мм | кг | 20,0 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК, давление 1,6 МПа, диаметр 15 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1, давление 1,6 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,31 |
| Е24-1.2 | 70 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 70 мм (вид по проекту) | м | 1010 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,286 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | кг | 10,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 19,2 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 70 мм | кг | 30,0 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК, давление 1,6 МПа, диаметр 15 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1, давление 1,6 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,14 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,44 |
| Е24-1.3 | 80 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 80 мм (вид по проекту) | м | 1010 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,307 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | кг | 10,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 26,4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 80 мм | кг | 40,0 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК, давление 1,6 МПа, диаметр 15 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П, давление 1,6 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,4 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,53 |
| Е24-1.4 | 100 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 100 мм (вид по проекту) | м | 1010 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,266 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | кг | 90,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 39,2 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 100 мм | кг | 60,0 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК, давление 1,6 МПа, диаметр 20 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1, давление 1,6 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 2,1 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,76 |
| Е24-1.5 | 125 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 125 мм (вид по проекту) | м | 1010 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,286 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | кг | 90,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 61,4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 125 мм | кг | 80,0 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК, давление 1,6 МПа, диаметр 20 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П, давление 1,6 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 2,8 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,95 |
| Е24-1.6 | 150 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 150 мм (вид по проекту) | м | 1010 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,266 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,13 |
|  |  |  | Вода | м3 | 88,4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 150 мм | т | 0,16 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК, давление 1,6 МПа, диаметр 20 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 3,5 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 1,1 |
| Е24-1.7 | 200 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм (вид по проекту) | м | 1010 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,618 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,21 |
|  |  |  | Вода | м3 | 168,5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 80 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 200 мм | т | 0,18 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1, давление 1,6 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15КЧ16НЖ, давление 2,5 МПа, диаметр 80 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 4,7 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 1,4 |
| Е24-1.8 | 250 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм (вид по проекту) | м | 1010 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,45 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,18 |
|  |  |  | Вода | м3 | 264 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 80 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 250 мм | кг | 0,35 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1, давление 1,6 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15КЧ16НЖ, давление 1,6 МПа, диаметр 80 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 6,0 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 2,1 |
| Е24-1.9 | 300 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм (вид по проекту) | м | 1010 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,802 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,15 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 375 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 300 мм | т | 0,49 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК, давление 1,6 МПа, диаметр 15 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1, давление 1,6 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 8,5 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 2,6 |

### Таблица 24-2. Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150° С

Состав работ: 01. Сварка труб в звенья. 02. Сварка звеньев труб в канале. 03. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор. 04. Врезка штуцеров для ответвлений. 05. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150° С, диаметром труб: |  |  |  |  |
| Е24-2.1 | 50 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 50 мм (вид по проекту) | м | 1010 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,286 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | кг | 10,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 10,0 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 15 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 50 мм | кг | 30,0 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 15 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,31 |
| Е24-2.2 | 70 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 70 мм (вид по проекту) | м | 1010 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,286 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | кг | 10,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 19,0 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 15 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 70 мм | кг | 40,0 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 15 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,14 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,44 |
| Е24-2.3 | 80 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 80 мм (вид по проекту) | м | 1010 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,307 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | кг | 10,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 26 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 15 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 80 мм | кг | 60,0 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 15 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,4 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,53 |
| Е24-2.4 | 100 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 100 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,266 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | кг | 90,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 39 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 20 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 100 мм | кг | 80,0 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 20 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 2,1 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,76 |
| Е24-2.5 | 125 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 125 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,286 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,13 |
|  |  |  | Вода | м3 | 61 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 20 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 125 мм | т | 0,11 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 20 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 2,8 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,95 |
| Е24-2.6 | 150 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 150 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,266 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,2 |
|  |  |  | Вода | м3 | 88 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 20 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 150 мм | т | 0,21 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 20 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 3,5 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 1,1 |
| Е24-2.7 | 200 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,98 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,314 |
|  |  |  | Вода | м3 | 168 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 80 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 200 мм | т | 0,26 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 80 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 4,7 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 1,4 |
| Е24-2.8 | 250 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,735 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,266 |
|  |  |  | Вода | м3 | 264 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 80 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 250 мм | т | 0,51 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 80 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 6,0 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 2,1 |
| Е24-2.9 | 300 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 1,287 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,224 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 61 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 300 мм | т | 0,71 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 8,5 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 2,6 |
| Е24-2.10 | 350 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 1,23 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,253 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 506 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 32 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 350 мм | т | 1,17 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 32 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 11,5 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,0 |
| Е24-2.11 | 400 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,902 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,47 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 666 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 32 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 400 мм | т | 1,06 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 32 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 12,4 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,4 |
| Е24-2.12 | 450 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 450 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 2,0 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,47 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 150 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 845 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 32 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 150 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 450 мм | т | 1,04 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 32 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 13,8 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,6 |
| Е24-2.13 | 500 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 1,94 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,47 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 150 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1040 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 150 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 500 мм | т | 0,8 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 14,0 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,7 |
| Е24-2.14 | 600 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 1,86 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,50 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 200 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1460 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 200 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 600 мм | т | 1,16 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 14,1 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,8 |
| Е24-2.15 | 700 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 2,65 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,56 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 200 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1900 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 200 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 700 мм | т | 1,63 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 14,3 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,9 |
| Е24-2.16 | 800 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 1,81 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,6 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 250 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2490 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 250 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 800 мм | т | 2,44 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 14,7 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 4,0 |
| Е24-2.17 | 900 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 900 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 2,3 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,62 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 250 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3120 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 250 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 900 мм | т | 3,24 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 15,0 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 4,1 |
| Е24-2.18 | 1000 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1000 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 3,44 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,712 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3860 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 300 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 1000 мм | т | 4,41 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 16,6 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 5,3 |
| Е24-2.19 | 1200 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1200 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 3,56 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,852 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 5580 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 300 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 1200 мм | т | 7,5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 19,6 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 6,1 |

### Таблица 24-3. Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150° С

Состав работ: 01. Сварка труб в звенья. 02. Сварка звеньев труб в канале. 03. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор. 04. Врезка штуцеров для ответвлений. 05. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150° С, диаметром труб: |  |  |  |  |
| Е24-3.1 | 50 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 50 мм (вид по проекту) | м | 1010 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,286 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | кг | 10,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 10,0 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 15 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 50 мм | кг | 30,0 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 15 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,31 |
| Е24-3.2 | 70 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 70 мм (вид по проекту) | м | 1010 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,286 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | кг | 10,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 19,0 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 15 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 70 мм | кг | 40,0 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 15 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,14 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,44 |
| Е24-3.3 | 80 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 80 мм (вид по проекту) | м | 1010 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,266 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | кг | 10,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 26 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 15 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 80 мм | кг | 60,0 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 15 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,6 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,61 |
| Е24-3.4 | 100 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 100 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,24 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | кг | 90,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 39 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 20 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 100 мм | кг | 80,0 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 20 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,86 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,63 |
| Е24-3.5 | 125 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 125 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,24 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,13 |
|  |  |  | Вода | м3 | 61 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 20 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 125 мм | т | 0,11 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 20 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 2,32 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,78 |
| Е24-3.6 | 150 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 150 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,2 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,2 |
|  |  |  | Вода | м3 | 88 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 20 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 150 мм | т | 0,21 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 20 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 2,79 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,94 |
| Е24-3.7 | 200 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 1,58 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,33 |
|  |  |  | Вода | м3 | 168 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 80 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 200 мм | т | 0,26 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 80 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 3,8 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 1,2 |
| Е24-3.8 | 250 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 1,17 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,27 |
|  |  |  | Вода | м3 | 264 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 80 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 250 мм | т | 0,51 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 80 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 4,9 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 1,4 |
| Е24-3.9 | 300 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 2,71 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,23 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 375 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 300 мм | т | 0,71 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 6,7 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 2,2 |
| Е24-3.10 | 350 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 2,68 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,26 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 506 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 32 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 350 мм | т | 1,17 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 32 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 9,5 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,0 |
| Е24-3.11 | 400 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 2,3 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,48 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 666 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 32 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 400 мм | т | 1,06 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 32 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 10,0 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,2 |
| Е24-3.12 | 450 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 450 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 3,36 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,48 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 150 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 845 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 32 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 150 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 450 мм | т | 1,04 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 32 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 11,93 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,5 |
| Е24-3.13 | 500 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 3,32 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,48 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 150 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1040 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 150 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 500 мм | т | 0,8 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 14,0 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,7 |
| Е24-3.14 | 600 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 3,24 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,51 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 200 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1460 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 200 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 600 мм | т | 1,16 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 14,4 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,9 |
| Е24-3.15 | 700 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 5,74 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,57 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 200 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1900 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 200 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 700 мм | т | 1,63 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 14,4 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,9 |
| Е24-3.16 | 800 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 5,68 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,6 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 250 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2490 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 250 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 800 мм | т | 2,44 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 14,8 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 4,0 |
| Е24-3.17 | 900 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 900 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 6,21 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,63 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 250 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3120 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 250 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 900 мм | т | 3,24 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 15,0 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 4,2 |
| Е24-3.18 | 1000 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1000 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 8,65 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,73 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3860 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 300 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 1000 мм | т | 4,41 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 16,0 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 4,8 |
| Е24-3.19 | 1200 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1200 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 8,78 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,88 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 5580 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 300 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 1200 мм | т | 7,5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 18,6 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 5,7 |

### Таблица 24-4. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150° С

Состав работ: 01. Сварка труб в звенья. 02. Сварка трубопроводов. 03. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор. 04. Врезка штуцеров для ответвлений. 05. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150° С, диаметром труб: |  |  |  |  |
| Е24-4.1 | 50 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 50 мм (вид по проекту) | м | 1010 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,29 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | кг | 60,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 10,0 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 15 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 50 мм | кг | 30,0 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 15 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,31 |
| Е24-4.2 | 70 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 70 мм (вид по проекту) | м | 1010 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,29 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | кг | 60,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 19,0 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 15 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 70 мм | кг | 40,0 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 15 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,14 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,44 |
| Е24-4.3 | 80 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 80 мм (вид по проекту) | м | 1010 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,27 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | кг | 60,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 26 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 15 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 80 мм | кг | 60,0 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 15 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,6 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,61 |
| Е24-4.4 | 100 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 100 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,24 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | кг | 60,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 39 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 20 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 100 мм | кг | 80,0 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 20 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,86 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,63 |
| Е24-4.5 | 125 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 125 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,24 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | кг | 70,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 61 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 20 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 125 мм | т | 0,11 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 20 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 2,32 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,78 |
| Е24-4.6 | 150 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 150 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 0,2 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | кг | 90,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 88 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 20 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 150 мм | т | 0,21 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 20 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 2,79 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,94 |
| Е24-4.7 | 200 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 1,55 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,16 |
|  |  |  | Вода | м3 | 168 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 80 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 200 мм | т | 0,26 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 80 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 3,8 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 1,2 |
| Е24-4.8 | 250 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 1,14 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,15 |
|  |  |  | Вода | м3 | 264 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 80 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 250 мм | т | 0,51 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 80 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 4,9 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 1,4 |
| Е24-4.9 | 300 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 2,71 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,14 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 375 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 300 мм | т | 0,71 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 6,7 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 2,2 |
| Е24-4.10 | 350 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 2,65 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,17 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 506 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 32 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 350 мм | т | 1,17 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 32 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 9,5 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,0 |
| Е24-4.11 | 400 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 2,3 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,26 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 666 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 32 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 400 мм | т | 1,06 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 32 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 10,0 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,2 |
| Е24-4.12 | 450 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 450 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 3,334 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,28 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 150 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 845 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 32 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 150 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 450 мм | т | 1,04 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 32 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 11,93 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,5 |
| Е24-4.13 | 500 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 3,3 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,27 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 150 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1040 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 150 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 500 мм | т | 0,8 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 13,9 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,7 |
| Е24-4.14 | 600 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 3,24 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,37 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 200 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1460 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 200 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 600 мм | т | 1,16 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 14,1 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,8 |
| Е24-4.15 | 700 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 5,74 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,45 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 200 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1900 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 200 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 700 мм | т | 1,63 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 14,9 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,9 |
| Е24-4.16 | 800 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 5,68 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,47 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 250 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2490 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 250 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 800 мм | т | 2,44 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 15,2 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 4,1 |
| Е24-4.17 | 900 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 900 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 6,2 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,54 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 250 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3120 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 250 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 900 мм | т | 3,44 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 16,0 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 4,4 |
| Е24-4.18 | 1000 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1000 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 8,65 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,6 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3860 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 300 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 1000 мм | т | 4,41 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 16,6 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 5,1 |
| Е24-4.19 | 1200 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1200 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 8,78 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,75 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 5580 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 300 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 1200 мм | т | 7,5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 19,5 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 6,1 |

### Таблица 24-5. Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300° С

Состав работ: 01. Сварка труб в звенья. 02. Сварка звеньев труб в канале. 03. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор. 04. Врезка штуцеров для ответвлений. 05. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300° С, диаметром труб: |  |  |  |  |
| Е24-5.1 | 300 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 1,5 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,23 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 375 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 300 мм | т | 1,46 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 8,2 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 2,4 |
| Е24-5.2 | 350 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 1,46 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,25 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 506 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 32 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 350 мм | т | 2,42 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 32 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 10,5 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 2,8 |
| Е24-5.3 | 400 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 2,0 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,48 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 666 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 32 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 400 мм | т | 2,69 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 32 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 12,1 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,3 |
| Е24-5.4 | 450 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 450 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 4,1 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,48 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 150 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 845 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 32 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 150 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 450 мм | т | 2,98 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 32 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 13,8 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,6 |
| Е24-5.5 | 500 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 4,0 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,48 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 150 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1040 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 150 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 500 мм | т | 3,19 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 14,0 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,9 |
| Е24-5.6 | 600 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 3,4 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,5 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 200 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1460 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 200 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 600 мм | т | 4,41 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 14,4 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 4,1 |
| Е24-5.7 | 700 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 4,3 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,61 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 200 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1900 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 200 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 700 мм | т | 5,08 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 14,3 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,8 |
| Е24-5.8 | 800 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 2,9 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,63 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 250 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2490 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 250 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 800 мм | т | 4,05 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 14,7 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 4,0 |
| Е24-5.9 | 900 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 900 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 3,8 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,69 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 250 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3120 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 250 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 900 мм | т | 5,4 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 15,0 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 4,1 |
| Е24-5.10 | 1000 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1000 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 5,4 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,77 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3860 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 300 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 1000 мм | т | 7,42 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 16,6 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 5,3 |
| Е24-5.11 | 1200 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1200 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 5,5 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 1,0 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 5580 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 300 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 1200 мм | т | 21,48 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 19,6 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 6,4 |
| Е24-5.12 | 1400 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1400 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 6,6 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 1,1 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7600 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 80 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 300 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 1400 мм | т | 34,5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 80 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 22,5 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 7,3 |

### Таблица 24-6. Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300° С

Состав работ: 01. Сварка труб в звенья. 02. Сварка звеньев труб в канале. 03. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор. 04. Врезка штуцеров для ответвлений. 05. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300° С, диаметром труб: |  |  |  |  |
| Е24-6.1 | 300 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 3,5 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,23 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 375 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 300 мм | т | 1,46 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 8,2 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 2,4 |
| Е24-6.2 | 350 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 3,44 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,25 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 506 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 32 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 350 мм | т | 2,42 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 32 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 10,5 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 2,8 |
| Е24-6.3 | 400 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 3,0 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,48 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 666 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 32 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 400 мм | т | 2,69 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 32 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 12,1 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,3 |
| Е24-6.4 | 450 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 450 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 4,4 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,48 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 150 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 845 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 32 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 150 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 450 мм | т | 2,98 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 32 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 13,8 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,6 |
| Е24-6.5 | 500 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 4,38 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,48 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 150 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1040 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 150 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 500 мм | т | 3,19 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 14,0 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,9 |
| Е24-6.6 | 600 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 4,32 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,51 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 200 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1460 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 200 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 600 мм | т | 4,41 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 14,4 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 4,1 |
| Е24-6.7 | 700 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 5,7 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,61 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 200 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1900 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 200 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 700 мм | т | 5,08 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 14,3 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,8 |
| Е24-6.8 | 800 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 5,6 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,63 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 250 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2490 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 250 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 800 мм | т | 4,05 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 14,7 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 4,0 |
| Е24-6.9 | 900 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 900 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 6,2 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,69 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 250 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3120 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 250 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 900 мм | т | 5,4 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 15,0 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 4,1 |
| Е24-6.10 | 1000 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1000 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 8,6 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,77 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3860 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 300 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 1000 мм | т | 7,42 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 16,6 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 5,3 |
| Е24-6.11 | 1200 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1200 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 8,7 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 1,0 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 5580 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 300 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 1200 мм | т | 21,48 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 19,6 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 6,4 |
| Е24-6.12 | 1400 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1400 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 9,4 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 1,1 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7600 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 80 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 300 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 1400 мм | т | 34,5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 80 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 22,5 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 7,3 |

### Таблица 24-6. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300° С

Состав работ: 01. Сварка труб в звенья. 02. Сварка трубопроводов канале. 03. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор. 04. Врезка штуцеров для ответвлений. 05. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300° С, диаметром труб: |  |  |  |  |
| Е24-7.1 | 300 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 3,5 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,14 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 375 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 300 мм | т | 1,46 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 9,8 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 2,8 |
| Е24-7.2 | 350 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 3,5 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,17 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 506 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 32 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 350 мм | т | 2,42 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 32 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 11,0 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,0 |
| Е24-7.3 | 400 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 3,0 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,26 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 666 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 32 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 400 мм | т | 2,69 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 32 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 12,5 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,5 |
| Е24-7.4 | 450 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 450 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 4,4 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,27 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 150 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 845 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 32 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 150 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 450 мм | т | 2,98 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 32 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 13,8 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,6 |
| Е24-7.5 | 500 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 4,36 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,27 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 150 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1040 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 150 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 500 мм | т | 3,19 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 14,0 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,9 |
| Е24-7.6 | 600 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 4,3 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,36 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 200 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1460 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 200 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 600 мм | т | 4,41 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 14,4 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 4,2 |
| Е24-7.7 | 700 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 5,65 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,45 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 200 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1900 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 200 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 700 мм | т | 5,08 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 14,5 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 4,4 |
| Е24-7.8 | 800 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 5,6 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,48 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 250 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2490 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 250 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 800 мм | т | 4,05 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 15,2 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 4,4 |
| Е24-7.9 | 900 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 900 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 6,2 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,53 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 250 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3120 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 250 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 900 мм | т | 5,4 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 15,3 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 4,5 |
| Е24-7.10 | 1000 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1000 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 8,6 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,62 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3860 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 300 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 1000 мм | т | 7,42 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 16,5 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 5,2 |
| Е24-7.11 | 1200 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1200 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 8,59 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,66 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 5580 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 300 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 1200 мм | т | 21,48 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 19,6 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 6,5 |
| Е24-7.12 | 1400 мм | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1400 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры скользящие | т | 9,4 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,73 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7600 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 80 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа условным проходом 300 мм | комплект | 3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 1400 мм | т | 34,5 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 80 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 22,5 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 7,3 |

## 01.02. БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В БИТУМОПЕРЛИТОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

### Таблица 24-8. Прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150° С

Состав работ: 01. Сварка труб в звенья. 02. Сварка звеньев труб в траншее. 03. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор. 04. Врезка штуцеров для ответвлений. 05. Изоляция стыков и фасонных частей. 06. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150° С, диаметром труб: |  |  |  |  |
| Е24-8.1 | 50 мм | 1 км | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0,293 |
|  |  |  | Битумоперлитовые скорлупы | комплект | 111 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 50 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | кг | 19,2 |
|  |  |  | Вода | м3 | 8 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 6 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 50 мм | кг | 30,0 |
|  |  |  | Ткань стеклянная Т-10, ГОСТ 19170-73 | м2 | 148 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,76 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 39,0 |
| Е24-8.2 | 70 мм | 1 км | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0,293 |
|  |  |  | Битумоперлитовые скорлупы | комплект | 111 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 70 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | кг | 19,2 |
|  |  |  | Вода | м3 | 16 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 6 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 70 мм | кг | 40,0 |
|  |  |  | Ткань стеклянная Т-10, ГОСТ 19170-73 | м2 | 150,2 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,12 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,37 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 39,0 |
| Е24-8.3 | 80 мм | 1 км | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0,293 |
|  |  |  | Битумоперлитовые скорлупы | комплект | 111 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 80 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | кг | 19,2 |
|  |  |  | Вода | м3 | 20 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 6 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 80 мм | кг | 40,0 |
|  |  |  | Ткань стеклянная Т-10, ГОСТ 19170-73 | м2 | 177,0 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,2 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 39,0 |
| Е24-8.4 | 100 мм | 1 км | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0,293 |
|  |  |  | Битумоперлитовые скорлупы | комплект | 111 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 100 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,25 |
|  |  |  | Вода | м3 | 32 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 6 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 100 мм | кг | 70,0 |
|  |  |  | Ткань стеклянная Т-10, ГОСТ 19170-73 | м2 | 173 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,8 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,45 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 39,0 |
| Е24-8.5 | 125 мм | 1 км | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0,387 |
|  |  |  | Битумоперлитовые скорлупы | комплект | 111 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 125 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,27 |
|  |  |  | Вода | м3 | 50 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 6 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 125 мм | кг | 80,0 |
|  |  |  | Ткань стеклянная Т-10, ГОСТ 19170-73 | м2 | 200 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 2,6 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 52,0 |
| Е24-8.6 | 150 мм | 1 км | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0,293 |
|  |  |  | Битумоперлитовые скорлупы | комплект | 83 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 150 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 70 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 6 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 150 мм | т | 0,14 |
|  |  |  | Ткань стеклянная Т-10, ГОСТ 19170-73 | м2 | 162 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 3,3 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 1,1 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 39,0 |
| Е24-8.7 | 200 мм | 1 км | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0,387 |
|  |  |  | Битумоперлитовые скорлупы | комплект | 83 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 200 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,293 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 6 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 200 мм | т | 0,21 |
|  |  |  | Ткань стеклянная Т-10, ГОСТ 19170-73 | м2 | 207 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 4,4 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 1,4 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 52,0 |
| Е24-8.8 | 250 мм | 1 км | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0,387 |
|  |  |  | Битумоперлитовые скорлупы | комплект | 83 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 250 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,32 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 6 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 250 мм | т | 0,33 |
|  |  |  | Ткань стеклянная Т-10, ГОСТ 19170-73 | м2 | 232 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 4,9 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 1,4 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 52,0 |
| Е24-8.9 | 300 мм | 1 км | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0,58 |
|  |  |  | Битумоперлитовые скорлупы | комплект | 83 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 300 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,32 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вода | м3 | 282 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 300 мм | т | 0,65 |
|  |  |  | Ткань стеклянная Т-10, ГОСТ 19170-73 | м2 | 304 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ1, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 10,5 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 2,1 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 77,0 |
| Е24-8.10 | 400 мм | 1 км | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0,677 |
|  |  |  | Битумоперлитовые скорлупы | комплект | 82 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 400 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,582 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Вода | м3 | 502 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 400 мм | т | 0,8 |
|  |  |  | Ткань стеклянная Т-10, ГОСТ 19170-73 | м2 | 363 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ1, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 11,9 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 2,4 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 90,0 |

## 01.03. БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В АРМОПЕНОБЕТОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ

### Таблица 24-9. Прокладка падающих и обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150° С

Состав работ: 01. Сварка труб в звенья. 02. Сварка звеньев труб в траншее. 03. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор. 04. Врезка штуцеров для ответвлений. 05. Изоляция стыков и фасонных частей. 06. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Прокладка падающих и обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150° С, диаметром труб: |  |  |  |  |
| Е24-9.1 | 50 мм | 1 км трубопровода | Асбест хризотиловый К-6-30, ГОСТ 2768-74 | т | 0,252 |
|  |  |  | Сетка проволочная плетеная с квадратными ячейками № 12 | м2 | 64,2 |
|  |  |  | Портландцемент (марка по проекту), ГОСТ 10178-85 | т | 0,889 |
|  |  |  | Гидроизол (марка по проекту), ГОСТ 7415-86 | м2 | 160 |
|  |  |  | Мастика “Изол” | т | 0,29 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 50 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | кг | 19,4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 8,76 |
|  |  |  | Пенобетонные изделия | комплект | 111 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 6 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 50 мм | кг | 30,0 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,31 |
| Е24-9.2 | 70 мм | 1 км трубопровода | Асбест хризотиловый К-6-30, ГОСТ 2768-74 | т | 0,262 |
|  |  |  | Сетка проволочная плетеная с квадратными ячейками № 12 | м2 | 66,0 |
|  |  |  | Портландцемент (марка по проекту), ГОСТ 10178-85 | т | 0,892 |
|  |  |  | Гидроизол (марка по проекту), ГОСТ 7415-86 | м2 | 165 |
|  |  |  | Мастика “Изол” | т | 0,29 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 70 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | кг | 19,8 |
|  |  |  | Вода | м3 | 16,8 |
|  |  |  | Пенобетонные изделия | комплект | 111 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 6 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 70 мм | кг | 40,0 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,14 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,44 |
| Е24-9.3 | 80 мм | 1 км трубопровода | Асбест хризотиловый К-6-30, ГОСТ 2768-74 | т | 0,31 |
|  |  |  | Сетка проволочная плетеная с квадратными ячейками № 12 | м2 | 67,8 |
|  |  |  | Портландцемент (марка по проекту), ГОСТ 10178-85 | т | 1,07 |
|  |  |  | Гидроизол (марка по проекту), ГОСТ 7415-86 | м2 | 168 |
|  |  |  | Мастика “Изол” | т | 0,29 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 80 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | кг | 19,4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 20,9 |
|  |  |  | Пенобетонные изделия | комплект | 111 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 6 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 80 мм | кг | 40,0 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,4 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,53 |
| Е24-9.4 | 100 мм | 1 км трубопровода | Асбест хризотиловый К-6-30, ГОСТ 2768-74 | т | 0,29 |
|  |  |  | Сетка проволочная плетеная с квадратными ячейками № 12 | м2 | 75,6 |
|  |  |  | Портландцемент (марка по проекту), ГОСТ 10178-85 | т | 1,0 |
|  |  |  | Гидроизол (марка по проекту), ГОСТ 7415-86 | м2 | 218 |
|  |  |  | Мастика “Изол” | т | 0,388 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 100 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,242 |
|  |  |  | Вода | м3 | 32,9 |
|  |  |  | Пенобетонные изделия | комплект | 111 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 6 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 100 мм | кг | 70,0 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 2,1 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,76 |
| Е24-9.5 | 125 мм | 1 км трубопровода | Асбест хризотиловый К-6-30, ГОСТ 2768-74 | т | 0,34 |
|  |  |  | Сетка проволочная плетеная с квадратными ячейками № 12 | м2 | 87,5 |
|  |  |  | Портландцемент (марка по проекту), ГОСТ 10178-85 | т | 1,17 |
|  |  |  | Гидроизол (марка по проекту), ГОСТ 7415-86 | м2 | 216 |
|  |  |  | Мастика “Изол” | т | 0,36 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 125 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,262 |
|  |  |  | Вода | м3 | 51,0 |
|  |  |  | Пенобетонные изделия | комплект | 111 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 6 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 125 мм | кг | 80,0 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 2,8 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,95 |
| Е24-9.6 | 150 мм | 1 км трубопровода | Асбест хризотиловый К-6-30, ГОСТ 2768-74 | т | 0,27 |
|  |  |  | Сетка проволочная плетеная с квадратными ячейками № 12 | м2 | 72,3 |
|  |  |  | Портландцемент (марка по проекту), ГОСТ 10178-85 | т | 0,96 |
|  |  |  | Гидроизол (марка по проекту), ГОСТ 7415-86 | м2 | 197 |
|  |  |  | Мастика “Изол” | т | 0,36 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 150 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,30 |
|  |  |  | Вода | м3 | 70,8 |
|  |  |  | Пенобетонные изделия | комплект | 83 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 6 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 150 мм | кг | 0,14 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 3,5 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 1,1 |
| Е24-9.7 | 200 мм | 1 км трубопровода | Асбест хризотиловый К-6-30, ГОСТ 2768-74 | т | 0,34 |
|  |  |  | Сетка проволочная плетеная с квадратными ячейками № 12 | м2 | 81,6 |
|  |  |  | Портландцемент (марка по проекту), ГОСТ 10178-85 | т | 1,17 |
|  |  |  | Гидроизол (марка по проекту), ГОСТ 7415-86 | м2 | 286 |
|  |  |  | Мастика “Изол” | т | 0,46 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 200 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,29 |
|  |  |  | Вода | м3 | 127,0 |
|  |  |  | Пенобетонные изделия | комплект | 83 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 6 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 200 мм | кг | 0,21 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 4,7 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 1,4 |
| Е24-9.8 | 250 мм | 1 км трубопровода | Асбест хризотиловый К-6-30, ГОСТ 2768-74 | т | 0,378 |
|  |  |  | Сетка проволочная плетеная с квадратными ячейками № 12 | м2 | 102,0 |
|  |  |  | Портландцемент (марка по проекту), ГОСТ 10178-85 | т | 1,35 |
|  |  |  | Гидроизол (марка по проекту), ГОСТ 7415-86 | м2 | 311 |
|  |  |  | Мастика “Изол” | т | 0,54 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 250 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,321 |
|  |  |  | Вода | м3 | 197,0 |
|  |  |  | Пенобетонные изделия | комплект | 83 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 25 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 6 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 250 мм | т | 0,33 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1, давление 6,4 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 6,0 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 1,4 |

### Таблица 24-10. Прокладка трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150° С

Состав работ: 01. Сварка труб в звенья. 02. Сварка звеньев труб в траншее. 03. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор. 04. Врезка штуцеров для ответвлений. 05. Изоляция стыков и фасонных частей. 06. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Прокладка трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150° С, диаметром труб: |  |  |  |  |
|  | падающих диаметром труб: |  |  |  |  |
| Е24-10.1 | 300 мм | 1 км трубопровода | Асбест хризотиловый К-6-30, ГОСТ 2768-74 | т | 0,48 |
|  |  |  | Сетка проволочная плетеная с квадратными ячейками № 12 | м2 | 136 |
|  |  |  | Портландцемент (марка по проекту), ГОСТ 10178-85 | т | 1,74 |
|  |  |  | Гидроизол (марка по проекту), ГОСТ 7415-86 | м2 | 346 |
|  |  |  | Мастика “Изол” | т | 0,606 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 300 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,33 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 м | шт. | 5 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
|  |  |  | Пенобетонные изделия | комплект | 83 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 300 мм | т | 0,65 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 8,5 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 2,6 |
| Е24-10.2 | 400 мм | 1 км трубопровода | Асбест хризотиловый К-6-30, ГОСТ 2768-74 | т | 0,576 |
|  |  |  | Сетка проволочная плетеная с квадратными ячейками № 12 | м2 | 162 |
|  |  |  | Портландцемент (марка по проекту), ГОСТ 10178-85 | т | 1,91 |
|  |  |  | Гидроизол (марка по проекту), ГОСТ 7415-86 | м2 | 400 |
|  |  |  | Мастика “Изол” | т | 0,72 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 400 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,6 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 м | шт. | 5 |
|  |  |  | Вода | м3 | 504 |
|  |  |  | Пенобетонные изделия | комплект | 82 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 400 мм | т | 0,83 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 12,4 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,4 |
| Е24-10.3 | 450 мм | 1 км трубопровода | Асбест хризотиловый К-6-30, ГОСТ 2768-74 | т | 0,58 |
|  |  |  | Сетка проволочная плетеная с квадратными ячейками № 12 | м2 | 163 |
|  |  |  | Портландцемент (марка по проекту), ГОСТ 10178-85 | т | 2,04 |
|  |  |  | Гидроизол (марка по проекту), ГОСТ 7415-86 | м2 | 430 |
|  |  |  | Мастика “Изол” | т | 0,758 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 450 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,67 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 м | шт. | 5 |
|  |  |  | Вода | м3 | 638 |
|  |  |  | Пенобетонные изделия | комплект | 82 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 450 мм | т | 0,69 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 13,8 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,6 |
| Е24-10.4 | 500 мм | 1 км трубопровода | Асбест хризотиловый К-6-30, ГОСТ 2768-74 | т | 0,626 |
|  |  |  | Сетка проволочная плетеная с квадратными ячейками № 12 | м2 | 180 |
|  |  |  | Портландцемент (марка по проекту), ГОСТ 10178-85 | т | 2,28 |
|  |  |  | Гидроизол (марка по проекту), ГОСТ 7415-86 | м2 | 486 |
|  |  |  | Мастика “Изол” | т | 0,868 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 500 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,66 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 м | шт. | 5 |
|  |  |  | Вода | м3 | 788 |
|  |  |  | Пенобетонные изделия | комплект | 82 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 500 мм | т | 0,78 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 12,3 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,3 |
| Е24-10.5 | 600 мм | 1 км трубопровода | Асбест хризотиловый К-6-30, ГОСТ 2768-74 | т | 0,674 |
|  |  |  | Сетка проволочная плетеная с квадратными ячейками № 12 | м2 | 180 |
|  |  |  | Портландцемент (марка по проекту), ГОСТ 10178-85 | т | 2,43 |
|  |  |  | Гидроизол (марка по проекту), ГОСТ 7415-86 | м2 | 571 |
|  |  |  | Мастика “Изол” | т | 0,96 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 600 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 1,01 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 м | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1130 |
|  |  |  | Пенобетонные изделия | комплект | 83 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 600 мм | т | 0,91 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 12,6 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,4 |
| Е24-10.6 | 700 мм | 1 км трубопровода | Асбест хризотиловый К-6-30, ГОСТ 2768-74 | т | 0,725 |
|  |  |  | Сетка проволочная плетеная с квадратными ячейками № 12 | м2 | 203 |
|  |  |  | Портландцемент (марка по проекту), ГОСТ 10178-85 | т | 2,6 |
|  |  |  | Гидроизол (марка по проекту), ГОСТ 7415-86 | м2 | 640 |
|  |  |  | Мастика “Изол” | т | 1,14 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 700 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 1,08 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 м | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1540 |
|  |  |  | Пенобетонные изделия | комплект | 83 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 700 мм | т | 1,02 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 13,1 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,5 |
| Е24-10.7 | 800 мм | 1 км трубопровода | Асбест хризотиловый К-6-30, ГОСТ 2768-74 | т | 0,892 |
|  |  |  | Сетка проволочная плетеная с квадратными ячейками № 12 | м2 | 256 |
|  |  |  | Портландцемент (марка по проекту), ГОСТ 10178-85 | т | 3,17 |
|  |  |  | Гидроизол (марка по проекту), ГОСТ 7415-86 | м2 | 719 |
|  |  |  | Мастика “Изол” | т | 1,27 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 800 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 1,86 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 м | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2210 |
|  |  |  | Пенобетонные изделия | комплект | 83 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 800 мм | т | 2,26 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 14,0 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,7 |
| Е24-10.8 | 900 мм | 1 км трубопровода | Асбест хризотиловый К-6-30, ГОСТ 2768-74 | т | 0,971 |
|  |  |  | Сетка проволочная плетеная с квадратными ячейками № 12 | м2 | 278 |
|  |  |  | Портландцемент (марка по проекту), ГОСТ 10178-85 | т | 3,48 |
|  |  |  | Гидроизол (марка по проекту), ГОСТ 7415-86 | м2 | 785 |
|  |  |  | Мастика “Изол” | т | 1,4 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 900 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 2,24 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 250 м | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2550 |
|  |  |  | Пенобетонные изделия | комплект | 83 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 250 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 900 мм | т | 2,81 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 14,6 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,8 |
| Е24-10.9 | 1000 мм | 1 км трубопровода | Асбест хризотиловый К-6-30, ГОСТ 2768-74 | т | 1,11 |
|  |  |  | Сетка проволочная плетеная с квадратными ячейками № 12 | м2 | 317 |
|  |  |  | Портландцемент (марка по проекту), ГОСТ 10178-85 | т | 3,93 |
|  |  |  | Гидроизол (марка по проекту), ГОСТ 7415-86 | м2 | 864 |
|  |  |  | Мастика “Изол” | т | 1,53 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 1000 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 2,47 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 300 м | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3140 |
|  |  |  | Пенобетонные изделия | комплект | 83 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 300 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 1000 мм | т | 4,26 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 15,2 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 4,2 |
| Е24-10.10 | 1200 мм | 1 км трубопровода | Асбест хризотиловый К-6-30, ГОСТ 2768-74 | т | 1,29 |
|  |  |  | Сетка проволочная плетеная с квадратными ячейками № 12 | м2 | 368 |
|  |  |  | Портландцемент (марка по проекту), ГОСТ 10178-85 | т | 4,53 |
|  |  |  | Гидроизол (марка по проекту), ГОСТ 7415-86 | м2 | 1020 |
|  |  |  | Мастика “Изол” | т | 1,89 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 1200 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 2,93 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 300 м | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 4520 |
|  |  |  | Пенобетонные изделия | комплект | 83 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 300 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 1200 мм | т | 6,37 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 16,2 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 4,6 |
|  | обратных диаметром труб: |  |  |  |  |
| Е24-10.11 | 300 мм | 1 км трубопровода | Асбест хризотиловый К-6-30, ГОСТ 2768-74 | т | 0,39 |
|  |  |  | Сетка проволочная плетеная с квадратными ячейками № 12 | м2 | 112,3 |
|  |  |  | Портландцемент (марка по проекту), ГОСТ 10178-85 | т | 1,4 |
|  |  |  | Гидроизол (марка по проекту), ГОСТ 7415-86 | м2 | 164 |
|  |  |  | Мастика “Изол” | т | 0,29 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 300 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,33 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 м | шт. | 5 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
|  |  |  | Пенобетонные изделия | комплект | 83 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 300 мм | т | 0,65 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 5,4 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 1,6 |
| Е24-10.12 | 400 мм | 1 км трубопровода | Асбест хризотиловый К-6-30, ГОСТ 2768-74 | т | 0,475 |
|  |  |  | Сетка проволочная плетеная с квадратными ячейками № 12 | м2 | 139 |
|  |  |  | Портландцемент (марка по проекту), ГОСТ 10178-85 | т | 1,7 |
|  |  |  | Гидроизол (марка по проекту), ГОСТ 7415-86 | м2 | 205 |
|  |  |  | Мастика “Изол” | т | 0,364 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 400 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,6 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 100 м | шт. | 5 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
|  |  |  | Пенобетонные изделия | комплект | 82 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 100 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 400 мм | т | 0,83 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 8,1 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 2,3 |
| Е24-10.13 | 450 мм | 1 км трубопровода | Асбест хризотиловый К-6-30, ГОСТ 2768-74 | т | 0,51 |
|  |  |  | Сетка проволочная плетеная с квадратными ячейками № 12 | м2 | 147 |
|  |  |  | Портландцемент (марка по проекту), ГОСТ 10178-85 | т | 1,82 |
|  |  |  | Гидроизол (марка по проекту), ГОСТ 7415-86 | м2 | 226 |
|  |  |  | Мастика “Изол” | т | 0,392 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 450 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,67 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 150 м | шт. | 5 |
|  |  |  | Вода | м3 | 638 |
|  |  |  | Пенобетонные изделия | комплект | 82 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 40 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 150 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 450 мм | т | 0,69 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 40 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 9,3 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 2,5 |
| Е24-10.14 | 500 мм | 1 км трубопровода | Асбест хризотиловый К-6-30, ГОСТ 2768-74 | т | 0,54 |
|  |  |  | Сетка проволочная плетеная с квадратными ячейками № 12 | м2 | 160 |
|  |  |  | Портландцемент (марка по проекту), ГОСТ 10178-85 | т | 1,98 |
|  |  |  | Гидроизол (марка по проекту), ГОСТ 7415-86 | м2 | 258 |
|  |  |  | Мастика “Изол” | т | 0,446 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 500 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 0,66 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 150 м | шт. | 5 |
|  |  |  | Вода | м3 | 788 |
|  |  |  | Пенобетонные изделия | комплект | 82 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 150 мм | комплект | 5 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 500 мм | т | 0,78 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 9,8 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 2,5 |
| Е24-10.15 | 600 мм | 1 км трубопровода | Асбест хризотиловый К-6-30, ГОСТ 2768-74 | т | 0,576 |
|  |  |  | Сетка проволочная плетеная с квадратными ячейками № 12 | м2 | 162 |
|  |  |  | Портландцемент (марка по проекту), ГОСТ 10178-85 | т | 2,1 |
|  |  |  | Гидроизол (марка по проекту), ГОСТ 7415-86 | м2 | 300 |
|  |  |  | Мастика “Изол” | т | 0,53 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 600 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 1,01 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 200 м | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1130 |
|  |  |  | Пенобетонные изделия | комплект | 83 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 200 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 600 мм | т | 0,91 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 10,2 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 2,6 |
| Е24-10.16 | 700 мм | 1 км трубопровода | Асбест хризотиловый К-6-30, ГОСТ 2768-74 | т | 0,633 |
|  |  |  | Сетка проволочная плетеная с квадратными ячейками № 12 | м2 | 180 |
|  |  |  | Портландцемент (марка по проекту), ГОСТ 10178-85 | т | 2,2 |
|  |  |  | Гидроизол (марка по проекту), ГОСТ 7415-86 | м2 | 340 |
|  |  |  | Мастика “Изол” | т | 0,607 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 700 мм (вид по проекту) | м | 1000 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 1,08 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 200 м | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1540 |
|  |  |  | Пенобетонные изделия | комплект | 83 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 200 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 700 мм | т | 1,02 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 10,9 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 2,6 |
| Е24-10.17 | 800 мм | 1 км трубопровода | Асбест хризотиловый К-6-30, ГОСТ 2768-74 | т | 0,809 |
|  |  |  | Сетка проволочная плетеная с квадратными ячейками № 12 | м2 | 234 |
|  |  |  | Портландцемент (марка по проекту), ГОСТ 10178-85 | т | 2,88 |
|  |  |  | Гидроизол (марка по проекту), ГОСТ 7415-86 | м2 | 387 |
|  |  |  | Мастика “Изол” | т | 0,69 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 800 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 1,86 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 250 м | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2010 |
|  |  |  | Пенобетонные изделия | комплект | 83 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 250 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 800 мм | т | 2,26 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 12,0 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 2,8 |
| Е24-10.18 | 900 мм | 1 км трубопровода | Асбест хризотиловый К-6-30, ГОСТ 2768-74 | т | 0,9 |
|  |  |  | Сетка проволочная плетеная с квадратными ячейками № 12 | м2 | 258 |
|  |  |  | Портландцемент (марка по проекту), ГОСТ 10178-85 | т | 3,22 |
|  |  |  | Гидроизол (марка по проекту), ГОСТ 7415-86 | м2 | 430 |
|  |  |  | Мастика “Изол” | т | 0,76 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 900 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 2,24 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 250 м | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2550 |
|  |  |  | Пенобетонные изделия | комплект | 83 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 250 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 900 мм | т | 2,81 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 13,2 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,3 |
| Е24-10.19 | 1000 мм | 1 км трубопровода | Асбест хризотиловый К-6-30, ГОСТ 2768-74 | т | 1,02 |
|  |  |  | Сетка проволочная плетеная с квадратными ячейками № 12 | м2 | 294 |
|  |  |  | Портландцемент (марка по проекту), ГОСТ 10178-85 | т | 3,62 |
|  |  |  | Гидроизол (марка по проекту), ГОСТ 7415-86 | м2 | 476 |
|  |  |  | Мастика “Изол” | т | 0,848 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 1000 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 2,47 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 300 м | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3140 |
|  |  |  | Пенобетонные изделия | комплект | 83 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 300 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 1000 мм | т | 4,26 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 14,4 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3,7 |
| Е24-10.20 | 1200 мм | 1 км трубопровода | Асбест хризотиловый К-6-30, ГОСТ 2768-74 | т | 1,19 |
|  |  |  | Сетка проволочная плетеная с квадратными ячейками № 12 | м2 | 346 |
|  |  |  | Портландцемент (марка по проекту), ГОСТ 10178-85 | т | 4,2 |
|  |  |  | Гидроизол (марка по проекту), ГОСТ 7415-86 | м2 | 570 |
|  |  |  | Мастика “Изол” | т | 1,0 |
|  |  |  | Трубы стальные диаметром 1200 мм (вид по проекту) | м | 990 |
|  |  |  | Опоры неподвижные | т | 2,93 |
|  |  |  | Задвижки стальные диаметром 300 м | шт. | 4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 4520 |
|  |  |  | Пенобетонные изделия | комплект | 83 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 50 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Фланцы из углеродистой стали на Ру 1,6 МПа условным проходом 300 мм | комплект | 4 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 1200 мм | т | 6,37 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ, давление 4,0 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 15,6 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 4,6 |

## 01.04. КОМПЕНСАТОРЫ САЛЬНИКОВЫЕ

### Таблица 24-11. Установка сальниковых компенсаторов

Состав работ: 01. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку. 02. Приварка компенсатора к трубопроводу.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка сальниковых компенсаторов при диаметре труб: |  |  |  |  |
| Е24-11.1 | 100 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных труб, диаметр 100 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,2 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,03 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,33 |
| Е24-11.2 | 150 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных труб, диаметр 150 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,22 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,04 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,36 |
| Е24-11.3 | 200 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных труб, диаметр 200 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,39 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,05 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,66 |
| Е24-11.4 | 250 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных труб, диаметр 100 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,56 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,12 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,91 |
| Е24-11.5 | 300 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных труб, диаметр 300 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,62 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,14 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,7 |
| Е24-11.6 | 350 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных труб, диаметр 350 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,91 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,17 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,8 |
| Е24-11.7 | 400 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных труб, диаметр 400 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,08 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,1 |
| Е24-11.8 | 450 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных труб, диаметр 450 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,2 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,21 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,2 |
| Е24-11.9 | 500 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных труб, диаметр 500 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,45 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,25 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,6 |
| Е24-11.10 | 600 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных труб, диаметр 600 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,6 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,33 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 4,2 |
| Е24-11.11 | 700 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных труб, диаметр 700 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,71 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,36 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 5,0 |
| Е24-11.12 | 800 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных труб, диаметр 800 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,8 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 5,9 |
| Е24-11.13 | 900 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных труб, диаметр 900 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 6,4 |
| Е24-11.14 | 1000 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных труб, диаметр 1000 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 2,0 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,45 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 6,7 |
| Е24-11.15 | 1200 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных труб, диаметр 1200 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 2,1 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,46 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 7,9 |
| Е24-11.16 | 1400 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных труб, диаметр 1400 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 2,27 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,47 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 8,3 |

## 01.05. КОМПЕНСАТОРЫ П-ОБРАЗНЫЕ

### Таблица 24-12. Установка П-образных компенсаторов

Состав работ: 01. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку. 02. Растяжка и приварка компенсатора к трубопроводу.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка П-образных компенсаторов при диаметре труб: |  |  |  |  |
| Е24-12.1 | 50 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы П-образные из стальных труб, диаметр 50 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,062 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,017 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,17 |
| Е24-12.2 | 70 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы П-образные из стальных труб, диаметр 70 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,095 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,024 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,18 |
| Е24-12.3 | 80 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы П-образные из стальных труб, диаметр 80 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,168 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,039 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,2 |
| Е24-12.4 | 100 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы П-образные из стальных труб, диаметр 100 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,25 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,054 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,32 |
| Е24-12.5 | 125 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы П-образные из стальных труб, диаметр 125 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,29 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,065 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,41 |
| Е24-12.6 | 150 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы П-образные из стальных труб, диаметр 150 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,31 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,46 |
| Е24-12.7 | 200 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы П-образные из стальных труб, диаметр 200 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,38 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,54 |
| Е24-12.8 | 250 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы П-образные из стальных труб, диаметр 250 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,5 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,11 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,71 |
| Е24-12.9 | 300 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы П-образные из стальных труб, диаметр 300 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,61 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,13 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,0 |
| Е24-12.10 | 350 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы П-образные из стальных труб, диаметр 350 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,89 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,16 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,6 |
| Е24-12.11 | 400 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы П-образные из стальных труб, диаметр 400 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,03 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,1 |
| Е24-12.12 | 450 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы П-образные из стальных труб, диаметр 450 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,2 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,22 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,8 |
| Е24-12.13 | 500 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы П-образные из стальных труб, диаметр 500 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,45 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,25 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,3 |
| Е24-12.14 | 600 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы П-образные из стальных труб, диаметр 600 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,6 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,33 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 4,2 |
| Е24-12.15 | 700 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы П-образные из стальных труб, диаметр 700 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,71 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,36 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 5,0 |
| Е24-12.16 | 800 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы П-образные из стальных труб, диаметр 800 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,8 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 5,9 |
| Е24-12.17 | 900 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы П-образные из стальных труб, диаметр 900 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,95 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 6,4 |
| Е24-12.18 | 1000 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы П-образные из стальных труб, диаметр 1000 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 2,0 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 6,8 |
| Е24-12.19 | 1200 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы П-образные из стальных труб, диаметр 1200 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,9 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 7,0 |
| Е24-12.20 | 1400 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы П-образные из стальных труб, диаметр 1400 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 2,01 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,5 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 7,7 |

## 01.06. ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ПАРА

### Таблица 24-13. Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара

Состав работ: 01. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку. 02. Установка задвижек или клапанов. 03. Приварка патрубков задвижек или клапанов к трубопроводу.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: |  |  |  |  |
| Е24-13.1 | 50 мм | 1 комплект задвижек | Задвижки или клапаны стальные диаметром 50 мм | комплект | 1 |
|  |  | или клапана | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,06 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,017 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,17 |
| Е24-13.2 | 80 мм | 1 комплект задвижек | Задвижки или клапаны стальные диаметром 80 мм | комплект | 1 |
|  |  | или клапана | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,123 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,026 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,18 |
| Е24-13.3 | 100 мм | 1 комплект задвижек | Задвижки или клапаны стальные диаметром 100 мм | комплект | 1 |
|  |  | или клапана | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,23 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,033 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,26 |
| Е24-13.4 | 150 мм | 1 комплект задвижек | Задвижки или клапаны стальные диаметром 150 мм | комплект | 1 |
|  |  | или клапана | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,29 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,037 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,3 |
| Е24-13.5 | 200 мм | 1 комплект задвижек | Задвижки или клапаны стальные диаметром 50 мм | комплект | 1 |
|  |  | или клапана | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,32 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,055 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,46 |
| Е24-13.6 | 250 мм | 1 комплект задвижек | Задвижки или клапаны стальные диаметром 250 мм | комплект | 1 |
|  |  | или клапана | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,41 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,055 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,49 |
| Е24-13.7 | 300 мм | 1 комплект задвижек | Задвижки или клапаны стальные диаметром 300 мм | комплект | 1 |
|  |  | или клапана | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,55 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,12 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,71 |
| Е24-13.8 | 400 мм | 1 комплект задвижек | Задвижки или клапаны стальные диаметром 400 мм | комплект | 1 |
|  |  | или клапана | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,73 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,15 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,87 |
| Е24-13.9 | 500 мм | 1 комплект задвижек | Задвижки или клапаны стальные диаметром 500 мм | комплект | 1 |
|  |  | или клапана | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,97 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,17 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,3 |
| Е24-13.10 | 600 мм | 1 комплект задвижек | Задвижки или клапаны стальные диаметром 600 мм | комплект | 1 |
|  |  | или клапана | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,2 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,22 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,6 |
| Е24-13.11 | 800 мм | 1 комплект задвижек | Задвижки или клапаны стальные диаметром 800 мм | комплект | 1 |
|  |  | или клапана | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,63 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,32 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,4 |
| Е24-13.12 | 1000 мм | 1 комплект задвижек | Задвижки или клапаны стальные диаметром 1000 мм | комплект | 1 |
|  |  | или клапана | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,92 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,39 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 4,2 |
| Е24-13.13 | 1200 мм | 1 комплект задвижек | Задвижки или клапаны стальные диаметром 1200 мм | комплект | 1 |
|  |  | или клапана | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 2,06 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,41 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 4,9 |

## 01.07. ГРЯЗЕВИКИ

### Таблица 24-14. Установка грязевиков

Состав работ: 01. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку. 02. Установка грязевика. 03. Приварка грязевика к трубопроводу.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка грязевиков при диаметре труб: |  |  |  |  |
| Е24-14.1 | 200 мм | 1 грязевик | Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, диаметр входного патрубка 200 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,29 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,039 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,37 |
| Е24-14.2 | 250 мм | 1 грязевик | Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, диаметр входного патрубка 250 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,38 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,044 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,37 |
| Е24-14.3 | 300 мм | 1 грязевик | Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, диаметр входного патрубка 300 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,51 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,066 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,57 |
| Е24-14.4 | 350 мм | 1 грязевик | Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, диаметр входного патрубка 350 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,51 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,066 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,57 |
| Е24-14.5 | 400 мм | 1 грязевик | Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, диаметр входного патрубка 400 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,63 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,11 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,68 |
| Е24-14.6 | 450 мм | 1 грязевик | Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, диаметр входного патрубка 450 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,71 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,15 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,7 |
| Е24-14.7 | 500 мм | 1 грязевик | Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, диаметр входного патрубка 500 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,87 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,16 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,97 |
| Е24-14.8 | 600 мм | 1 грязевик | Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, диаметр входного патрубка 600 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,984 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,18 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,2 |
| Е24-14.9 | 700 мм | 1 грязевик | Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, диаметр входного патрубка 700 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,16 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,22 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,5 |
| Е24-14.10 | 800 мм | 1 грязевик | Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, диаметр входного патрубка 800 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,43 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,28 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,6 |
| Е24-14.11 | 900 мм | 1 грязевик | Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, диаметр входного патрубка 900 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,68 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,33 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,0 |
| Е24-14.12 | 1000 мм | 1 грязевик | Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, диаметр входного патрубка 1000 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,87 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,37 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 2,7 |

# РАЗДЕЛ 02. ГАЗОПРОВОДЫ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящий раздел сборника содержит нормативные показатели расхода материалов на строительные работы, выполняемые по прокладке газопроводов, рассчитанных на давление до 1,2 МПа (12 кгс/см2).

Раздел разработан на основе сборника 24 “Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети” СНиР-91 (СНиП 4.02-91) с конкретизацией структур строительно-монтажных процессов и выделением операций, предусматривающих расход материалов.

1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для определения потребности ресурсов при выполнении работ по прокладке газопроводов и расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ. Нормативные показатели применяются всеми участниками инвестиционного процесса независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса (рабочей операции) заданного качества при уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, соответствующих требованиям стандартов и нормативных документов.

1.4. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери (отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площадки, при выполнении рабочих операций, обусловленных технологией и организацией производства.

1.5. В нормы не включены:

потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации, производства и приемки работ, применением некачественных материалов;

потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки;

расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлении, стендов, средств механизации и т.п.

1.6. Нормы расхода материалов на отдельные виды работ при строительстве газопроводов следует определять по соответствующим сборникам норм:

а) производство земляных работ - сборник 1 “Земляные работы”;

б) прокладка газопроводов и установка фасонных частей - сборник 22 “Водопровод - наружные сети”;

в) антикоррозийная изоляция газопроводов в местах соединения их с арматурой, изоляция арматуру и колодцев - сборник 22 “Водопровод - наружные сети”;

г) контроль качества сварных стыков физическими методами - сборник 25 “Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов”.

1.7. В нормах учтена установка трубопроводной арматуры с ручным приводом. Нормы расхода материалов на установку арматуры с пневматическим, гидравлическим, электрическим и электромагнитным приводами следует определять по соответствующим сборникам на монтаж оборудования.

1.8. Устройство вводов газопроводов в здания предусмотрено в готовые отверстия фундаментов или стен. Установка футляра (гильзы) с заделкой цементным раствором, а также заделка концов футляра смоляной паклей с заливкой битумом межтрубного пространства футляра нормами учтены.

## 02.01. ВВОДЫ ГАЗОПРОВОДА В ЗДАНИЯ

### Таблица 24-101. Устройство цокольного ввода газопровода в здания

Состав работ: 01. Установка гнутого отвода и сварка его с вводом. 02. Прокладка стояка с изоляцией и заключением в защитную трубу. 03. Заделка защитной трубы смоляной паклей и заливкой битумом. 04. Установка футляра (гильзы) в готовое отверстие стены с заделкой цементным раствором. 05. Прокладка газопровода в футляре с установкой, приваркой и окраской отводов. 06. Установка крана с приваркой фланцев. 07. Заделка концов гильзы смоляной паклей с заливкой битумом. 08. Установка металлического шкафа с пробивкой гнезд и установкой анкерных болтов. 09. Окраска шкафа.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Устройство цокольного ввода газопровода в здания, диаметром: |  |  |  |  |
| Е24-101.1 | 50 мм | 1 газовый | Битум нефтяной БН 90/10, ГОСТ 6617-76 | кг | 1,0 |
|  |  | ввод | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 1,76 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,01 |
|  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 0,7 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная | кг | 2,0 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 50 мм | кг | 4,0 |
|  |  |  | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм | м2 | 0,42 |
|  |  |  | Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК, давление 1 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2,03 |
|  |  |  | Шкаф металлический | кг | 30,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,057 |
|  |  |  | Краска битумная БТ-177 | кг | 0,44 |
| Е24-101.2 | 80 мм | 1 газовый | Битум нефтяной БН 90/10, ГОСТ 6617-76 | кг | 2,0 |
|  |  | ввод | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 1,76 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,02 |
|  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 1,5 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная | кг | 3,0 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 80 мм | кг | 9,0 |
|  |  |  | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм | м2 | 0,734 |
|  |  |  | Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК, давление 1 МПа, диаметр 80 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2,03 |
|  |  |  | Шкаф металлический | кг | 30,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,09 |
|  |  |  | Краска битумная БТ-177 | кг | 0,44 |
| Е24-101.3 | 100 мм | 1 газовый | Битум нефтяной БН 90/10, ГОСТ 6617-76 | кг | 4,0 |
|  |  | ввод | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 6,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 1,89 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, давление 1,0 МПа, условный проход 100 мм | шт. | 2 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,02 |
|  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 2,9 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная | кг | 3,0 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 100 мм | кг | 24,0 |
|  |  |  | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм | м2 | 0,734 |
|  |  |  | Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК, давление 1 МПа, диаметр 100 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 2,13 |
|  |  |  | Шкаф металлический | кг | 30,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,78 |
|  |  |  | Краска битумная БТ-177 | кг | 0,44 |

### Таблица 24-102. Устройство подземного ввода газопровода в здания

Состав работ: 01. Установка футляра (гильзы) в готовое отверстие стены с заделкой цементным раствором. 02. Прокладка ввода со сваркой с газопроводом. 03. Приварка заглушки. 04. Заделка концов футляра смоляной паклей с заливкой битумом. 05. Вварка патрубка.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Устройство подземного ввода газопровода в здания, диаметром: |  |  |  |  |
| Е24-102.1 | 100 мм | 1 газовый | Битум нефтяной БН 90/10, ГОСТ 6617-76 | кг | 2,0 |
|  |  | ввод | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 5,08 |
|  |  | ввод | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 6,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 0,62 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,02 |
|  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 3,4 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная | кг | 1,0 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 100 мм | кг | 0,3 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,14 |
| Е24-102.2 | 200 мм | 1 газовый | Битум нефтяной БН 90/10, ГОСТ 6617-76 | кг | 3,0 |
|  |  | ввод | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 6,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 5,08 |
|  |  | ввод | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 325 мм, толщина стенки 7,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 0,62 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 5,05 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная | кг | 3,0 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 200 мм | кг | 3,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,078 |
| Е24-102.3 | 250 мм | 1 газовый | Битум нефтяной БН 90/10, ГОСТ 6617-76 | кг | 4,0 |
|  |  | ввод | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 6,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 5,08 |
|  |  | ввод | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 377 мм, толщина стенки 6,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 0,62 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,04 |
|  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 5,8 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная | кг | 3,0 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 250 мм | кг | 5,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,986 |
| Е24-102.4 | 300 мм | 1 газовый | Битум нефтяной БН 90/10, ГОСТ 6617-76 | кг | 4,0 |
|  |  | ввод | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 325 мм, толщина стенки 7,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 5,08 |
|  |  | ввод | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 426 мм, толщина стенки 6,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 0,75 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,04 |
|  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 6,5 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная | кг | 4,0 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 300 мм | кг | 8,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,56 |

## 02.02. ВРЕЗКА ПОД ГАЗОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ

### Таблица 24-103. Врезка штуцером газопроводов

Состав работ: 01. Заготовка и подгонка по месту патрубка (штуцера). 02. Вырезка отверстий в существующем газопроводе с установкой резиновых камер и глиняной (глинокирпичной) перемычки. 03. Вырезка на действующем газопроводе окна с оставлением перемычки и обмазкой глиной. 04. Приварка штуцера к действующему и вновь проложенному газопроводам. 05. Вырезка окна на штуцере. 06. Заделка окон в штуцере и действующем газопроводе стальной накладной на асбесте и усилительной накладной и приваркой их к газопроводу.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Врезка штуцером газопроводов со снижением давления, диаметром: |  |  |  |  |
| Е24-103.1 | до 70 мм | 1 врезка | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 0,56 |
|  |  |  | Глина шамотная | кг | 51 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 70 мм | кг | 8,4 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 1,2 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,101 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 18 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,04 |
| Е24-103.2 | 80 мм | 1 врезка | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 0,56 |
|  |  |  | Глина шамотная | кг | 51 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 80 мм | кг | 8,4 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 1,2 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,118 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 21 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,05 |
| Е24-103.3 | 100 мм | 1 врезка | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 3,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 0,56 |
|  |  |  | Глина шамотная | кг | 51 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 100 мм | кг | 8,4 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 1,2 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,144 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 26 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,05 |
| Е24-103.4 | 125 мм | 1 врезка | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 133 мм, толщина стенки 4,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 0,56 |
|  |  |  | Глина шамотная | кг | 51 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 125 мм | кг | 8,4 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 1,2 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,236 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 43 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,06 |
| Е24-103.5 | 150 мм | 1 врезка | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 4,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 0,56 |
|  |  |  | Глина шамотная | кг | 51 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 150 мм | кг | 8,4 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 1,2 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,272 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 59 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,13 |
| Е24-103.6 | 200 мм | 1 врезка | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 4,5 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 0,56 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм | 1000 шт. | 0,060 |
|  |  |  | Глина шамотная | кг | 102 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 200 мм | кг | 9,5 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 3,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,414 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 132 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,14 |
| Е24-103.7 | 250 мм | 1 врезка | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 6,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 0,56 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм | 1000 шт. | 0,060 |
|  |  |  | Глина шамотная | кг | 102 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 250 мм | кг | 9,5 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 3,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,630 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 140 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,23 |
| Е24-103.8 | 300 мм | 1 врезка | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 325 мм, толщина стенки 7,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 0,56 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм | 1000 шт. | 0,060 |
|  |  |  | Глина шамотная | кг | 102 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 300 мм | кг | 9,5 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 3,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,793 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 247 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,37 |
| Е24-103.9 | 400 мм | 1 врезка | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 426 мм, толщина стенки 6,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 1,11 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм | 1000 шт. | 0,060 |
|  |  |  | Глина шамотная | кг | 102 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 400 мм | кг | 9,5 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 3,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 251 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,46 |
| Е24-103.10 | 500 мм | 1 врезка | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 530 мм, толщина стенки 7,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 1,11 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм | 1000 шт. | 0,1 |
|  |  |  | Глина шамотная | кг | 181 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 500 мм | кг | 12,0 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 5,8 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,1 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 270 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,6 |
| Е24-103.11 | 600 мм | 1 врезка | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 630 мм, толщина стенки 7,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 1,11 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм | 1000 шт. | 0,1 |
|  |  |  | Глина шамотная | кг | 181 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 600 мм | кг | 12,0 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 5,8 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,28 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 309 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,71 |
| Е24-103.12 | 700 мм | 1 врезка | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 720 мм, толщина стенки 8,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 1,11 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм | 1000 шт. | 0,13 |
|  |  |  | Глина шамотная | кг | 229 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 700 мм | кг | 14,8 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 7,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,4 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 340 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,02 |

### Таблица 24-103. Врезка муфтой газопроводов

Состав работ: 01. Заготовка и подгонка по месту муфты. 02. Вырезка отверстий в существующем газопроводе с установкой резиновой камеры и глиняной (глинокирпичной) перемычки. 03. Установка муфты с приваркой к газопроводу. 04. Разборка перемычек и резиновой камеры с заделкой окна стальной накладкой на асбесте и приваркой к газопроводу.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Врезка муфтой газопроводов со снижением давления, диаметром: |  |  |  |  |
| Е24-104.1 | до 75 мм | 1 врезка | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 0,51 |
|  |  |  | Глина шамотная | кг | 1,4 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 0,14 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,059 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 11 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,05 |
| Е24-104.2 | 125 мм | 1 врезка | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 4,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 0,51 |
|  |  |  | Глина шамотная | кг | 3,55 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 0,15 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,136 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 29 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,14 |
| Е24-104.3 | 150 мм | 1 врезка | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 4,5 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 0,51 |
|  |  |  | Глина шамотная | кг | 6,4 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 0,3 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,212 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 66 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,14 |
| Е24-104.4 | 200 мм | 1 врезка | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 6,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 0,51 |
|  |  |  | Глина шамотная | кг | 11,3 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 0,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,315 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 67 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,05 |
| Е24-104.5 | 250 мм | 1 врезка | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 325 мм, толщина стенки 7,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 0,5 |
|  |  |  | Глина шамотная | кг | 17,7 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 0,5 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,392 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 123 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,37 |
| Е24-104.6 | 300 мм | 1 врезка | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 377 мм, толщина стенки 9,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 0,5 |
|  |  |  | Глина шамотная | кг | 25,4 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 0,6 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,585 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 143 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,6 |
| Е24-104.7 | 500 мм | 1 врезка | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 530 мм, толщина стенки 7,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 0,76 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм | 1000 шт. | 0,020 |
|  |  |  | Глина шамотная | кг | 28,3 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 1,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,10 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 309 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,71 |
| Е24-104.8 | 700 мм | 1 врезка | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 720 мм, толщина стенки 8,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 1,01 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм | 1000 шт. | 0,030 |
|  |  |  | Глина шамотная | кг | 60,0 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 1,95 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,4 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 340 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,02 |

## 02.03. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ ПОД ГАЗОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

### Таблица 24-105. Врезка штуцером газопроводов без снижения давления

Состав работ: 01. Разметка и вырезка козырька. 02. Приварка прокладываемого газопровода к действующему. 03. Вырезка отверстия в дейсствующем газопроводе с промазкой места резки глиной. 04. Заделка окна в прокладываемом газопроводе стальной накладкой (козырьком) на асбестовой прокладке и обваривание козырька.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Врезка штуцером газопроводов без снижения давления, диаметром: |  |  |  |  |
| Е24-105.1 | 25 мм | 1 врезка | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 2,5 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 0,23 |
|  |  |  | Глина шамотная | кг | 0,14 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,016 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 3 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,03 |
| Е24-105.2 | 32 мм | 1 врезка | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 40 мм, толщина стенки 2,5 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 0,23 |
|  |  |  | Глина шамотная | кг | 0,18 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,017 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 4 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,05 |
| Е24-105.3 | 40 мм | 1 врезка | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 48 мм, толщина стенки 2,5 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 0,23 |
|  |  |  | Глина шамотная | кг | 0,21 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,018 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 5 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,07 |
| Е24-105.4 | 50 мм | 1 врезка | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 0,23 |
|  |  |  | Глина шамотная | кг | 0,28 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,035 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 6 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,09 |
| Е24-105.5 | 70 мм | 1 врезка | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 0,23 |
|  |  |  | Глина шамотная | кг | 0,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,05 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 9 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,12 |
| Е24-105.6 | 80 мм | 1 врезка | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 0,24 |
|  |  |  | Глина шамотная | кг | 0,45 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,059 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 11 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,15 |
| Е24-105.7 | 100 мм | 1 врезка | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 3,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 0,27 |
|  |  |  | Глина шамотная | кг | 0,57 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,072 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 13 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,2 |

## 02.04. ОТКЛЮЧЕНИЕ И ЗАГЛУШКА ПОД ГАЗОМ В ДЕЙСТВУЮЩИХ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

### Таблица 24-106. Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов

Состав работ: 01. Вырезка окон в газопроводе с установкой резиновых камер и перемычек. 02. Разметка и вырезка катушки из газопровода. 03. Установка на действующий и отключаемый газопроводы заглушек на сварке. 04. Разборка перемычек и  резиновых камер с установкой на окна накладок на асбесте. 05. Приварка накладок к газопроводу внахлестку. 06. Проверка мест соединений мыльной эмульсией.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром: |  |  |  |  |
| Е24-106.1 | 50 мм | 1 | Глина шамотная | кг | 1,4 |
|  |  | отключение | Части фасонные стальные сварные диаметром 50 мм | кг | 0,7 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 0,3 |
| Е24-106.2 | 63-75 мм | 1 | Глина шамотная | кг | 3,2 |
|  |  | отключение | Части фасонные стальные сварные диаметром 63-75 мм | кг | 0,8 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 0,3 |
| Е24-106.3 | 100 мм | 1 | Глина шамотная | кг | 5,7 |
|  |  | отключение | Части фасонные стальные сварные диаметром 100 мм | кг | 1,3 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 0,4 |
| Е24-106.4 | 125 мм | 1 | Глина шамотная | кг | 8,8 |
|  |  | отключение | Части фасонные стальные сварные диаметром 125 мм | кг | 2,4 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 0,5 |
| Е24-106.5 | 150 мм | 1 | Глина шамотная | кг | 12,7 |
|  |  | отключение | Части фасонные стальные сварные диаметром 150 мм | кг | 4,0 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 0,6 |
| Е24-106.6 | 200 мм | 1 | Глина шамотная | кг | 22,6 |
|  |  | отключение | Части фасонные стальные сварные диаметром 200 мм | кг | 7,9 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 0,8 |
| Е24-106.7 | 250 мм | 1 | Глина шамотная | кг | 35,3 |
|  |  | отключение | Части фасонные стальные сварные диаметром 250 мм | кг | 12,2 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 1,0 |
| Е24-106.8 | 300 мм | 1 | Глина шамотная | кг | 50,9 |
|  |  | отключение | Части фасонные стальные сварные диаметром 300 мм | кг | 19,0 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 1,2 |
| Е24-106.9 | 350 мм | 1 | Глина шамотная | кг | 69,2 |
|  |  | отключение | Части фасонные стальные сварные диаметром 350 мм | кг | 36,8 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 1,4 |
| Е24-106.10 | 400 мм | 1 | Глина шамотная | кг | 45,2 |
|  |  | отключение | Части фасонные стальные сварные диаметром 400 мм | кг | 28,2 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 1,7 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,030 |
| Е24-106.11 | 500 мм | 1 | Глина шамотная | кг | 70,6 |
|  |  | отключение | Части фасонные стальные сварные диаметром 500 мм | кг | 47,6 |
|  |  |  | Камеры резиновые | кг | 2,8 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,040 |

## 02.05. СБОРНИКИ КОНДЕНСАТА И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАТВОРЫ НА НАРУЖНЫХ СЕТЯХ ГАЗОПРОВОДОВ

### Таблица 24-107. Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов

Состав работ: 01. Перерезка газопровода. 02. Установка сборника конденсата или гидрозатвора. 03. Установка ковера с опорной железобетонной плитой и электродом заземления.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром: |  |  |  |  |
| Е24-107.1 | 50 мм | 1 | Ковер | шт. | 1 |
|  |  | конденсатосборник | Сборники конденсата или затворы гидравлические | шт. | 1 |
|  |  | или затвор | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями, диаметр 25 мм | м | 1,58 |
|  |  |  | Подушка железобетонная (марка по проекту) | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Электрод заземления | шт. | 1 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,08 |
| Е24-107.2 | 100 мм | 1 | Ковер | шт. | 1 |
|  |  | конденсатосборник | Сборники конденсата или затворы гидравлические | шт. | 1 |
|  |  | или затвор | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями, диаметр 25 мм | м | 1,64 |
|  |  |  | Подушка железобетонная (марка по проекту) | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Электрод заземления | шт. | 1 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,08 |
| Е24-107.3 | 150 мм | 1 | Ковер | шт. | 1 |
|  |  | конденсатосборник | Сборники конденсата или затворы гидравлические | шт. | 1 |
|  |  | или затвор | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями, диаметр 25 мм | м | 1,76 |
|  |  |  | Подушка железобетонная (марка по проекту) | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Электрод заземления | шт. | 1 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,08 |
| Е24-107.4 | 200 мм | 1 | Ковер | шт. | 1 |
|  |  | конденсатосборник | Сборники конденсата или затворы гидравлические | шт. | 1 |
|  |  | или затвор | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями, диаметр 25 мм | м | 1,89 |
|  |  |  | Подушка железобетонная (марка по проекту) | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Электрод заземления | шт. | 1 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,08 |
| Е24-107.5 | 250 мм | 1 | Ковер | шт. | 1 |
|  |  | конденсатосборник | Сборники конденсата или затворы гидравлические | шт. | 1 |
|  |  | или затвор | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями, диаметр 25 мм | м | 1,67 |
|  |  |  | Подушка железобетонная (марка по проекту) | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Электрод заземления | шт. | 1 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,08 |
| Е24-107.6 | 300 мм | 1 | Ковер | шт. | 1 |
|  |  | конденсатосборник | Сборники конденсата или затворы гидравлические | шт. | 1 |
|  |  | или затвор | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями, диаметр 25 мм | м | 1,68 |
|  |  |  | Подушка железобетонная (марка по проекту) | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Электрод заземления | шт. | 1 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,08 |
| Е24-107.7 | 400 мм | 1 | Ковер | шт. | 1 |
|  |  | конденсатосборник | Сборники конденсата или затворы гидравлические | шт. | 1 |
|  |  | или затвор | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями, диаметр 25 мм | м | 1,73 |
|  |  |  | Подушка железобетонная (марка по проекту) | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Электрод заземления | шт. | 1 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,08 |
| Е24-107.8 | 500 мм | 1 | Ковер | шт. | 1 |
|  |  | конденсатосборник | Сборники конденсата или затворы гидравлические | шт. | 1 |
|  |  | или затвор | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями, диаметр 25 мм | м | 1,84 |
|  |  |  | Подушка железобетонная (марка по проекту) | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Электрод заземления | шт. | 1 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,08 |

## 02.06. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАТВОРЫ ВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ

### Таблица 24-108. Установка гидравлических затворов во внутриквартальных коллекторах

Состав работ: 01. Заготовка стойки и футляра из труб. 02. Установка гидрозатвора на стойке с приваркой к газопроводу. 03. Установка в кожухе трубки отвода конденсата. 04. Изоляция кожуха и вварка его в гидрозатвор. 05. Установка футляра в перекрытии с заделкой цементным раствором. 06. Заделка концов футляра просмоленной паклей с заливкой битумом. 07. Установка ковера на железобетонной плите. 08. Устройство железобетонной призмы вокруг ковера.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка гидравлических затворов во внутриквартальных коллекторах диаметром: |  |  |  |  |
| Е24-108.1 | 80 мм | 1 | Ковер | шт. | 1 |
|  |  | затвор | Трубы стальные сварные водогазопроводные наружным диаметром 90 мм, толщина стенки 3,5 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 1,35 |
|  |  |  | Трубы асбестоцементные безнапорные условным проходом 100 мм, ГОСТ 1839-80 | м | 2,03 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,23 |
|  |  |  | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 80 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями, диаметр 25 мм | м | 1,85 |
|  |  |  | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями, диаметр 50 мм | м | 0,95 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,02 |
|  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 1,5 |
|  |  |  | Битум нефтяной БН 90/10, ГОСТ 6617-76 |  | 2,0 |
|  |  |  | Подушка железобетонная (марка по проекту) | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,08 |
| Е24-108.2 | 100 мм | 1 | Ковер | шт. | 1 |
|  |  | затвор | Трубы стальные сварные водогазопроводные наружным диаметром 90 мм, толщина стенки 3,5 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 1,38 |
|  |  |  | Трубы асбестоцементные безнапорные условным проходом 100 мм, ГОСТ 1839-80 | м | 2,03 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,23 |
|  |  |  | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 100 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями, диаметр 25 мм | м | 1,9 |
|  |  |  | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями, диаметр 50 мм | м | 0,95 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,02 |
|  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 2,9 |
|  |  |  | Битум нефтяной БН 90/10, ГОСТ 6617-76 |  | 4,0 |
|  |  |  | Подушка железобетонная (марка по проекту) | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,08 |
| Е24-108.3 | 125 мм | 1 | Ковер | шт. | 1 |
|  |  | затвор | Трубы стальные сварные водогазопроводные наружным диаметром 90 мм, толщина стенки 3,5 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 1,38 |
|  |  |  | Трубы асбестоцементные безнапорные условным проходом 100 мм, ГОСТ 1839-80 | м | 2,03 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,23 |
|  |  |  | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 125 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями, диаметр 25 мм | м | 1,94 |
|  |  |  | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями, диаметр 50 мм | м | 0,95 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,02 |
|  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 4,3 |
|  |  |  | Битум нефтяной БН 90/10, ГОСТ 6617-76 |  | 6,0 |
|  |  |  | Подушка железобетонная (марка по проекту) | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,08 |
| Е24-108.4 | 150 мм | 1 | Ковер | шт. | 1 |
|  |  | затвор | Трубы стальные сварные водогазопроводные наружным диаметром 90 мм, толщина стенки 3,5 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 1,38 |
|  |  |  | Трубы асбестоцементные безнапорные условным проходом 100 мм, ГОСТ 1839-80 | м | 2,03 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,23 |
|  |  |  | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 150 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями, диаметр 25 мм | м | 2,09 |
|  |  |  | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями, диаметр 50 мм | м | 0,95 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,02 |
|  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 5,7 |
|  |  |  | Битум нефтяной БН 90/10, ГОСТ 6617-76 |  | 8,0 |
|  |  |  | Подушка железобетонная (марка по проекту) | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,08 |

## 02.07. БАЙПАСЫ

### Таблица 24-109. Установка байпаса

Состав работ: 01. Заготовка байпаса. 02. Приварка патрубка. 03. Вырезка окон с установкой резиновых пузырей и кирпично-глиняных перемычек. 04. Вырезка отверстий под газом в газопроводах. 05. Установка байпаса с промазкой глиной. 06. Приварка байпаса к патрубкам. 07. Отключение байпаса с постановкой заглушки. 08. Заделка окон в газопроводах стальными накладками на асбесте и приваркой их при диаметре 150 мм.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка байпаса шлангового резинового |  |  |  |  |
| Е24-109.1 |  | 1 байпас | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 40 мм, толщина стенки 3,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 0,5 |
|  |  |  | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа, диаметром 32 мм | м | 3 |
|  | Установка байпаса из стальных труб диаметром: |  |  |  |  |
| Е24-109.2 | 50 мм | 1 байпас | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 3,55 |
| Е24-109.3 | 75 мм | 1 байпас | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 83 мм, толщина стенки 3,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 3,55 |
| Е24-109.4 | 100 мм | 1 байпас | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 3,0 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 3,55 |
| Е24-109.5 |  | 1 байпас | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 3,5 мм, ГОСТ 10704-76* | м | 3,55 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250´120´65 мм | 1000 шт. | 0,056 |
|  |  |  | Глина шамотная | кг | 15,3 |
|  |  |  | Части фасонные стальные сварные диаметром 150 мм | кг | 1,0 |
|  |  |  | Камеры резиновые диаметром 300 мм | кг | 1,2 |
|  |  |  | Камеры резиновые диаметром 600 мм | кг | 3,4 |

## 02.08. ГАЗОВЫЕ СВЕЧИ

### Таблица 24-110. Установка газовых свечей

Состав работ: 01. Вырезка отверстия в газопроводе. 02. Установка и приварка муфты. 03. Ввертывание в муфту свечи из готовых деталей с установленным краном. 04. Масляная окраска свечи.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка газовых свечей диаметром: |  |  |  |  |
| Е24-110.1 | до 40 мм | 1 свеча | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями, диаметр 20 мм | м | 2,04 |
|  |  |  | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1БК, давление 0,6 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 1 |
| Е24-110.2 | более 40 мм | 1 свеча | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями, диаметр 50 мм | м | 2,04 |
|  |  |  | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11ЧЗБК, давление 0,1 МПа, диаметр 50 мм | шт. | 1 |

## 02.09. ДВУХЛИНЗОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ

### Таблица 24-111. Установка двухлинзовых компенсаторов

Состав работ: 01. Установка компенсатора на фланцевом соединении.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром: |  |  |  |  |
| Е24-111.1 | 100 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы двухлинзовые диаметром 100 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные на Ру 1,0 МПа условным проходом 100 мм | шт. | 2 |
|  |  |  | Болты М16´85, ГОСТ 7798-70 | кг | 4,0 |
|  |  |  | Гайки М16, ГОСТ 5915-70 | кг | 0,8 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые | кг | 0,15 |
| Е24-111.2 | 150 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы двухлинзовые диаметром 150 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные на Ру 1,0 МПа условным проходом 150 мм | шт. | 2 |
|  |  |  | Болты М20´100, ГОСТ 7798-70 | кг | 7,6 |
|  |  |  | Гайки М20, ГОСТ 5915-70 | кг | 1,5 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые | кг | 0,19 |
| Е24-111.3 | 200 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы двухлинзовые диаметром 200 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные на Ру 1,0 МПа условным проходом 200 мм | шт. | 2 |
|  |  |  | Болты М20´105, ГОСТ 7798-70 | кг | 7,9 |
|  |  |  | Гайки М20, ГОСТ 5915-70 | кг | 1,5 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые | кг | 0,23 |
| Е24-111.4 | 250 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы двухлинзовые диаметром 250 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные на Ру 1,0 МПа условным проходом 250 мм | шт. | 2 |
|  |  |  | Болты М20´100, ГОСТ 7798-70 | кг | 15,3 |
|  |  |  | Гайки М20, ГОСТ 5915-70 | кг | 3,0 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые | кг | 0,34 |
| Е24-111.5 | 300 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы двухлинзовые диаметром 300 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные на Ру 1,0 МПа условным проходом 300 мм | шт. | 2 |
|  |  |  | Болты М20´105, ГОСТ 7798-70 | кг | 11,9 |
|  |  |  | Гайки М20, ГОСТ 5915-70 | кг | 2,2 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые | кг | 0,26 |
| Е24-111.6 | 350 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы двухлинзовые диаметром 350 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные на Ру 1,0 МПа условным проходом 350 мм | шт. | 2 |
|  |  |  | Болты М20´105, ГОСТ 7798-70 | кг | 11,9 |
|  |  |  | Гайки М20, ГОСТ 5915-70 | кг | 3,0 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые | кг | 0,34 |
| Е24-111.7 | 400 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы двухлинзовые диаметром 400 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные на Ру 1,0 МПа условным проходом 400 мм | шт. | 2 |
|  |  |  | Болты М20´110, ГОСТ 7798-70 | кг | 16,4 |
|  |  |  | Гайки М20, ГОСТ 5915-70 | кг | 3,0 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые | кг | 0,39 |
| Е24-111.8 | 500 мм | 1 компенсатор | Компенсаторы двухлинзовые диаметром 500 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные на Ру 1,0 МПа условным проходом 500 мм | шт. | 2 |
|  |  |  | Болты М30´110, ГОСТ 7798-70 | кг | 41,2 |
|  |  |  | Гайки М30, ГОСТ 5915-70 | кг | 10,7 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые | кг | 0,588 |

## 02.10. ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА НА СЕТЯХ ГАЗОПРОВОДА

### Таблица 24-112. Устройство трубок отвода конденсата

Состав работ: 01. Вырезка отверстия в газопроводе. 02. Вварка водоотводящей трубки в газопроводе. 03. Изоляция трубки на газопроводе низкого давления. 04. Окраска трубки на газопроводе высокого давления. 05. Приварка контактной пластины. 06. Установка кожуха с изоляцией его на трубопроводе высокого давления. 07. Установка крана на газопроводе высокого давления. 08. Забивка электрода в грунт. 09. Установка ковера на железобетонной плите.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Устройство трубок отвода конденсата: |  |  |  |  |
| Е24-112.1 | на газопроводе | 1 шт. | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 1,0 |
|  | низкого |  | Ковер | шт. | 1 |
|  | давления |  | Люки чугунные, ГОСТ 3634-89 | шт. | 1 |
|  |  |  | Подушка железобетонная (марка по проекту) | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями, диаметр 25 мм | м | 1,59 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,08 |
|  |  |  | Электрод заземления | шт. | 1 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная | кг | 2,6 |
|  |  |  | Состав грунтовочный | кг | 0,05 |
|  |  |  | Бумага оберточная | 1000 м2 | 0,00058 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,015 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,013 |
|  |  |  | Проволока стальная сварочная, ГОСТ 2246-70 | кг | 0,028 |
| Е24-112.2 | на газопроводе | 1 шт. | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 4,0 |
|  | высокого |  | Ковер | шт. | 1 |
|  | давления |  | Трубы стальные бесшовные горячедееформированные наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 4,5 мм, ГОСТ 87332-78 | м | 0,85 |
|  |  |  | Люки чугунные, ГОСТ 3634-89 | шт. | 1 |
|  |  |  | Подушка железобетонная (марка по проекту) | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями, диаметр 25 мм | м | 1,68 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,08 |
|  |  |  | Электрод заземления | шт. | 1 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная | кг | 1,4 |
|  |  |  | Состав грунтовочный | кг | 0,024 |
|  |  |  | Бумага оберточная | 1000 м2 | 0,00031 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,045 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,043 |
|  |  |  | Проволока стальная сварочная, ГОСТ 2246-70 | кг | 0,086 |

### Таблица 24-113. Продувочное устройство

Состав работ: 01. Вырезка отверстия в газопроводе. 02. Приварка трубы к газопроводу. 03. Установка вентиля с приваркой ответных фланцев. 04. Установка ковера на железобетонной плите.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
| Е24-113.1 | Продувочное | 1 шт. | Ковер | шт. | 1 |
|  | устройство |  | Фланцы стальные плоские приварные на Ру 1,0 МПа условным проходом 32 мм | шт. | 2 |
|  |  |  | Подушка железобетонная (марка по проекту) | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями, диаметр 32 мм | м | 0,12 |
|  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15КЧ16НЖ давлением 2,5 МПа, диаметр 32 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,036 |

### Таблица 24-114. Устройство контрольной трубки и контрольного пункта

Состав работ: 01. Приварка к газопроводу контрольного пункта с приваркой измерительного электрода. 02. Засыпка гравием при устройстве контрольной трубки. 03. Заливка битумом и изоляция футляра при устройстве контрольнного пункта. 04. Установка ковера на железобетонной плите.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
| Е24-114.1 | Устройство контрольной | 1 шт. | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 0,4 |
|  | трубки |  | Ковер | шт. | 1 |
|  |  |  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 4,5 мм, ГОСТ 8732-78 |  | 0,99 |
|  |  |  | Подушка железобетонная (марка по проекту) | м3 | 0,015 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,019 |
|  |  |  | Электрод заземления | шт. | 1 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная | кг | 0,023 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,02 |
|  |  |  | Проволока стальная сварочная, ГОСТ 2246-70 | кг | 0,43 |
|  |  |  | Гравий, ГОСТ 8268-85 | м3 | 0,001 |
| Е24-114.2 | Устройство контрольного | 1 шт. | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 1,0 |
|  | пункта |  | Ковер | шт. | 1 |
|  |  |  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 4,5 мм, ГОСТ 8732-78 |  | 1,07 |
|  |  |  | Подушка железобетонная (марка по проекту) | м3 | 0,015 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,019 |
|  |  |  | Битум нефтяной БН 90/10, ГОСТ 6617-76 | кг | 5,0 |
|  |  |  | Электрод заземления | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 0,025 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,024 |
|  |  |  | Проволока стальная сварочная, ГОСТ 2246-70 | кг | 0,46 |

# РАЗДЕЛ 03. ЗОЛОШЛАКОПРОВОДЫ

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящий раздел сборника содержит нормативные показатели расхода материалов на строительные работы по прокладке наружных сетей золошлакопроводов от тепловых электростанций до золоотвалов, а также трубопроводов в пределах этих сооружений.

Раздел разработан на основе сборника 24 “Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети” СНиР-91 (СНиП 4.02-91) с конкретизацией структур строительно-монтажных процессов и выделением операций, предусматривающих расход материалов.

1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для определения потребности ресурсов при выполнении работ по прокладке наружных сетей золошлакопроводов от тепловых электростанций до золоотвалов, а также трубопроводов в пределах этих сооружений и расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ. Нормативные показатели применяются всеми участниками инвестиционного процесса независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса (рабочей операции) заданного качества при уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, соответствующих требованиям стандартов и нормативных документов.

1.4. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери (отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площадки, при выполнении рабочих операций, обусловленных технологией и организацией производства.

1.5. В нормы не включены:

потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации, производства и приемки работ, применением некачественных материалов;

потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки;

расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механизации и т.п.

1.6. Нормами табл. 24-201 предусмотрено устройство лежневых опор из сборных железобетонных элементов, укладываемых на балластных подушках высотой до 1,5 м.

Нормы расхода материалов на устройство балластных подушек следует определять по нормам сборника 1 “Земляные работы” и сборника 28 “Автомобильные дороги”.

1.7. Нормами табл. 24-202 предусмотрена укладка золошлакопроводов в открытых каналах, траншеях и по опорам на высоте до 8 м.

Нормы расхода материалов на устройство каналов, траншей и опор (из железобетонных или стальных конструкций) следует определять по нормам сборника 7 “Бетонные и железобетонные конструкции сборные” и сборника 9 “Металлические конструкции”.

1.8. Нормы расхода материалов на отдельные виды работ, не предусмотренные настоящим сборником, при устройстве золошлакопроводов следует определять по сборникам на соответствующие виды работ:

а) установка сальниковых компенсаторов - табл. 24-11 настоящего сборника;

б) антикоррозийная изоляция золошлакопроводов - сборник 22 “Водопровод - наружные сети”;

в) окраска золошлакопроводов и стальных опорных конструкций - сборник 15 “Отделочные работы”.

1.9. Расход воды на гидравлическое испытание в табл. 24-202 дан на одно наполнение трубопровода.

1.10. Расход электродов на сварку стальных труб в табл. 24-202 следует определять по общим производственным нормам расхода материалов в строительстве сборника 30 “Сварочные работы”.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объемы конструкций опор следует принимать по проектным данным.

2.2. Длину прокладки золошлакопроводов следует определять по проектной длине трубопроводов за вычетом участков, занятых фасонными частями и сальниковыми компенсаторами.

2.3. Массу опорных стальных конструкций для крепления золошлакопроводов следует принимать по проектным данным с учетом массы хомутов, болтов и гаек.

### Таблица 24-201. Укладка лежневых опор для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов

Состав работ: 01. Укладка сборных элементов по готовому основанию.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Укладка лежневых опор для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов массой до: |  |  |  |  |
| Е24-201.1 | 0,3 т | 100 м3 сборных конструкций | Опоры лежневые сборные железобетонные массой до 0,3 т для шлакопроводов | м3 | 100 |
| Е24-201.2 | 0,5 т | 100 м3 сборных конструкций | Опоры лежневые сборные железобетонные массой до 0,5 т для шлакопроводов | м3 | 100 |
| Е24-201.3 | 0,8 т | 100 м3 сборных конструкций | Опоры лежневые сборные железобетонные массой до 0,8 т для шлакопроводов | м3 | 100 |
| Е24-201.4 | 1,0 т | 100 м3 сборных конструкций | Опоры лежневые сборные железобетонные массой до 1,0 т для шлакопроводов | м3 | 100 |
| Е24-201.5 | 1,2 т | 100 м3 сборных конструкций | Опоры лежневые сборные железобетонные массой до 1,2 т для шлакопроводов | м3 | 100 |
| Е24-201.6 | 1,3 т | 100 м3 сборных конструкций | Опоры лежневые сборные железобетонные массой до 1,3 т для шлакопроводов | м3 | 100 |
| Е24-201.7 | 1,5 т | 100 м3 сборных конструкций | Опоры лежневые сборные железобетонные массой до 1,5 т для шлакопроводов | м3 | 100 |

### Таблица 24-202. Укладка золошлакопроводов из стальных труб

Состав работ: 01. Сварка трубопроводов в звенья с приваркой фланцев для установки компенсаторов. 02. Установка и крепление на опорах анкерных, катковых и скользящих опорных конструкций. 03. Укладка трубопровода на опоры. 04. Сварка трубопроводов. 05. Гидравлическое испытание золошлакопроводов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром: |  |  |  |  |
| Е24-202.1 | 200 мм | 1 км золошлакопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм (вид по проекту) | м | 1004 |
|  |  |  | Конструкции опорные стальные | т | по проекту |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные на Ру 1,0 МПа условным проходом 200 мм | шт. | 14 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е24-202.2 | 250 мм | 1 км золошлакопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм (вид по проекту) | м | 1004 |
|  |  |  | Конструкции опорные стальные | т | по проекту |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные на Ру 1,0 МПа условным проходом 250 мм | шт. | 14 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е24-202.3 | 300 мм | 1 км золошлакопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм (вид по проекту) | м | 1004 |
|  |  |  | Конструкции опорные стальные | т | по проекту |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные на Ру 1,0 МПа условным проходом 300 мм | шт. | 14 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е24-202.4 | 350 мм | 1 км золошлакопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм (вид по проекту) | м | 1004 |
|  |  |  | Конструкции опорные стальные | т | по проекту |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные на Ру 1,0 МПа условным проходом 350 мм | шт. | 14 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е24-202.5 | 400 мм | 1 км золошлакопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм (вид по проекту) | м | 1004 |
|  |  |  | Конструкции опорные стальные | т | по проекту |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные на Ру 1,0 МПа условным проходом 400 мм | шт. | 14 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е24-20261 | 450 мм | 1 км золошлакопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм (вид по проекту) | м | 1004 |
|  |  |  | Конструкции опорные стальные | т | по проекту |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные на Ру 1,0 МПа условным проходом 200 мм | шт. | 14 |
|  |  |  | Вода | м3 | 159 |
| Е24-202.7 | 500 мм | 1 км золошлакопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм (вид по проекту) | м | 1004 |
|  |  |  | Конструкции опорные стальные | т | по проекту |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные на Ру 1,0 МПа условным проходом 500 мм | шт. | 14 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е24-202.8 | 600 мм | 1 км золошлакопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм (вид по проекту) | м | 1004 |
|  |  |  | Конструкции опорные стальные | т | по проекту |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные на Ру 1,0 МПа условным проходом 600 мм | шт. | 14 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е24-202.9 | 700 мм | 1 км золошлакопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм (вид по проекту) | м | 1004 |
|  |  |  | Конструкции опорные стальные | т | по проекту |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные на Ру 1,0 МПа условным проходом 700 мм | шт. | 14 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е24-202.10 | 800 мм | 1 км золошлакопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм (вид по проекту) | м | 1004 |
|  |  |  | Конструкции опорные стальные | т | по проекту |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные на Ру 1,0 МПа условным проходом 800 мм | шт. | 14 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е24-202.11 | 900 мм | 1 км золошлакопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм (вид по проекту) | м | 1004 |
|  |  |  | Конструкции опорные стальные | т | по проекту |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные на Ру 1,0 МПа условным проходом 200 мм | шт. | 14 |
|  |  |  | Вода | м3 | 636 |
| Е24-202.12 | 1000 мм | 1 км золошлакопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм (вид по проекту) | м | 1004 |
|  |  |  | Конструкции опорные стальные | т | по проекту |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные на Ру 1,0 МПа условным проходом 200 мм | шт. | 14 |
|  |  |  | Вода | м3 | 785 |
| Е24-202.13 | 1200 мм | 1 км золошлакопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм (вид по проекту) | м | 1004 |
|  |  |  | Конструкции опорные стальные | т | по проекту |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные на Ру 1,0 МПа условным проходом 200 мм | шт. | 14 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1132 |

### Таблица 24-203. Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов

Состав работ: 01. Установка фасонных частей с электроприхваткой. 02. Приварка фасонных частей к золошлакопроводам.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром: |  |  |  |  |
| Е24-203.1 | 200 мм | 1 т фасонных | Части фасонные стальные сварные диаметром 200 мм | т | 1 |
|  |  | частей | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 11,8 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,8 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 1,2 |
| Е24-203.2 | 250 мм | 1 т фасонных | Части фасонные стальные сварные диаметром 250 мм | т | 1 |
|  |  | частей | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 11,8 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,8 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 1,2 |
| Е24-203.3 | 300 мм | 1 т фасонных | Части фасонные стальные сварные диаметром 300 мм | т | 1 |
|  |  | частей | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 8,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,26 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,84 |
| Е24-203.4 | 350 мм | 1 т фасонных | Части фасонные стальные сварные диаметром 350 мм | т | 1 |
|  |  | частей | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 8,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,26 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,84 |
| Е24-203.5 | 400 мм | 1 т фасонных | Части фасонные стальные сварные диаметром 400 мм | т | 1 |
|  |  | частей | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 8,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,26 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,84 |
| Е24-203.6 | 450 мм | 1 т фасонных | Части фасонные стальные сварные диаметром 450 мм | т | 1 |
|  |  | частей | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 8,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,26 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,84 |
| Е24-203.7 | 500 мм | 1 т фасонных | Части фасонные стальные сварные диаметром 500 мм | т | 1 |
|  |  | частей | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 8,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,26 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,84 |
| Е24-203.8 | 600 мм | 1 т фасонных | Части фасонные стальные сварные диаметром 600 мм | т | 1 |
|  |  | частей | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 8,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,26 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,84 |
| Е24-203.9 | 700 мм | 1 т фасонных | Части фасонные стальные сварные диаметром 700 мм | т | 1 |
|  |  | частей | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 8,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,26 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,84 |
| Е24-203.10 | 800 мм | 1 т фасонных | Части фасонные стальные сварные диаметром 800 мм | т | 1 |
|  |  | частей | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 8,4 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,26 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,84 |
| Е24-203.11 | 900 мм | 1 т фасонных | Части фасонные стальные сварные диаметром 900 мм | т | 1 |
|  |  | частей | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 7,7 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,16 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,77 |
| Е24-203.12 | 1000 мм | 1 т фасонных | Части фасонные стальные сварные диаметром 1000 мм | т | 1 |
|  |  | частей | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 7,7 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,16 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,77 |
| Е24-203.13 | 1200 мм | 1 т фасонных | Части фасонные стальные сварные диаметром 1200 мм | т | 1 |
|  |  | частей | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 7,7 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78* | м3 | 1,16 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | кг | 0,77 |