Министерство строительства Российской Федерации

МИНСТРОЙ РОССИИ

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

Сборник 46

РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

# Общие указания

1.1. Настоящий сборник содержит нормативные показатели расхода материалов на работы по реконструкции зданий и сооружений, а также при расширении и техническом перевооружении объектов строительства: усиление и замену существующих конструкций, разборку и возведение отдельных конструктивных элементов.

Сборник разработан на основе сборника 46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений" СниР-91 (СНиП 4.02-91) с конкретизацией структур строительно-монтажных процессов и выделением операций, предусматривающих расход материалов.

1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для определения потребности ресурсов при выполнении работ по реконструкции зданий и сооружений и расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода для которого определяются  сметная и фактическая стоимости работ. Нормативные показатели применяются всеми участниками инвестиционного процесса независимо от организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы расходы материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса (рабочей операции) заданного качества при современном уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, отвечающих требованиям действующих стандартов, строительных норм и правил.

1.4. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери (отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площадки, при выполнении рабочих операций, предусмотренных технологией и организацией производства.

1.5. В нормы не включены:

потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации производства и приемки работ, применением некачественных материалов;

потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки;

расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механизации и т.п.

1.6. Нормы учитывают расход материалов на устройство защитных ограждений мест производства работ.

1.7. В таблицах сборника, не предусматривающих показатели расхода и класс арматуры, их следует принимать по проекту.

1.8. Нормы расхода на устройство опалубки даны дробью: в числителе - на первоначальное изготовление, в знаменателе - для контроля за списанием материалов на себестоимость выполненных работ с учетом 3-кратной оборачиваемости и 15 %-трудноустранимые отходы и потери.

1.9. В таблице 46-22 предусмотрено выполнение работ при объеме кладки в одном месте до 15 м3, при больших объемах кладки следует принимать соответствующие нормы по сборнику 8 "Конструкции из кирпича и блоков".

# 2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ следует исчислять по проекту в соответствии с правилами, изложенными в технических частях соответствующих сборников норм.

2.2. Объем зданий, подлежащих разборке, исчисляется по их площади, определенной по сечению первого этажа выше цоколя, умноженного на высоту от верхней отметки тротуара или прилегающей земли до верхней отметки венчающего карниза.

2.3. Объем работ по разборке зданий со смешанными конструкциями исчисляется раздельно по объему деревянной и каменной частей строений.

2.4. Объем работ по разборке сараев, а также конструкций подземной части зданий (фундаментов, лестниц и полов с основанием) определяется по площади застройки.

2.5. Объем подземной части здания определяется путем умножения площади застройки на высоту, измеренную от уровня чистого пола до верхней отметки тротуара или прилегающей земли.

# Раздел 1. УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

# Таблица 46-1. Усиление конструкций монолитными железобетонными обоймами, сердечниками

Состав работ: 01. Ограждение места работ деревянными щитами. Установка временных креплений фундаментов и кирпичных простенков. 03. Устройство опалубки. 04. Установка арматуры. 05. Укладка бетона.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-1.1 | Усиление конструкций монолитными железобетонными обоймами: фундаментов | 1 м3 | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 0,4 |
|  |  |  | Бревна строительные хвойных пород диам. 14 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,26/0,113 |
|  |  |  | Бруски обрезные 40х75 мм, II c, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,02/0,009 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм, II c, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,05/0,022 |
|  |  |  | Доски необрезные толщ. 40 мм, IV c, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,18/0,078 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм II c. | м2 | 1,59 |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 5,8 |
|  |  |  | Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Проволока стальная неоцинкованная диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Ветошь | кг | 0,02 |
| Е46-1.2 | колонн | 1 м3 | Бруски обрезные 40х75 мм, II c, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,18/0,078 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм, II c, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,08/0,035 |
|  |  |  | Доски необрезные толщ. 40 мм, IV c, ГОСТ 24454-80 | м3 | 01,45/0,628 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм, II c | м2 | 4,12 |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,01 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 8,2 |
|  |  |  | Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Проволока стальная неоцинкованная диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Ветошь | кг | 0,02 |
| Е46-1.3 | стен кирпичных | 1 м3 | Доски обрезные толщ. 44 мм, II c, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,1/0,043 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм, II c | м2 | 4,12 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-II, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Стойки инвентарные металлические | шт. | 1,3 |
|  |  |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные, наружн. диам. 40 мм, толщ. стенки 3,5 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 2,43 |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,02 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 3,2 |
|  |  |  | Сталь угловая равнополочная, 35х35 мм, ГОСТ 8509-86 | кг | 60,0 |
|  |  |  | Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Проволока стальная неоцинкованная диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Ветошь | кг | 0,02 |
| Е46-1.4 | монолитными железобетонными сердечниками (вставками) кирпичных простенков | 1 м3 | Бревна строительные хвойных пород диам. 14 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,28/0,121 |
|  |  |  | Бруски обрезные 40х75 мм, II c, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,03/0,013 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм, II c, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,11/0,048 |
|  |  |  | Доски необрезные толщ. 40 мм, IV c, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,23/0,10 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм II c. | м2 | 1,87 |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,003 |
|  |  |  | Болты строительные М24х60 с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 30,0/96,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 2,1 |
|  |  |  | Проволока стальная неоцинкованная, диам. 0,55 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 1,3 |
|  |  |  | Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Проволока стальная неоцинкованная диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 0,16 |
| Е46-1.5 | перекрытий железобетоном сверху | 1 м3 | Бетон тяжелый 9класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Доски необрезные толщ. 40 мм, III c, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0.0014/0.0006 |
|  |  |  | Проволока стальная неоцинкованная диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 5.7 |

# Таблица 46-2. Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоймами набрызгом

Состав работ: 01. Установка инвентарных лесов и подмостей. 02. Установка защитного металлического листа. 03. Очистка и промывка водой усиляемых поверхностей балки. 04. Усиление балки цементно-песчаным раствором.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-2.1 | Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоймами набрызгом | 1 м3 обоймы | Портландцемент М500, ГОСТ 10178-85 | т | 0,52 |
|  |  |  | Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый М200, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,02 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,96 |
|  |  |  | Порошок цинковый ПЦ 1, ГОСТ 12601-76Е | кг | 10,0 |
|  |  |  | Нитрит натрия технический, марки А, ГОСТ 19906-74Е | кг | 10,0 |
|  |  |  | Щиты из досок, толщ. 40 мм | м2 | 5,28 |
|  |  |  | Стойки инвентарные металлические | шт. | 4,6 |
|  |  |  | Лист стальной, 1х2 м, ГОСТ 19903-74 | т | 0,15 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,12 |
|  |  |  | Ветошь | кг | 0,04 |

# Таблица 46-3. Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками

Состав работ: 01. Установка инвентарных лесов. 02. Установка металлических стяжек.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-3.1 | Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками | 1 т металлоконструкций | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 70,0 |
|  |  |  | Конструкции стальные | т | 1 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 40 мм, II с | м2 | 14,9 |
|  |  |  | Стойки инвентарные металлические | шт. | 38,5 |
|  |  |  | Конструкции тормозные подкрановых балок | т | по проекту |
|  |  |  | Ветошь | кг | 0,01 |

# Таблица 46-4. Усиление конструктивных элементов

Состав работ: 01. Заготовка и установка металлических элементов, резка и сварка. 02. Заделка гнезд и борозд.

| Функциональный |  | Строительно-монтажные процессы |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код |  | наименование |  | измеритель |  | наименование |  | ед. изм. |  | расход |
| Е46-4.1 | Усиление конструктивных элементов: фундаментов стальными балками |  | 1 т |  | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 208013-89 |  | м3 |  | 0,34 |  |
|  |  |  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый размером 250х120х65 мм, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | Болты строительные М24х60 с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 |  | кг |  | 30,0/96,0 |  |
|  |  |  |  |  | Балки двутавровые № 16, ГОСТ 8239-89 |  | т |  | 1,02 |  |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 |  | кг |  | 6,0 |  |
|  |  |  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 |  | м3 |  | 1,9 |  |
|  |  |  |  |  | Пропан-бутан |  | кг |  | 0,6 |  |
| Е46-4.2 | кирпичных стен: стальными обоймами |  | 1 т |  | Раствор цементный отделочный тяжелый, 1:3, ГОСТ 208013-89 |  | м3 |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  | Стойки инвентарные металлические |  | шт. |  | 2,3 |  |
|  |  |  |  |  | Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-II, диам. 12 мм, ГОСТ 57781-82 |  | кг |  | 40,0 |  |
|  |  |  |  |  | Сталь полосовая Ст3сп толщ. 4-5 мм, ГОСТ 103-76 |  | т |  | 0,27 |  |
|  |  |  |  |  | Сталь угловая равнополочная, 35х35 мм, ГОСТ 8509-86 |  | т |  | 0,71 |  |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 |  | кг |  | 32,0 |  |
|  |  |  |  |  | Болты строительные М24х60 с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 |  | кг |  | 5,3/54,0 |  |
|  |  |  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 |  | м3 |  | 1,83 |  |
|  |  |  |  |  | Пропан-бутан |  | кг |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм, II с |  | м2 |  | 5,8 |  |
| Е46-4.3 | стальными тяжами |  | 1 т |  | Стойки инвентарные металлические |  | шт. |  | 5,7 |  |
|  |  |  |  |  | Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-II, диам. 12 мм, ГОСТ 57781-82 |  | кг |  | 0,47 |  |
|  |  |  |  |  | Брусья обрезные 100х75 мм, II с, ГОСТ 24454-80 |  | м3 |  | 0,17/0,102 |  |
|  |  |  |  |  | Швеллер № 16, ГОСТ 8240-89 |  | т |  | 0,48 |  |
|  |  |  |  |  | Болты строительные М24х60 с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 |  | кг |  | 50,0/160 |  |
|  |  |  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 |  | м3 |  | 1,77 |  |
|  |  |  |  |  | Пропан-бутан |  | кг |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм, II с |  | м2 |  | 14,4 |  |

# Таблица 46-5. Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3

Состав работ: 01. Устройство опалубки. 02. Установка арматуры. 03. Укладка бетона.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-5.1 | Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3: при устройстве опалубки из щитов | 1 м3 | Бревна строительные хвойных пород, диам. 14 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,01/0,0043 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,01/0,0043 |
|  |  |  | Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм, II с | м2 | 1,02 |
|  |  |  | Проволока стальная неоцинкованная диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 19,8 |
|  |  |  | Ветошь | кг | 0,02 |
| Е46-5.2 | при устройстве опалубки из досок | 1 м3 | Бревна строительные хвойных пород, диам. 14-24 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,01/0,0043 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм и более, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,01/0,0043 |
|  |  |  | Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм, IIс, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0275/0,0119 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,07 |
|  |  |  | Проволока стальная неоцинкованная диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 19,8 |
|  |  |  | Ветошь | кг | 0,02 |

# Таблица 46-6. Усиление в проходных тоннелях днищ, стен, перекрытий монолитным и сборным железобетоном, устройство монолитных железобетонных перекрытий тоннелей

Состав работ: 01. Укладка дренажной трубы с установкой распорок, пробивка проемов в железобетонном перекрытии для подачи бетона с последующим замоноличиванием, устройство временных глиняных перемычек днищ монолитным железобетоном в проходных тоннелях. 02. Установка арматуры в днищах и перекрытиях. 03. Устройство набетонок в днищах и перекрытиях. 04. Укладка сборных железобетонных плит перекрытий в проходных тоннелях. 05. Устройство опалубки. 06. Укладка бетона.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-6.1 | Усиление в проходных тоннелях: днищ монолитным железобетоном при устройстве опалубки из щитов | 1 м3 | Бревна строительные хвойных пород диам. 14 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,004/0,0017 |
|  |  |  | Брусья обрезные толщ. 100х75 мм, I с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,006/0,0026 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,004/0,0017 |
|  |  |  | Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,04 |
|  |  |  | Глина | м3 | 0,09 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,14 |
|  |  |  | Трубы стальные сварные наружн. диам. 168 мм, толщ. стенки 4 мм, ГОСТ 20295-85 | м | 0,17 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм, II с | м2 | 0,3 |
| Е46-6.2 | днищ монолитным железобетоном при устройстве опалубки из досок | 1 м3 | Бревна строительные хвойных пород диам. 14 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,004/0,0017 |
|  |  |  | Брусья обрезные толщ. 100х75 мм, I с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,006/0,0026 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,004/0,0017 |
|  |  |  | Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,04 |
|  |  |  | Глина | м3 | 0,09 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,14 |
|  |  |  | Трубы стальные сварные наружн. диам. 168 мм, толщ. стенки 4 мм, ГОСТ 20295-85 | м | 0,17 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0081/0,0035 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,02 |
| Е46-6.3 | стен монолитным железобетоном при устройстве опалубки из щитов | 1 м3 | Бревна строительные хвойных пород диам. 14 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,01/0,0043 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,01/0,0043 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм, II с | м2 | 0,6 |
|  |  |  | Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,27 |
|  |  |  | Проволока стальная неоцинкованная диам. 4 мм, ГОСТ 2182-74 | кг | 0,06 |
| Е46-6.4 | стен монолитным железобетоном при устройстве опалубки из досок | 1 м3 | Бревна строительные хвойных пород диам. 14 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,01/0,0043 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,01/0,0043 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0162/0,007 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,04 |
|  |  |  | Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,28 |
|  |  |  | Проволока стальная неоцинкованная диам. 4 мм, ГОСТ 2182-74 | кг | 0,06 |
| Е46-6.5 | перекрытий монолитным железобетоном при устройстве опалубки из щитов | 1 м3 | Бревна строительные хвойных пород диам. 14 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,003/0,00013 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,003/0,00013 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм, II с | м2 | 0,28 |
|  |  |  | Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,12 |
|  |  |  | Проволока стальная неоцинкованная диам. 4 мм, ГОСТ 2182-74 | кг | 0,21 |
| Е46-6.6 | перекрытий монолитным железобетоном при устройстве опалубки из досок | 1 м3 | Бревна строительные хвойных пород диам. 14 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,003/0,00013 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,003/0,00013 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0076/0,0033 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,12 |
|  |  |  | Проволока стальная неоцинкованная диам. 4 мм, ГОСТ 2182-74 | кг | 0,21 |
| Е46-6.7 | перекрытий сборными железобетонными плитами | 1 м3 | Доски необрезные толщ. 40 мм, III с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,01/0,0043 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный легкий М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,02 |
|  |  |  | Плиты перекрытий сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 1 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,07 |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,11 |
| Е46-6.8 | Устройство монолитных железобетонных перекрытий тоннелей на месте разобранных при устройстве опалубки из щитов | 1 м3 | Брусья обрезные толщ. 100х75 мм, I с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,01/0,0043 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм и более, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,02/0,0087 |
|  |  |  | Доски необрезные толщ. 40 мм, III с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,01/0,0043 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный легкий М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм, II с | м2 | 0,87 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Проволока стальная неоцинкованная диам. 4 мм, ГОСТ 2182-74 | кг | 0,23 |
| Е46-6.9 | Устройство монолитных железобетонных перекрытий тоннелей на месте разобранных при устройстве опалубки из досок | 1 м3 | Брусья обрезные толщ. 100х75 мм, I с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,01/0,0043 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 м, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,02/0,0087 |
|  |  |  | Доски необрезные толщ. 40 мм, III с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,01/0,006 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0235/0,0108 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,06 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный легкий М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Проволока стальная неоцинкованная диам. 4 мм, ГОСТ 2182-74 | кг | 0,28 |

# Таблица 46-7. Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами

Состав работ: 01. Установка деталей и узлов усиления со сваркой элементов в различных пространственных положениях.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-7.1 | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами | 1 т | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 16,0 |
|  |  |  | Обоймы стальные (конструкции по проекту) | т | 1 |
|  |  |  | Стойки инвентарные металлические | шт. | 0,18 |
|  |  |  | Хомуты металлические, 300х63х6 мм | кг | 0,91 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм, II с | м2 | 0,9 |

# Таблица 46-8. Обетонирование металлических элементов, заполнение отдедьных мест в перекрытиях

Состав работ: 01. Устройство опалубки. 02. Обмотка балок проволокой. 03. Обетонирование конструкций.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-8.1 | Обетонирование элементов: каркасов: колонн при устройстве опалубки из щитов | 1 м3 | Доски обрезные толщ. 44 мм и более, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,14/0,0606 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм | м2 | 3,6 |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,09 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 2,5 |
|  |  |  | Проволока стальная диам. 4 мм, ГОСТ 7348-81 | кг | 0,8 |
| Е46-8.2 | колонн при устройстве опалубки из досок | " | Доски обрезные толщ. 44 мм и более, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,14/0,0606 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм и более, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0.097/0.042 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,23 |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,09 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 2,5 |
|  |  |  | Проволока стальная диам. 4 мм, ГОСТ 7348-81 | кг | 0,8 |
| Е46-8.3 | балок и прогонов при устройстве опалубки из щитов | 1 м3 | Доски обрезные толщ. 44 мм и более, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,07/0,0303 |
|  |  |  | Бревна строительные хвойных пород, диам. 14 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,1/0,043 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм | м2 | 3,0 |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,08 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 2,8 |
|  |  |  | Проволока стальная диам. 4 мм, ГОСТ 7348-81 | кг | 0,6 |
| Е46-8.4 | балок и прогонов при устройстве опалубки из досок | " | Бревна строительные хвойных пород, диам. 14 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,1/0,043 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм и более, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,007/0,0303 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм и более, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,081/0,0351 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,08 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 2,8 |
|  |  |  | Проволока стальная диам. 4 мм, ГОСТ 7348-81 | кг | 0,6 |
| Е46-8.5 | заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях при устройстве опалубки из щитов | 1 м3 | Доски обрезные толщ. 44 мм и более, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,14/0,0606 |
|  |  |  | Бревна строительные хвойных пород, диам. 14 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,12/0,052 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм | м2 | 2,3 |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,09 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,9 |
|  |  |  | Арматура (диаметр и класс по проекту) | кг | 90,0 |
| Е46-8.5 | заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях при устройстве опалубки из досок | " | Бревна строительные хвойных пород, диам. 14 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,12/0,052 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм и более, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,14/0,0606 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм и более, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,062/0,0268 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,15 |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,09 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,9 |
|  |  |  | Арматура (диаметр и класс по проекту) | кг | 90,0 |

# Таблица 46-9. Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м

Состав работ: 01. Установка и крепление элементов усиления при помощи электросварки и на болтах. 02. Срезка сборочных приспособлений и зачистка мест среза.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-9.1 | Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м: профильной сталью: верхнего пояса | 1 т усиления | Изделия монтажные | т | 0,16 |
|  |  |  | Конструкции усиления верхнего пояса из профильной стали (марка по проекту) | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 80,0 |
|  |  |  | Круги шлифовальные | шт. | 7 |
|  |  |  | Стойки инвентарные металлические | шт. | 2,8 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм, II с | м2 | 1,48 |
|  |  |  | Проволока неоцинкованная диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 1,5 |
| Е46-9.2 | нижнего пояса | 1 т усиления | Изделия монтажные | т | 40,0 |
|  |  |  | Конструкции усиления нижнего пояса из профильной стали (марка по проекту) | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 70,0 |
|  |  |  | Круги шлифовальные | шт. | 4 |
|  |  |  | Стойки инвентарные металлические | шт. | 2,8 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм, II с | м2 | 1,46 |
|  |  |  | Проволока неоцинкованная диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 1,5 |
| Е46-9.3 | решетки | 1 т усиления | Изделия монтажные | т | 60,0 |
|  |  |  | Конструкции усиления решеток из профильной стали (марка по проекту) | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,13 |
|  |  |  | Круги шлифовальные | шт. | 10 |
|  |  |  | Стойки инвентарные металлические | шт. | 2,8 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм, II с | м2 | 1,46 |
|  |  |  | Проволока неоцинкованная диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 1,5 |
| Е46-9.4 | шпренгелем: нижнего пояса | 1 т усиления | Шпренгели усиления конструкций нижнего пояса (марка по проекту) | т | 1 |
|  |  |  | Шпалы пропитанные, хвойные, тип III | шт. | 3 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Круги шлифовальные | шт. | 3 |
|  |  |  | Стойки инвентарные металлические | шт. | 2,8 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм, II с | м2 | 1,46 |
|  |  |  | Проволока неоцинкованная диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 1,5 |
| Е46-9.5 | решетки | " | Изделия монтажные | т | 30,0 |
|  |  |  | Шпренгели усиления решеток (марка по проекту) | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Круги шлифовальные | шт. | 10 |
|  |  |  | Стойки инвентарные металлические | шт. | 2,8 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм, II с | м2 | 1,46 |
|  |  |  | Проволока неоцинкованная диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 1,5 |
| Е46-9.6 | Решеткой с увеличением : сечений двух раскосов листовой сталью с постановкой болтов в стыках поясов | 1 т усиления | Изделия монтажные | т | 30,0 |
|  |  |  | Конструкции усиления решеток из листовой стали (марка по проекту) | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 80,0 |
|  |  |  | Круги шлифовальные | шт. | 13 |
|  |  |  | Болты строительные М24х60 с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 40,0/128,0 |
|  |  |  | Стойки инвентарные металлические | шт. | 2,8 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм, II с | м2 | 1,46 |
|  |  |  | Проволока неоцинкованная диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 1,5 |
| Е46-9.7 | нижнего пояса | 1 т усиления | Изделия монтажные | т | 30,0 |
|  |  |  | Конструкции усиления нижнего пояса из круглой стали (марка по проекту) | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Круги шлифовальные | шт. | 4 |
|  |  |  | Стойки инвентарные металлические | шт. | 2,8 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм, II с | м2 | 1,46 |
|  |  |  | Проволока неоцинкованная диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 1,5 |

# Таблица 46-10. Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м

Состав работ: 01. Демонтаж тормозного настила, ограждения, рельсов и последующий их монтаж после усиления конструкций верхнего пояса. 02. Установка и крепление элементов усиления при помощи электросварки. 03. Сверление и постановка болтов на конструкциях нижнего пояса.

| Функциональный код | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-10.1 | Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м: верхнего пояса с рельсами: типа Р | 1 м2 усиляемой конструкции | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 9,0 |
|  |  |  | Рельсы крановые типа Р | т | по проекту |
|  |  |  | Конструкции усиления (марка по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Изделия монтажные | кг | 3,0 |
|  |  |  | Стойки инвентарные металлические | шт. | 0,14 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм, II с | м2 | 0,17 |
|  |  |  | Конструкции стальные, приспособления для монтажа | кг | 5,0 |
| Е46-10.2 | типа КР | 1 м2 усиляемой конструкции | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 7,0 |
|  |  |  | Болты строительные М24х60 с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 10,0/31,0 |
|  |  |  | Рельсы крановые типа КР | т | по проекту |
|  |  |  | Конструкции усиления (марка по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Изделия монтажные | кг | 2,0 |
|  |  |  | Стойки инвентарные металлические | шт. | 0,14 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм, II с | м2 | 0,17 |
|  |  |  | Конструкции стальные, приспособления для монтажа | кг | 5,0 |
|  |  |  | Конструкции тормозные подкрановых балок | кг | 70,0 |
| Е46-10.3 | нижнего пояса | 1 м2 усиляемой конструкции | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 4,0 |
|  |  |  | Болты строительные М24х60 с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 5,0/51,0 |
|  |  |  | Конструкции усиления (марка по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Изделия монтажные | кг | 2,0 |
|  |  |  | Стойки инвентарные металлические | шт. | 0,14 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм, II с | м2 | 0,17 |
|  |  |  | Конструкции стальные, приспособления для монтажа | кг | 5,0 |

# Таблица 46-11. Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения

Состав работ: 01. Установка и крепление элементов усиления при помощи сварки и на болтах. 02. Срезка сборочных приспособлений и зачистка мест среза.

| Функциональный код | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-11.1 | Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения: трапецевидным шпренгелем нижнего пояса | 1 т усиления | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Болты строительные М24х60 с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 10,0/31,0 |
|  |  |  | Конструкции усиления (марка по проекту) | т | 1 |
|  |  |  | Стойки инвентарные металлические | шт. | 2,8 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм, II с | м2 | 1,46 |
|  |  |  | Конструкции стальные, приспособления для монтажа | кг | 3,0 |
| Е46-11.2 | преобразованием многопролетных ригелей в неразрезную систему | " | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Болты строительные М24х60 с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 10,0/31,0 |
|  |  |  | Круги шлифовальные | шт. | 11 |
|  |  |  | Конструкции усиления (марка по проекту) | т | 1 |
|  |  |  | Болты высокопрочные М27х90, ГОСТ 22353-77 | т | 0,17/330,0 |
|  |  |  | Стойки инвентарные металлические | шт. | 2,8 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм, II с | м2 | 1,46 |
|  |  |  | Конструкции стальные, приспособления для монтажа | кг | 3,0 |

# Таблица 46-12. Усиление колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения

Состав работ: 01. Установка и закрепление элементов усиления при помощи электросварки. 02. Постановка высокопрочных болтов в узлах сопряжения колонн. 03. Срезка сборочных приспособлений и зачистка мест среза.

| Функциональный код | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-12.1 | Усиление колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения: подкрановой части | 1 т усиления | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Круги шлифовальные | шт. | 4 |
|  |  |  | Изделия монтажные | кг | 20,0 |
|  |  |  | Конструкции усиления подкрановой части (марка по проекту) | т | 1 |
|  |  |  | Стойки инвентарные металлические | шт. | 0,18 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм, II с | м2 | 0,9 |
|  |  |  | Конструкции стальные, приспособления для монтажа | кг | 0,4 |
| Е46-12.2 | надкрановой части | 1 т усиления | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Круги шлифовальные | шт. | 4 |
|  |  |  | Изделия монтажные | кг | 10,0 |
|  |  |  | Конструкции усиления надкрановой части (марка по проекту) | т | 1 |
|  |  |  | Стойки инвентарные металлические | шт. | 0,18 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм, II с | м2 | 0,9 |
|  |  |  | Конструкции стальные, приспособления для монтажа | кг | 0,4 |
| Е46-12.3 | решетки | 1 т усиления | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Круги шлифовальные | шт. | 7 |
|  |  |  | Изделия монтажные | кг | 20,0 |
|  |  |  | Конструкции усиления решетки (марка по проекту) | т | 1 |
|  |  |  | Стойки инвентарные металлические | шт. | 0,18 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм, II с | м2 | 0,9 |
|  |  |  | Конструкции стальные, приспособления для монтажа | кг | 0,4 |
| Е46-12.4 | узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах | 1 т усиления | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 60,0 |
|  |  |  | Круги шлифовальные | шт. | 7 |
|  |  |  | Болты высокопрочные М27х90, ГОСТ 22353-77 | т | 0,24/470,0 |
|  |  |  | Конструкции усиления (марка по проекту) | т | 1 |
|  |  |  | Стойки инвентарные металлические | шт. | 0,18 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм, II с | м2 | 0,9 |
|  |  |  | Конструкции стальные, приспособления для монтажа | кг | 0,4 |

# Таблица 46-13. Усиление сварных швов (наплавкой), устранение электросваркой трещин в элементах конструкций

Состав работ: 01. Зачистка с помощью щлифмашинки и наплавка усиливаемых сварных швов. 02. Зачистка с помощью шлифмашинки, разделка, заварка трещин, разметка отверстий, рассверловка их, установка ребер жесткости и их проектное закрепление.

| Функциональный код | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-13.1 | Усиление сварных швов (наплавкой) | 1 м шва | Круги шлифовальные | шт. | 1 |
| Е46-13.2 | Устранение электросваркой трещин в элементах конструкций при толщине металла до 16 мм с постановкой ребер жесткости | 1 м шва | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Круги шлифовальные | шт. | 9 |
|  |  |  | Изделия монтажные | т | 0,129 |

# Таблица 46-14. Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования

Состав работ: 01. Демонтаж колонн при помощи крана и приварка столиков к колоннам. 02. Демонтаж подкрановых балок, связей и тормозного настила с резкой швов демонтируемых конструкций. 03. Укрупнительная сборка подкрановых балок, укладка подкрановых балок, связей, тормозного настила, крановых рельсов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-14.1 | Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования:демонтаж промежуточных колонн | 1 т | Изделия монтажные | кг | 50,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Доски необрезные толщ. 44 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,015/0,009 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,13 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,35 |
| Е46-14.2 | Подкрановых балок | 1 т | Доски необрезные толщ. 44 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,024/0,0104 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,21 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,75 |
| Е46-14.3 | Усиление крайних колонн | " | Конструкции стальные для усиления крайних колонн (марка по проекту) | т | 1 |
|  |  |  | Доски необрезные толщ. 44 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,1/0,0433 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,9 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 80,0 |
|  |  |  | Болты строительные М24х60 с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,5 |
|  |  |  | Конструкции тормозные подкрановых балок (упоры тупиковые) | кг | 40,0 |
| Е46-14.4 | Монтаж подкрановых балок | 1 т | Балки подкрановые (марки по проекту) | т | 1 |
|  |  |  | Доски необрезные толщ. 40 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,001/0,0043 |
|  |  |  | Доски необрезные толщ. 44 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,006/0,0026 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,0 |
|  |  |  | Болты строительные М24х60 с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,0 |
|  |  |  | Конструкции стальные приспособления для монтажа | кг | 3,0 |

# Таблица 46-15. Рихтовка подкрановых балок

Состав работ: 01. Установка инвентарных подмостей. 02. Установка и снятие тупиковых упоров. 03. Установка столиков под домкраты. 04. Рихтовка подкрановых балок.

| Функциональный код | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-15.1 | Рихтовка подкрановых балок | 1 узел | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 9,0 |
|  |  |  | Доски необрезные толщ. 32 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,07/0,0303 |
|  |  |  | Доски необрезные толщ. 44 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,08/0,346 |
|  |  |  | Столики под домкраты из стали ВСТ3кп2 | кг | 43,0 |
|  |  |  | Подкладки из стали ВСТ3кп2, ГОСТ 82-70 | кг | 10 |
|  |  |  | Косынки стальные | кг | 30,0 |
|  |  |  | Стойки инвентарные | шт. | 7 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,8 |

# Раздел 2. ЗАМЕНА КОНСТРУКЦИЙ

# Таблица 46-16. Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые

Состав работ: 01. Установка подмостей. 02. Временное раскрепление существующих колонн. 03. Пробивка и заделка гнезд и борозд. 04. Устройство опалубки. 05. Установка арматуры, укладка бетона.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. |  | расход |
| Е46-16.1 | Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые приведенной толщиной до 11 см: при устройстве опалубки из щитов | 100 м2 | Бревна строительные хвойных пород диам. 14 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,23/0,0996 |  |
|  |  |  | Бруски обрезные 40х75 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,02/0,0087 |  |
|  |  |  | Брусья необрезные толщ. 150 мм и более II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,34/0,1472 |  |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 1,89/0,818 |  |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 40 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,14/0,0606 |  |
|  |  |  | Доски необрезные толщ. 40 мм, IV с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0.14/0.0606 |  |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм | м2 | 24.01 |  |
|  |  |  | Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |  |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 11,8 |  |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 17,5 |  |
|  |  |  | Проволока стальная диам. 4 мм, ГОСТ 7348-81 | кг | 0,32 |  |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 40 мм | м2 | 10,99 |  |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый, М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,07 |  |
|  |  |  | Стойки инвентарные деревометаллические раздвижные | шт. | 1,52 |  |
| Е46-16.2 | при устройстве опалубки из досок | 100 м2 | Бревна строительные хвойных пород диам. 14 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,23/0,0996 |  |
|  |  |  | Бруски обрезные 40х75 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,02/0,0087 |  |
|  |  |  | Брусья необрезные толщ. 150 мм и более II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,34/0,1472 |  |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 1,89/0,818 |  |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 40 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,14/0,0606 |  |
|  |  |  | Доски необрезные толщ. 40 мм, IV с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0.14/0.0606 |  |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 64,8/28,058 |  |
|  |  |  | Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,156 |  |
|  |  |  | Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |  |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 11,8 |  |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,128 |  |
|  |  |  | Проволока стальная диам. 4 мм, ГОСТ 7348-81 | кг | 0,32 |  |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 40 мм | м2 | 10,99 |  |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый, М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,07 |  |
|  |  |  | Стойки инвентарные деревометаллические раздвижные | шт. | 1,52 |  |
| Е46-16,3 | На каждый 1 см увеличения толщины добавлять | 100 м2 | Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |  |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,02 |  |

# Таблица 46-17. Замена перекрытий на монолитные железобетонные

Состав работ: 01. Временное раскрепление существующих колонн. 02. Установка подмостей. 03. Устройство опалубки. 04. Укладка арматуры и бетона.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-17.1 | Замена перекрытий на монолитные железобетонные: из кирпичных сводов при устройстве опалубки: из щитов | 1 м3 монолитных конструкций | Доски обрезные толщ. 40 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,01/0,00433 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,04/0,0173 |
|  |  |  | Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,15 |
|  |  |  | Проволока стальная диам. 4 мм, ГОСТ 7348-81 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм | м2 | 1,62 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый, М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,01 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 40 мм, II с | м2 | 1,19 |
|  |  |  | Стойки инвентарные деревометаллические | шт. | 0,08 |
| Е46-17.2 | из досок | 1 м3 монолитных конструкций | Доски обрезные толщ. 40 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,01/0,00433 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,04/0,017 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0437/0,0189 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,105 |
|  |  |  | Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,15 |
|  |  |  | Проволока стальная диам. 4 мм, ГОСТ 7348-81 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый, М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,01 |
|  |  |  | Стойки инвентарные деревометаллические | шт. | 0,08 |
| Е46-17.3 | из гофрированной стали при устройстве опалубки: из щитов | 1 м3 монолитных конструкций | Бревна строительные хвойных пород диам. 14 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,02/0,0087 |
|  |  |  | Брусья необрезные толщ. 150 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,03/0,0013 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 40 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,01/0,00433 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,14/0,0606 |
|  |  |  | Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,25 |
|  |  |  | Проволока стальная диам. 4 мм, ГОСТ 7348-81 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм | м2 | 1,68 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый, М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,01 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 40 мм, II с | м2 | 0,64 |
|  |  |  | Стойки инвентарные деревометаллические | шт. | 0,13 |
| Е46-17.4 | из досок | 1 м3 монолитных конструкций | Бревна строительные хвойных пород диам. 14 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,02/0,0087 |
|  |  |  | Брусья необрезные толщ. 150 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,03/0,0013 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 40 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,01/0,00433 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,14/0,0606 |
|  |  |  | Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,25 |
|  |  |  | Проволока стальная диам. 4 мм, ГОСТ 7348-81 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0453/0,002 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,103 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый, М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,01 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 40 мм, II с | м2 | 0,64 |
|  |  |  | Стойки инвентарные деревометаллические | шт. | 0,13 |

# Таблица 46-18. Укладка металлических балок при смене перекрытий

Состав работ: 01. Пробивка гнезд и борозд. 02. Монтаж металлических балок с заделкой гнезд и борозд.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-18.1 | Укладка металлических балок при смене перекрытий | 1 т | Балки перекрытий металлические (марка по проекту) | т | 1 |
|  |  |  | Раствор цементный М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,0013 |
|  |  |  | Бетон М100, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,011 |

# Таблица 46-19. Демонтаж металлоконструкций покрытий

Состав работ: 01. Демонтаж заменяемых конструкций покрытий (кровли из волнистого железа, прогонов, фонаря и связей) с резкой фасонок, фиксаторов, срезкой болтов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-19.1 | Демонтаж металлоконструкций покрытий | 1 т демонтированных конструкций | Круги шлифовальные | шт. | 2 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 6,3 |

# Таблица 46-20. Монтаж металлоконструкций покрытия, зенитных фонарей, прогонов, профилировочного настила, светоаэроционной стенки

Состав работы: 01. Укрупнение зенитных фонарей и светоаэроционной стенки. 02. Закрепление монтируемых конструкций сборочными приспособлениями, электросваркой.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. |  | расход |
| Е46-20.1 | Монтаж: металлоконструкций покрытия | 1 т монтируемых конструкций | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,0 |  |
|  |  |  | Конструкции покрытия стальные (по проекту) | т | 1 |  |
|  |  |  | Изделия монтажные | кг | 3,0 |  |
|  |  |  | Болты строительные М16х40 с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 10,0/102,0 |  |
|  |  |  | Винты самонарезающие М6, ГОСТ 10619-80 | кг | 1,0/349,0 |  |
|  |  |  | Заклепки комбинированные диам. 4,9 мм | кг | 1,0/418,0 |  |
|  |  |  | Конструкции стальные, приспособления для монтажа | кг | 0,19 |  |
|  |  |  | Катанка горячекатаная, диам. 6 мм | кг | 0,03 |  |
|  |  |  | Канаты стальные диам. 12 мм | кг | 0,6 |  |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 1,03 |  |
| Е46-20.2 | зенитных фонарей | 1 т монтируемых конструкций | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,0 |  |
|  |  |  | Изделия монтажные | кг | 3,0 |  |
|  |  |  | Фонари зенитные (конструкции по проекту) | т | 1 |  |
|  |  |  | Болты строительные М16х40 с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 4,0/41,0 |  |
|  |  |  | Винты самонарезающие М6, ГОСТ 10619-80 | кг | 1,0/349,0 |  |
|  |  |  | Конструкции стальные, приспособления для монтажа | кг | 4,0 |  |
|  |  |  | Катанка горячекатаная, диам. 6 мм | кг | 0,03 |  |
|  |  |  | Канаты стальные диам. 12 мм | кг | 0,6 |  |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 1,03 |  |
| Е45-20.3 | прогонов | 1 т монтируемых конструкций | Прогоны стальные (конструкции по проекту) | т | 1 |  |
|  |  |  | Болты строительные М20х60 с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 20,0/91,0 |  |
|  |  |  | Конструкции стальные, приспособления для монтажа | кг | 0,63 |  |
|  |  |  | Катанка горячекатаная, диам. 6 мм | кг | 0,03 |  |
|  |  |  | Канаты стальные диам. 12 мм | кг | 0,6 |  |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 1,03 |  |
| Е46-20.4 | профилированного настила | 1 т монтируемых конструкций | Настил профилированный размером 0,87х12 м | т | 1 |  |
|  |  |  | Винты самонарезающие М6, ГОСТ 10619-80 | кг | 1,0/349,0 |  |
|  |  |  | Заклепки комбинированные диам. 4,9 мм | кг | 1,0/418,0 |  |
| Е46-20.5 | светоаэроционной стенки | " | Конструкции стальные светоаэроционной стенки | кг | 1 |  |
|  |  |  | Болты строительные М20х60 с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 20/91,0 |  |
|  |  |  | Катанка горячекатаная, диам. 6 мм | кг | 0,03 |  |
|  |  |  | Канаты стальные диам. 12 мм | кг | 0,6 |  |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 1,03 |  |

# Таблица 46-21. Замена бутовых фундаментов под существующими стенами

Состав работ: 01. Установка с креплением временных подкосов и опорных подушек для разгрузки фундаментов. 02. Подготовка оснований и кладка бутовых фундаментов отдельными участками с устройством гидроизоляции.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-21.1 | Замена бутовых фундаментов под существующими стенами | 1 м3 | Брусья необрезные толщ. 150 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,05/0,0217 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,38 |
|  |  |  | Камень бутовый, ГОСТ 21132-76 | м3 | 1,03 |
|  |  |  | Щебень, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,05 |
|  |  |  | Толь гидроизоляционный ТГ-350, ГОСТ 10999-76 | м2 | 1,25 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | кг | 2,33 |
|  |  |  | Подушки опорные бетонные размером 780х600х780 мм | м3 | 1,4 |

# Таблица 46-22. Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах

Состав работ: 01. Кладка отдельных участков стен или заделка проемов кирпичом с перевязкой новой кладки со старой.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-22.1 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | 1 м3 | Раствор цементно-известковый, ГОСТ 24454-89 | м3 | 0,24 |
|  |  |  | Кирпич керамический полнотелый, 250х120х65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,4 |
| Е46-22.2 | до 15 м3 | " | Раствор цементно-известковый, ГОСТ 24454-89 | м3 | 0,24 |
|  |  |  | Кирпич керамический полнотелый, 250х120х65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,4 |

# Таблица 46-23. Замена ступеней

Состав работ: 01. Снятие негодных ступеней с пробивкой в стене гнезд и борозд. 02. Установка ступеней на месте с подгонкой. 03. Заделка раствором щелей между ступенями. 04. Заделка концов ступеней в стенах.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-23.1 | Замена ступеней на косоурах | 100 м ступеней | Раствор цементный М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,34 |
|  |  |  | Кирпич керамический полнотелый, 250х120х65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,2 |
|  |  |  | Ступени сборные железобетонные (марка по проекту) | м | 100 |
| Е46-23.2 | на сплошном основании | " | Раствор цементный М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,61 |
|  |  |  | Ступени сборные железобетонные (марка по проекту) | м | 100 |

# Раздел 3. СВЕРЛЕНИЕ И ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ

# Таблица 46-25. Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий

Состав отверстий: 01. Сверление отверстий.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-25.1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий: глубиной 200 мм, диаметром: 20 мм | 100 отверстий | Сверла кольцевые алмазные диам. 20 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,52 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0057 |
| Е46-25.2 | 25 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 25 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,52 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00602 |
| Е46-25.3 | 32 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 32 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,52 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00684 |
| Е46-25.4 | 40 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 40 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,08 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00836 |
| Е46-25.5 | 45 мм | 100 отверстий | Сверла кольцевые алмазные диам. 45 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,08 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0095 |
| Е46-25.6 | 50 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 50 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,08 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,01064 |
| Е46-25.7 | 55 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 55 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,08 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,01178 |
| Е46-25.8 | 60 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 60 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,08 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0133 |
| Е46-25.9 | 70 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 70 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,02 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,01672 |
| Е46-25.10 | 80 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 80 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,02 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0209 |
| Е46-25.11 | 90 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 90 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,02 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,02584 |
| Е46-25.12 | 100 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 100 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,02 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0323 |
| Е46-25.13 | 110 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 110 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,02 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,04028 |
| Е46-25.14 | 125 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 125 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,02 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,05016 |
| Е46-25.15 | 140 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 140 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,02 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,06232 |
| Е46-25.16 | 160 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 160 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,02 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,07822 |
| Е46-25.17 | На каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, при диаметре 20 мм | 100 отверстий | Сверла кольцевые алмазные диам. 20 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,126 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00029 |
| Е46-25.18 | 25 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 25 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,126 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0003 |
| Е46-25.19 | 32 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 32 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,126 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00034 |
| Е46-25.20 | 40 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 40 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,104 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00042 |
| Е46-25.21 | 45 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 45 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,104 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00048 |
| Е46-25.22 | 50 мм | 100 отверстий | Сверла кольцевые алмазные диам. 50 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,104 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00053 |
| Е46-25.23 | 55 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 55 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,104 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00059 |
| Е46-25.24 | 60 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 60 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,104 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00067 |
| Е46-25.25 | 70 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 70 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,101 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00084 |
| Е46-25.26 | 80 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 80 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,101 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00104 |
| Е46-25.27 | 90 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 90 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,101 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00129 |
| Е46-25.28 | 100 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 100 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,101 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00162 |
| Е46-25.29 | 110 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 110 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,101 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00201 |
| Е46-25.30 | 125 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 125 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,101 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00251 |
| Е46-25.31 | 140 мм | 100 отверстий | Сверла кольцевые алмазные диам. 140 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,101 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00312 |
| Е46-25.32 | 160 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 160 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,101 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00391 |

# Таблица 46-26. Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий

Состав отверстий: 01. Сверление отверстий.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-26.1 | 20 мм | 100 отверстий | Сверла кольцевые алмазные диам. 20 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,52 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0057 |
| Е46-26.2 | 25 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 25 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,52 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00608 |
| Е46-26.3 | 32 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 32 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,52 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00684 |
| Е46-26.4 | 40 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 40 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,08 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00836 |
| Е46-26.5 | 45 мм | 100 отверстий | Сверла кольцевые алмазные диам. 45 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,08 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0095 |
| Е46-26.6 | 50 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 50 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,08 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,01064 |
| Е46-26.7 | 55 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 55 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,08 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,01178 |
| Е46-26.8 | 60 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 60 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,08 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0133 |
| Е46-26.9 | 70 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 70 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,02 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,01672 |
| Е46-26.10 | 80 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 80 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,02 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0209 |
| Е46-26.11 | 90 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 90 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,02 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,02584 |
| Е46-26.12 | 100 мм | 100 отверстий | Сверла кольцевые алмазные диам. 100 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,02 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0323 |
| Е46-26.13 | 110 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 110 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,02 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,04028 |
| Е46-26.14 | 125 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 125 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,02 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,05016 |
| Е46-26.15 | 140 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 140 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,02 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,06232 |
| Е46-26.16 | 160 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 160 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 2,02 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,07822 |
| Е46-26.17 | На каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, при диаметре: 20 мм | 100 отверстий | Сверла кольцевые алмазные диам. 20 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,126 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00029 |
| Е46-26.18 | 25 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 25 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,126 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0003 |
| Е46-26.19 | 32 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 32 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,126 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00034 |
| Е46-26.20 | 40 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 40 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,104 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00042 |
| Е46-26.21 | 45 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 45 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,104 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00048 |
| Е46-26.22 | 50 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 50 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,104 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00053 |
| Е46-26.23 | 55 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 55 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,104 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00059 |
| Е46-26.24 | 60 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 60 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,104 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00067 |
| Е46-26.25 | 70 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 70 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,101 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00084 |
| Е46-26.26 | 80 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 80 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,101 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00104 |
| Е46-26.27 | 90 мм |  | Сверла кольцевые алмазные диам. 90 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,101 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00129 |
| Е46-26.28 | 100 мм | 100 отверстий | Сверла кольцевые алмазные диам. 100 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,101 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00162 |
| Е46-26.29 | 110 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 110 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,101 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00201 |
| Е46-26.30 | 125 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 125 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,101 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00251 |
| Е46-26.31 | : 140 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 140 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,101 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00312 |
| Е46-26.32 | 160 мм | " | Сверла кольцевые алмазные диам. 160 мм, ГОСТ 26339-84Е | шт. | 0,101 |
|  |  |  | Вода питьевая, ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,00391 |

# Раздел 4. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД

# Таблица 46-33. Заделка отверстий, гнезд и борозд

Состав работ: 01. Расчистка отверстий, гнезд и борозд. 02. Устройство опалубки. 03. Укладка арматуры. 04. Укладка бетона. 05. Заделка отверстий, гнезд и борозд.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель |  | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-33.1 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до: 0,1 м2 | 1 м3 заделки | Доски необрезные толщ. 40 мм IV с, ГОСТ 24454-80 |  | м3 | 0,09/0,039 |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,04 |
|  |  |  | Арматура (диаметр и класс по проекту) |  | кг | 70,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 |  | кг | 3,0 |
|  |  |  | Проволока стальная неоцинкованная диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 |  | кг | 10,0 |
| Е46-33.2 | 0,2 м2 | " | Доски необрезные толщ. 40 мм IV с, ГОСТ 24454-80 |  | м3 | 0,09/0,054 |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,04 |
|  |  |  | Арматура (диаметр и класс по проекту) |  | кг | 50,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 |  | кг | 3,0 |
|  |  |  | Проволока стальная неоцинкованная диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 |  | кг | 10,0 |
| Е46-33.3 | в стенах и перегородках железобетонных площадью до: 0,1 м2 | 1 м3 заделки | Бруски обрезные 40х75 мм, III с, ГОСТ 24454-80 |  | м3 | 0,21/0,0909 |
|  |  |  | Доски необрезные толщ. 40 мм IV с, ГОСТ 24454-80 |  | м3 | 0,18/0,0779 |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,04 |
|  |  |  | Арматура (диаметр и класс по проекту) |  | кг | 70,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 |  | кг | 5,9 |
| Е46-33.4 | 0,2 м2 | " | Бруски обрезные 40х75 мм, III с, ГОСТ 24454-80 |  | м3 | 0,21/0,0909 |
|  |  |  | Доски необрезные толщ. 40 мм IV с, ГОСТ 24454-80 |  | м3 | 0,18/0,0779 |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,04 |
|  |  |  | Арматура (диаметр и класс по проекту) |  | кг | 60,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 |  | кг | 5,9 |
| Е46-33.5 | бетонных площадью до: 0,1 м2 | 1 м3 заделки | Бруски обрезные 40х75 мм, III с, ГОСТ 24454-80 |  | м3 | 0,21/0,0909 |
|  |  |  | Доски необрезные толщ. 40 мм IV с, ГОСТ 24454-80 |  | м3 | 0,18/0,0779 |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,04 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 |  | кг | 5,9 |
| Е46-33.5 | 0,2 м2 |  | Бруски обрезные 40х75 мм, III с, ГОСТ 24454-80 |  | м3 | 0,21/0,0909 |
|  |  |  | Доски необрезные толщ. 40 мм IV с, ГОСТ 24454-80 |  | м3 | 0,18/0,0779 |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 |  | м3 | 1,04 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 |  | кг | 5,9 |
| Е46-33.7 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | " | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 |  | м3 | 0,24 |
|  |  |  | Кирпич керамический полнотелый, 250х120х65 мм, ГОСТ 530-80 |  | 1000 шт. | 0,41 |

# Таблица 46-36. Выбивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага колонн в действующих цехах промышленных зданий

Состав работ: 01. Установка направляющих металлоконструкций. 02. Резка арматуры.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. |  | расход |
| Е46-36.1 | Выбивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага колонн в действующих цехах промышленных зданий | 1 м3 | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 |  | кг | 10,0 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 |  | м3 | 4,7 |

# Раздел 6. ВРЕМЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

# Таблица 46-48. Устройство временных защитных ограждений

Состав работ: 01. Устройство каркаса из бревен и досок. 02. Устройство настила с покрытием толем в два слоя. 03. Обшивка досками по каркасу с покрытием толем в один слой.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-48.1 | Устройство временных защитных ограждений: с настилом по нижним поясам ферм | 100 м2 | Бревна строительные хвойных пород диам. 14 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,98/0,4243 |
|  |  |  | Доски необрезные толщ. 40 мм, IV с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,14/0,0606 |
|  |  |  | Доски необрезные толщ. 44 мм и более, IV с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 1,4/0,6062 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 15,0 |
|  |  |  | Толь гидроизоляционный ТГ-350, ГОСТ 10999-76 | м2 | 230 |
|  |  |  | Гвозди толевые круглые, 2,0х25 мм, ГОСТ 4029-63 | кг | 3,0 |
|  |  |  | Проволока стальная диам. 0,55 мм, ГОСТ 7348-81 | кг | 73,0 |
| Е46-48.2 | с настилом по балкам на стойках из бревен | 100 м2 | Бревна строительные хвойных пород диам. 14 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 1,5/0,6495 |
|  |  |  | Доски необрезные толщ. 40 мм, IV с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 08/0,3464 |
|  |  |  | Доски необрезные толщ. 44 мм и более, IV с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 1,43/0,6192 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 16,0 |
|  |  |  | Толь гидроизоляционный ТГ-350, ГОСТ 10999-76 | м2 | 230 |
|  |  |  | Гвозди толевые круглые, 2,0х25 мм, ГОСТ 4029-63 | кг | 3,0 |
|  |  |  | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 17,1 |
| Е46-48.3 | Вертикальных защитных ограждений: с обшивкой по каркасу из досок | " | Доски необрезные толщ. 40 мм, IV с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,86/0,3724 |
|  |  |  | Доски необрезные толщ. 44 мм и более, IV с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,25/0,1083 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 14,1 |
|  |  |  | Толь гидроизоляционный ТГ-350, ГОСТ 10999-76 | м2 | 115 |
|  |  |  | Гвозди толевые круглые, 2,0х25 мм, ГОСТ 4029-63 | кг | 3,0 |

# Таблица 46-49. Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями стропильных, подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м

Состав работ: 01. Установка сборно-разборных подмостей индивидуального изготовления.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-49.1 | Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями стропильных, подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м, при усилении: поясов | 1 м фермы | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 1,36 |
|  |  |  | Щиты настила из досок толщ. 40 мм, II с | м2 | 0,25 |
|  |  |  | Сталь прокатная толщ. 9 мм, (размер по проекту), ГОСТ 19903-74 | кг | 0,18 |
|  |  |  | Канаты страховочные, диам. 14 мм, 12.4.107-82 ССБТ | кг | 0,055 |
|  |  |  | Канаты пеньковые, диам. 14 мм, ГОСТ 483-75 | кг | 0,01 |
| Е46-49.2 | решеток | " | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 2,73 |
|  |  |  | Щиты настила из досок толщ. 40 мм, II с | м2 | 0,5 |
|  |  |  | Сталь прокатная толщ. 9 мм, (размер по проекту), ГОСТ 19903-74 | кг | 0,18 |
|  |  |  | Канаты страховочные, диам. 14 мм, 12.4.107-82 ССБТ | кг | 0,055 |
|  |  |  | Канаты пеньковые, диам. 14 мм, ГОСТ 483-75 | кг | 0,01 |

# Таблица 46-50. Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями стропильных, подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м

Состав работ: 01. Установка сборно-разборных подмостей индивидуального изготовления.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-50.1 | Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями стропильных, подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м, при усилении отдельных элементов решетки: первого | 1 элемент | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 10,9 |
|  |  |  | Щиты настила из досок толщ. 40 мм, II с | м2 | 1,32 |
|  |  |  | Сталь прокатная толщ. 9 мм, (размер по проекту), ГОСТ 19903-74 | кг | 0,194 |
|  |  |  | Канаты страховочные, диам. 14 мм, 12.4.107-82 ССБТ | кг | 0,06 |
|  |  |  | Канаты пеньковые, диам. 14 мм, ГОСТ 483-75 | кг | 0,1 |
| Е46-50.2 | каждого последующего | " | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 8,81 |
|  |  |  | Щиты настила из досок толщ. 40 мм, II с | м2 | 1,07 |
|  |  |  | Сталь прокатная толщ. 9 мм, (размер по проекту), ГОСТ 19903-74 | кг | 0,194 |
|  |  |  | Канаты страховочные, диам. 14 мм, 12.4.107-82 ССБТ | кг | 0,06 |
|  |  |  | Канаты пеньковые, диам. 14 мм, ГОСТ 483-75 | кг | 0,1 |

# Таблица 46-51. Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями стропильных, подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м

Состав работ: 01. Установка сборно-разборных подмостей индивидуального изготовления.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-51.1 | Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями стропильных, подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м при усилении узлов ферм | 1 узел | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 5,15 |
|  |  |  | Щиты настила из досок толщ. 40 мм, II с | м2 | 0,49 |
|  |  |  | Сталь прокатная толщ. 9 мм, (размер по проекту), ГОСТ 19903-74 | кг | 0,121 |
|  |  |  | Канаты страховочные, диам. 14 мм, 12.4.107-82 ССБТ | кг | 0,037 |
|  |  |  | Канаты пеньковые, диам. 14 мм, ГОСТ 483-75 | кг | 0,001 |

# Таблица 46-52. Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом до 12 м

Состав работ: 01. Установка сборно-разборных подмостей индивидуального изготовления.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-52.1 | Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом до 12 м при усилении поясов: верхнего | 1 м балки | Щиты настила из досок толщ. 40 мм, II с | м2 | 0,6 |
|  |  |  | Изделия монтажные | кг | 10,0 |
|  |  |  | Сталь прокатная толщ. 9 мм (размер по проекту) | кг | 0,04 |
|  |  |  | Канаты страховочные, диам. 14 мм, 12.4.107-82 ССБТ | кг | 0,013 |
|  |  |  | Канаты пеньковые, диам. 14 мм, ГОСТ 483-75 | кг | 0,002 |
| Е46-52.2 | нижнего | " | Щиты настила из досок толщ. 40 мм, II с | м2 | 0,6 |
|  |  |  | Изделия монтажные | кг | 10,0 |
|  |  |  | Сталь прокатная толщ. 9 мм (размер по проекту) | кг | 0,04 |
|  |  |  | Канаты страховочные, диам. 14 мм, 12.4.107-82 ССБТ | кг | 0,013 |
|  |  |  | Канаты пеньковые, диам. 14 мм, ГОСТ 483-75 | кг | 0,002 |

# Таблица 46-53. Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом до 12 м

Состав работ: 01. Установка сборно-разборных подмостей индивидуального изготовления.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-53.1 | Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом до 12 м: при усилении опорных узлов многопролетных ригелей | 1 узел | Щиты настила из досок толщ. 40 мм, II с | м2 | 4,16 |
|  |  |  | Изделия монтажные | кг | 90,0 |
|  |  |  | Сталь прокатная толщ. 9 мм (размер по проекту) | кг | 0,014 |
|  |  |  | Канаты страховочные, диам. 14 мм, 12.4.107-82 ССБТ | кг | 0,0043 |
|  |  |  | Канаты пеньковые, диам. 14 мм, ГОСТ 483-75 | кг | 0,0007 |
| Е46-52.2 | при заделке трещин в стенах | " | Щиты настила из досок толщ. 40 мм, II с | м2 | 0,74 |
|  |  |  | Изделия монтажные | кг | 60,0 |
|  |  |  | Сталь прокатная толщ. 9 мм (размер по проекту) | кг | 0,04 |
|  |  |  | Канаты страховочные, диам. 14 мм, 12.4.107-82 ССБТ | кг | 0,0043 |
|  |  |  | Канаты пеньковые, диам. 14 мм, ГОСТ 483-75 | кг | 0,0007 |

# Таблица 46-55. Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями колонн различного назначения

Состав работ: 01. Установка стоечных трубчатых лесов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-55.1 | Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями колонн различного назначения инвентарными лестницами и стоечными трубчатыми лесами | 1 м2 вертикальной проекции лесов | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 4,0 |
|  |  |  | Щиты настила из досок толщ. 40 мм, II с | м2 | 0,05 |

# Таблица 46-56. Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия

Состав работ: 01. Установка защитного настила по прогонам под верхними поясами ферм, переходных мостиков. 02. Устройство путей для крышного крана и грузовой тележки.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-56.1 | Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия | 100 м2 покрытия | Профнастил неоцинкованный | т | 0,18 |
|  |  |  | Болты строительные М16х40 с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,0/10,0 |
|  |  |  | Винты самонарезающиеся М6, ГОСТ 10619-80 | кг | 2,0698 |
|  |  |  | Заклепки комбинированные диам. 4,9 мм | кг | 1,0/418 |
|  |  |  | Щиты настила из досок толщ. 40 мм, II с | м2 | 1,86 |
|  |  |  | Изделия монтажные | кг | 40,0 |
|  |  |  | Конструкции каркасов (форма по проекту) | кг | 60,0 |
|  |  |  | Канаты стальные диам. 12 мм | кг | 0,6 |
|  |  |  | Катанка горячекатаная диам. 6 мм | кг | 0,03 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм, II с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,00103 |

# Таблица 46-57. Работы по обеспечению устойчивости и безопасности ведения работ

Состав работ: 01. Установка опорных стоек. 02. Приварка мелких металлических конструкций массой до 10 кг, срезка их и зачистка.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-57.1 | Работы по обеспечению устойчивости и безопасности ведения работ, установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости: ферм | 1 т металлоконструкций | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 7,0 |
|  |  |  | Шпалы пропитанные хвойные, тип III | шт. | 3 |
|  |  |  | Стойки опорные металлические | т | 1 |
|  |  |  | Болты строительные М16х40 с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,0/10,0 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 13,0 |
|  |  |  | Проволока стальная неоцинкованная диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 0,1 |
| Е46-57.2 | подкрановых балок | 1 т металлоконструкций | Стойки опорные металлические | т | 1 |
|  |  |  | Болты строительные М16х40 с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 10,0/102,0 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 13,0 |
|  |  |  | Проволока стальная неоцинкованная диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 0,1 |
| Е46-57.3 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг |  | Конструкции мелкие металлические (по проекту) | т | 1 |
|  |  |  | Круги шлифовальные | шт. | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-46А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 13,0 |
|  |  |  | Проволока стальная неоцинкованная диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 0,1 |

# Таблица 46-58. Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений, создание предварительного напряжения в подстропильной ферме с помощью гидравлического домкрата

Состав работ: 01. Установка и снятие тупиков, упоров, стоечного ограждения. 02. Сборка монтажного приспособления.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е46-58.1 | Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений, создание предварительного напряжения в подстроечной ферме с помощью гидравлического домкрата, установка и снятие: временных тупиков | 1 конструкция | Конструкции тупиков | т | по проекту |
|  |  |  | Канат двойной свивки типа ЛК-О диам. 14 мм, ГОСТ 3066-80 | 10 м | 3,13 |
| Е46-58.2 | временных упоров | " | Конструкции упоров | т | по проекту |
|  |  |  | Канат двойной свивки типа ЛК-О диам. 14 мм, ГОСТ 3066-80 | 10 м | 3,13 |
| Е46-58.3 | временных ограждений | " | Конструкции ограждений | т | по проекту |
|  |  |  | Канат двойной свивки типа ЛК-О диам. 14 мм, ГОСТ 3066-80 | 10 м | 3,13 |
| Е46-58.4 | Создание предварительного напряжения в подстропильной ферме с помощью гидравлического домкрата | " | Изделия монтажные | кг | 20,0 |
|  |  |  | Болты строительные М24х60 с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 10,0/31,0 |